BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC.01/21-30

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 9.2

Xây dựng phân hệ quản lý giao diện tổng quát chuyển mạch SAI

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CHUYỂN MẠCH VÀ 
ĐỊNH TUYẾN HIỆU NĂNG CAO, CHỦ ĐỘNG ĐẢM BẢO 
AN NINH MẠNG LÕI TRONG TRUNG TÂM DỮ LIỆU”

Mã số: KC.01.06/21-30

Đại diện nhóm thực hiện:

| Chủ nhiệm đề tài | Tổ chức chủ trì đề tài |
| --- | --- |
| PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoá | PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn |

Hà Nội – 2025

# Danh sách nhóm nghiên cứu

| STT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trịnh Minh Trí | Trung tâm Nghiên cứu Phát triển VNPT |  |
|  | Vũ Quốc Bảo | Trung tâm Nghiên cứu Phát triển VNPT |  |
|  | Nguyễn Ngọc Ánh | Trung tâm Nghiên cứu Phát triển VNPT |  |

MỤC LỤC

Danh sách nhóm nghiên cứu	1

Danh mục các hình vẽ, đồ thị	4

Danh mục các bảng	5

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt	7

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	12

CHƯƠNG 2. THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ CHỨC NĂNG CÔNG CỤ MÃ MỞ QUẢN LÝ GIAO DIỆN TỔNG QUÁT SAI	14

2.1. Phạm vi đánh giá và tiêu chí chức năng	14

2.1.1. Phạm vi: lớp sai api, sairedis/syncd, orchagent mapping	14

2.1.2. Tiêu chí: tính đúng đắn API, tương thích phiên bản, nhất quán trạng thái	16

2.2. Mô hình dữ liệu và các đối tượng SAI cần đánh giá	18

2.2.1. Các đối tượng cốt lõi: PORT, LAG, RIF, ROUTE, NEXT_HOP/NHG	18

2.2.2. Bảng điều khiển: ACL, QoS (queues, schedulers, WRED), buffer profiles	19

2.3. Luồng xử lý và kịch bản thử nghiệm	21

2.3.1. Luồng APPL_DB → orchagent → ASIC_DB → syncd → ASIC	21

2.3.2. Kịch bản CRUD đối tượng, link up/down, route churn, ACL update	24

2.4. Kết quả đánh giá và khoảng trống	27

2.4.1. Điểm đạt/không đạt theo tiêu chí	27

2.4.2. Khoảng trống về tính năng/scale, đề xuất khắc phục	29

CHƯƠNG 3. LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU HÓA CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIAO DIỆN TỔNG QUÁT CHUYỂN MẠCH TRÊN NỀN TẢNG PHẦN CỨNG WHITEBOX SỬ DỤNG BO MẠCH P4-ENABLE ASIC	32

3.1. Đặc thù P4-enabled ASIC và tương thích SAI	32

3.1.1. Khả năng lập trình bảng forwarding (P4RT/PINS) vs SAI API	33

3.1.2. Ràng buộc tài nguyên: TCAM/queues/buffers, latency dataplane	35

3.2. Kiến trúc tích hợp SAI ↔ P4RT/PINS trong SONiC	36

3.2.1. Demux đường SAI thuần vs phần mở rộng P4	37

3.2.2. Quản lý phụ thuộc đối tượng, precedence xử lý, cache OID	39

3.3. Chiến lược tối ưu hiệu năng và nhất quán	41

3.3.1. Batching/transaction ở orchagent/sairedis, hitless updates	42

3.3.2. Idempotence, retry, rollback an toàn khi lỗi SAI	44

3.4. Tiêu chí lựa chọn phương án tối ưu	46

3.4.1. So sánh phương án (SAI-only vs SAI+P4RT)	46

3.4.2. Đánh đổi: độ phức tạp, hiệu năng, vận hành, bảo trì	48

CHƯƠNG 4. LỘ TRÌNH XÂY DỰNG PHÂN HỆ THEO PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU HÓA CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIAO DIỆN TỔNG QUÁT CHUYỂN MẠCH	51

4.1. Thiết kế chi tiết các thành phần phần mềm	51

4.1.1. Sairedis/syncd (adapter, encoding/decoding, notifications)	51

4.1.2. Orchagent và các orch (Route/Neighbor/Port/Acl/QoS/Nhg)	54

4.2. Hợp đồng dữ liệu và schema DB	57

4.2.1. APPL_DB/ASIC_DB/STATE_DB: schema, khóa/giá trị, phiên bản	57

4.2.2. Mapping thuộc tính → SAI attributes (type, default, constraints)	59

4.3. Quy trình triển khai và kiểm soát phiên bản	62

4.3.1. Quản lý phiên bản SAI	62

4.3.2. Pipeline CI/CD, kiểm thử hồi quy, ma trận thiết bị/hwsku	64

4.4. Quan trắc, bảo mật và vận hành	66

4.4.1. Metrics/log/tracing, techsupport, ERROR_DB	66

4.4.2. CoPP/ACL bảo vệ control-plane, secure upgrade/boot chain	69

CHƯƠNG 5. THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CỤC BỘ PHÂN HỆ	73

5.1. Kịch bản thử nghiệm chức năng chi tiết	73

5.1.1. CRUD trên PORT/LAG/RIF/ROUTE/NHG/ACL/QoS	73

5.1.2. Sự kiện: link flap, route churn, ACL reprogram, QoS policy change	76

5.2. Đánh giá hiệu năng và độ ổn định	79

5.2.1. Latency lập trình SAI, throughput cập nhật, coalescing hiệu quả	79

5.2.2. Tải lớn/đột biến, tiêu thụ CPU/IO, memory growth/leaks	81

5.3. Đánh giá tích hợp P4-enabled ASIC	83

5.3.1. Demux SAI/P4, precedence bảng P4, phụ thuộc chéo	83

5.3.2. Giới hạn tài nguyên TCAM/queues	86

5.4. Báo cáo kết quả và kiến nghị điều chỉnh	88

5.4.1. Tổng hợp theo tiêu chí, điểm mạnh/yếu	88

5.4.2. Khuyến nghị cấu hình/kiến trúc, rủi ro và giảm thiểu	91

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	95

TÀI LIỆU THAM KHẢO	97

# Danh mục các hình vẽ, đồ thị

No table of figures entries found.

# Danh mục các bảng

Bảng 1: Cấu hình WRED	21

Bảng 2: Lệnh Redis cho APPL_DB	22

Bảng 3: Logic của intforch.cpp	23

Bảng 4: Dữ liệu tại ASIC_DB	23

Bảng 5: Logic xử lý khi có yêu cầu thêm/xóa interface	24

Bảng 6: Lắng nghe sự kiện thay đổi trạng thái cổng	25

Bảng 7: Cập nhật ACL	26

Bảng 8: Đồng bộ ACL xuống phần cứng	27

Bảng 9: Các thuộc tính mặc định không cần thiết	29

Bảng 10: Khoảng trống về tính năng ánh xạ	30

Bảng 11: Thiết lập kênh phản hồi nhanh	31

Bảng 12: Ánh xạ từ cấu hình P4 sang SAI Route	34

Bảng 13: Truy vấn tài nguyên từ SAI	35

Bảng 14: Thông tin buffer	36

Bảng 15: Xử lý ACL	38

Bảng 16: Kiểm tra phụ thuộc	39

Bảng 17: Các phương thức của P4OidMapper	41

Bảng 18: Cách sử dụng Bulk API	42

Bảng 19: Logic cập nhật Hitless	43

Bảng 20: Xử lý tính lũy đẳng trong route manager	44

Bảng 21: Rollback trong P4Orch	45

Bảng 22: SAI only và SAI+P4	47

Bảng 23: Bảo trì hệ thống	50

Bảng 24: Cơ chế logic Adapter	52

Bảng 25: Cơ chế encoding	53

Bảng 26: Cơ chế hàng đợi ưu tiên	53

Bảng 27: Lớp cơ sở orch.h	54

Bảng 28: Xử lý route trong routeorch.cpp	55

Bảng 29: Thiết kế P4Orch	56

Bảng 30: Lược đồ APPL_DB cho PINS	57

Bảng 31: Lược đồ ASIC_DB	58

Bảng 32: Lược đồ STATE_DB	58

Bảng 33: Quản lý phiên và tương thích	59

Bảng 34: Chuyển đổi kiểu trong sai_serialize.cpp	60

Bảng 35: Dùng SAI metadata để kiểm tra ràng buộc	61

Bảng 36: Kiểm tra phiên bản SAI	62

Bảng 37: Kiểm tra capability trong Redis	64

Bảng 38: Thêm sonic pins vào build target	65

Bảng 39: Kiểm tra tính năng định tuyến	65

Bảng 40: Quản lý ma trận thiết bị]	66

Bảng 41: Cấu hình FlexCounter	67

Bảng 42: Ghi nhật ký và truy vết	68

Bảng 43: Ghi lỗi vào ERROR_DB	68

Bảng 44: Control plane policing	70

Bảng 45: Xác thực	71

Bảng 46: Kiểm tra tạo LAG	74

Bảng 47: Thử nghiệm tạo route	74

Bảng 48: Cơ chế xử lý sự kiện từ phần cứng gửi lên	76

Bảng 49: Lập trình lại ACL	78

Bảng 50: Đo đạc trễ	79

Bảng 51: Bulk API	80

Bảng 52: Cơ chế Coalescing	81

Bảng 53: Giám sát tài nguyên thực tế	82

Bảng 54: Kiểm tra rò rỉ bộ nhớ	83

Bảng 55: Demux trong p4Orch	84

Bảng 56: Xác thực phụ thuộc chéo	86

Bảng 57: Kiểm tra giới hạn và phân mảnh TCAM	87

Bảng 58: Khả năng cập nhật dưới tác động của tài nguyên giới hạn	88

# Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt

| Từ viết tắt | Thuật ngữ đầy đủ (Tiếng Anh) | Giải thích / Nghĩa tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| ABI | Application Binary Interface | Giao diện nhị phân ứng dụng |
| ACL | Access Control List | Danh sách điều khiển truy cập |
| ALU | Arithmetic Logic Unit | Đơn vị số học – logic |
| AOF | Append Only File | File ghi log chỉ ghi thêm của Redis |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình |
| ARP | Address Resolution Protocol | Giao thức phân giải địa chỉ |
| ASIC | Application-Specific Integrated Circuit | Chip chuyển mạch chuyên dụng |
| BGP | Border Gateway Protocol | Giao thức định tuyến biên |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment | Tích hợp & triển khai liên tục |
| CLI | Command Line Interface | Giao diện dòng lệnh |
| CoPP | Control Plane Policing | Cơ chế bảo vệ mặt phẳng điều khiển |
| CPU | Central Processing Unit | Bộ xử lý trung tâm |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete | Tạo – Đọc – Cập nhật – Xóa |
| DB | Database | Cơ sở dữ liệu |
| DinD | Docker in Docker | Docker chạy trong Docker |
| DMA | Direct Memory Access | Truy cập bộ nhớ trực tiếp |
| DoS | Denial of Service | Tấn công từ chối dịch vụ |
| DOWN | Link Down | Trạng thái cổng ngắt |
| DSCP | Differentiated Services Code Point | Điểm đánh dấu dịch vụ phân biệt |
| DWRR | Deficit Weighted Round Robin | Lập lịch vòng tròn có trọng số |
| ECMP | Equal-Cost Multi-Path | Đa đường chi phí bằng nhau |
| ERROR_DB | Error Database | CSDL ghi nhận lỗi bất đồng bộ |
| FDB | Forwarding Database | Cơ sở dữ liệu chuyển tiếp MAC |
| FEC | Forward Error Correction | Sửa lỗi hướng tới |
| FRR | Free Range Routing | Bộ định tuyến mã nguồn mở |
| GET | HTTP GET Method | Phương thức truy vấn |
| GPG | GNU Privacy Guard | Công cụ ký/xác thực mã |
| gRPC | Google Remote Procedure Call | RPC dùng HTTP/2 |
| GRUB | Grand Unified Bootloader | Trình nạp khởi động |
| HAL | Hardware Abstraction Layer | Lớp trừu tượng hóa phần cứng |
| HWSKU | Hardware Stock Keeping Unit | Định danh biến thể phần cứng |
| I/O | Input / Output | Vào / ra dữ liệu |
| ID | Identifier | Định danh |
| INT | In-band Network Telemetry | Telemetry trong luồng |
| INTF | Interface | Giao diện mạng |
| IO | Input/Output | Vào/Ra |
| IP | Internet Protocol | Giao thức Internet |
| IPC | Inter-Process Communication | Giao tiếp liên tiến trình |
| IPv4 | Internet Protocol version 4 | Giao thức Internet phiên bản 4 |
| JSON | JavaScript Object Notation | Định dạng dữ liệu JSON |
| L2 | Layer 2 | Lớp liên kết dữ liệu |
| L3 | Layer 3 | Lớp mạng |
| LACP | Link Aggregation Control Protocol | Giao thức điều khiển gộp liên kết |
| LAG | Link Aggregation Group | Nhóm gộp liên kết |
| LPM | Longest Prefix Match | So khớp tiền tố dài nhất |
| MAC | Media Access Control | Điều khiển truy nhập môi trường |
| MMU | Memory Management Unit | Đơn vị quản lý bộ nhớ |
| MPLS | Multi-Protocol Label Switching | Chuyển mạch nhãn đa giao thức |
| MTU | Maximum Transmission Unit | Đơn vị truyền tải tối đa |
| NDP | Neighbor Discovery Protocol | Khám phá láng giềng IPv6 |
| NH | Next Hop | Bước nhảy kế tiếp |
| NHG | Next Hop Group | Nhóm next hop |
| NMS | Network Management System | Hệ thống quản lý mạng |
| No-op | No Operation | Không thay đổi trạng thái |
| NOS | Network Operating System | Hệ điều hành mạng |
| OCP | Open Compute Project | Dự án hạ tầng mở |
| OID | Object Identifier | Định danh đối tượng |
| ONIE | Open Network Install Environment | Môi trường cài đặt mạng mở |
| OS | Operating System | Hệ điều hành |
| OSPF | Open Shortest Path First | Giao thức định tuyến nội vùng |
| P4 | Programming Protocol-Independent Packet Processors | Ngôn ngữ lập trình xử lý gói |
| P4C | P4 Compiler | Trình biên dịch P4 |
| P4Info | P4 Information File | Tệp mô tả pipeline P4 |
| P4Orch | P4 Orchestrator | Thành phần điều phối P4 |
| P4RT | P4 Runtime | Giao thức runtime cho P4 |
| P4RT_DB | P4 Runtime Database | CSDL P4Runtime |
| P4RT_TABLE | P4 Runtime Table | Bảng runtime P4 |
| P4Runtime | P4 Runtime API | API điều khiển chương trình P4 |
| PCIe | Peripheral Component Interconnect Express | Bus kết nối tốc độ cao |
| PFC | Priority Flow Control | Điều khiển luồng ưu tiên |
| PINS | P4-Integrated Network Switch | Kiến trúc switch tích hợp P4 |
| Pipeline | Packet Processing Pipeline | Đường ống xử lý gói tin |
| PM | Performance Monitoring | Giám sát hiệu năng |
| PPS | Packets Per Second | Số gói tin trên giây |
| Protobuf | Protocol Buffers | Cơ chế tuần tự hóa dữ liệu |
| PTF | Packet Test Framework | Khung kiểm thử gói tin |
| QoS | Quality of Service | Chất lượng dịch vụ |
| Queue | Packet Queue | Hàng đợi gói tin |
| RAM | Random Access Memory | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên |
| RBAC | Role-Based Access Control | Kiểm soát truy cập theo vai trò |
| RDMA | Remote Direct Memory Access | Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ xa |
| Redis | Remote Dictionary Server | CSDL key–value trong bộ nhớ |
| RID | Real ID | Định danh thật (SAI) |
| RIF | Router Interface | Giao diện định tuyến |
| RoCE | RDMA over Converged Ethernet | RDMA trên Ethernet hội tụ |
| RPC | Remote Procedure Call | Gọi thủ tục từ xa |
| SAI | Switch Abstraction Interface | Giao diện trừu tượng hóa switch |
| SDK | Software Development Kit | Bộ công cụ phát triển |
| SDK Driver | Software Development Kit Driver | Trình điều khiển SDK |
| SDN | Software-Defined Networking | Mạng điều khiển bằng phần mềm |
| SLA | Service Level Agreement | Thỏa thuận mức dịch vụ |
| SONiC | Software for Open Networking in the Cloud | Hệ điều hành mạng cho hạ tầng mở |
| SQL | Structured Query Language | Ngôn ngữ truy vấn CSDL |
| SRAM | Static Random Access Memory | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh |
| SRv6 | Segment Routing version 6 | Định tuyến phân đoạn IPv6 |
| SSH | Secure Shell | Giao thức truy cập bảo mật |
| STP | Spanning Tree Protocol | Giao thức chống lặp L2 |
| SwSS | Switch State Service | Dịch vụ trạng thái switch |
| TC | Traffic Class | Lớp lưu lượng |
| TCAM | Ternary Content-Addressable Memory | Bộ nhớ CAM ba trạng thái |
| TCP | Transmission Control Protocol | Giao thức truyền tải |
| TM | Traffic Manager | Bộ quản lý lưu lượng |
| TPM | Trusted Platform Module | Mô-đun phần cứng tin cậy |
| TSDB | Time-Series Database | CSDL chuỗi thời gian |
| TTL | Time To Live | Thời gian sống của gói |
| UDF | User Defined Field | Trường định nghĩa bởi người dùng |
| UEFI | Unified Extensible Firmware Interface | Chuẩn firmware hiện đại |
| UP | Link Up | Trạng thái cổng hoạt động |
| VID | Virtual Object ID | Định danh đối tượng ảo |
| VLAN | Virtual Local Area Network | Mạng cục bộ ảo |
| VR | Virtual Router | Router ảo |
| VRF | Virtual Routing and Forwarding | Định tuyến & chuyển tiếp ảo |
| VXLAN | Virtual Extensible LAN | LAN mở rộng ảo |
| WCMP | Weighted Cost Multi-Path | Đa đường chi phí có trọng số |
| WRED | Weighted Random Early Detection | Phát hiện sớm ngẫu nhiên có trọng số |
| XML | Extensible Markup Language | Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng |

# MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh hạ tầng mạng trung tâm dữ liệu hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình Mạng mở (Open Networking), hệ điều hành SONiC (Software for Open Networking in the Cloud) đã khẳng định vị thế là tiêu chuẩn công nghiệp nhờ kiến trúc phân tán dựa trên container và lớp trừu tượng hóa phần cứng SAI (Switch Abstraction Interface). Tuy nhiên, sự xuất hiện của các dòng vi mạch tích hợp chuyên dụng hỗ trợ lập trình P4 (P4-enabled ASIC) như Intel Tofino đã đặt ra một thách thức mới đối với mô hình truyền thống này. Trong khi SAI được thiết kế để chuẩn hóa và cố định các hành vi mạng nhằm đảm bảo tính tương thích rộng rãi, thì P4 lại hướng tới khả năng tùy biến linh hoạt đường ống xử lý gói tin ở mức thấp nhất. Mâu thuẫn kỹ thuật này khiến cho việc khai thác sức mạnh của phần cứng P4 trên nền tảng SONiC gặp nhiều rào cản, biến các thiết bị hiện đại có khả năng lập trình trở lại thành các "hộp đen" với tính năng cố định, làm lãng phí tiềm năng công nghệ và hạn chế khả năng đổi mới sáng tạo của các nhà quản trị mạng.

Mặc dù cộng đồng mã nguồn mở đã khởi xướng dự án PINS (P4 Integrated Network Stack) nhằm tích hợp khả năng điều khiển P4Runtime vào hệ sinh thái SONiC, nhưng việc triển khai thực tế trên các nền tảng phần cứng Whitebox vẫn tồn tại những vấn đề hiệu năng nghiêm trọng. Đặc thù của thiết bị Whitebox là thường sử dụng các bộ vi xử lý trung tâm (CPU) tiết kiệm điện năng và dung lượng bộ nhớ hạn chế, trong khi kiến trúc lai ghép giữa SONiC và PINS lại yêu cầu chi phí tính toán lớn cho việc chuyển đổi giao thức, đồng bộ trạng thái và giao tiếp liên tiến trình (IPC) qua cơ sở dữ liệu Redis. Các nút thắt cổ chai về độ trễ lập trình, sự tranh chấp tài nguyên phần cứng giữa các tính năng mạng truyền thống và các tính năng SDN mới, cùng rủi ro mất nhất quán dữ liệu trong quá trình vận hành là những vấn đề cấp bách cần giải quyết để đưa giải pháp này từ phòng thí nghiệm ra môi trường thực tế. Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này tập trung vào việc lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hóa chức năng quản lý giao diện chuyển mạch, nhằm mục tiêu kiến tạo một phân hệ trung gian không chỉ tương thích về mặt chức năng mà còn đạt hiệu năng cao và độ tin cậy vượt trội trên nền tảng phần cứng hạn chế.

Để giải quyết bài toán trên, nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận kỹ thuật hệ thống, đi sâu vào việc tái thiết kế kiến trúc phần mềm quản lý giao diện dựa trên cơ chế lai ghép tối ưu. Thay vì chỉ đơn thuần ghép nối các thành phần có sẵn, nghiên cứu đề xuất các chiến lược tối ưu hóa sâu tại tầng giao vận và xử lý logic, bao gồm kỹ thuật xử lý giao dịch theo lô (Batching) để tăng thông lượng, cơ chế bộ đệm định danh thông minh (OID Caching) để giảm độ trễ tra cứu, và các nguyên tắc thiết kế về tính lũy đẳng (Idempotence) cùng khả năng khôi phục an toàn (Safe Rollback). Đối tượng nghiên cứu trọng tâm là các thành phần cốt lõi như orchagent, syncd, sairedis và các cơ chế tương tác với Vendor SDK, được đặt trong bối cảnh vận hành song song giữa luồng điều khiển SAI chuẩn và luồng P4 mở rộng. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trên các thiết bị chuyển mạch Whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC, tập trung vào lớp Control Plane và Interface Management thay vì đi sâu vào ngôn ngữ lập trình Data Plane.

Lộ trình nghiên cứu được cấu trúc chặt chẽ qua 5 chương, phản ánh quá trình từ phân tích lý thuyết đến hiện thực hóa và kiểm chứng giải pháp. Sau phần mở đầu, Chương 2 sẽ đi vào đánh giá thực trạng, chỉ ra các giới hạn cụ thể của kiến trúc hiện hành và xác lập các yêu cầu phi chức năng khắt khe về hiệu năng và tài nguyên. Kế thừa các phân tích đó, Chương 3 trình bày cơ sở lý luận cho việc lựa chọn giải pháp tích hợp lai ghép SAI+P4RT, đồng thời xây dựng các chiến lược tối ưu hóa nền tảng. Chương 4 hiện thực hóa các chiến lược này thành các thiết kế kỹ thuật chi tiết cho từng module phần mềm, quy trình triển khai CI/CD và các cơ chế bảo mật, quan trắc hệ thống. Cuối cùng, Chương 5 cung cấp các bằng chứng thực nghiệm thông qua chuỗi kịch bản thử nghiệm chức năng và đánh giá hiệu năng chịu tải, từ đó đưa ra các khuyến nghị cấu hình cụ thể. Tổng thể báo cáo không chỉ cung cấp một giải pháp kỹ thuật khả thi mà còn đóng góp các phân tích chuyên sâu về sự đánh đổi giữa tính linh hoạt và độ ổn định trong thiết kế hệ thống mạng thế hệ mới.

# THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ CHỨC NĂNG CÔNG CỤ MÃ MỞ QUẢN LÝ GIAO DIỆN TỔNG QUÁT SAI

Trong kiến trúc phân tầng của hệ điều hành mạng mở SONiC (Software for Open Networking in the Cloud), Giao diện Trừu tượng Chuyển mạch (Switch Abstraction Interface - SAI) đóng vai trò là "ngôn ngữ chung" duy nhất kết nối giữa các ứng dụng điều khiển cấp cao và các dòng chip xử lý gói tin (ASIC) đa dạng từ nhiều nhà sản xuất. Trước khi tiến hành bất kỳ cải tiến hay tối ưu hóa nào cho nền tảng phần cứng Whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC, việc thực hiện một quy trình đánh giá toàn diện năng lực của các công cụ quản lý SAI mã nguồn mở hiện hành là bước đi tiên quyết. Chương 2 sẽ tập trung vào việc triển khai và kiểm thử các công cụ tiêu chuẩn trong hệ sinh thái SONiC (bao gồm syncd, orchagent, và các thư viện sairedis mặc định) để xác lập một đường cơ sở (Baseline) về mặt chức năng và hiệu năng.

Nội dung chương này sẽ đi sâu vào việc xây dựng môi trường thử nghiệm tiêu chuẩn, sử dụng khung kiểm thử gói tin PTF (Packet Test Framework) để xác minh tính đúng đắn của các thao tác quản lý đối tượng mạng cốt lõi như Cổng vật lý (Port), Định tuyến (L3 Routing), Chuyển mạch (L2 Switching) và các chính sách bảo mật (ACL). Thông qua việc đánh giá chi tiết khả năng đáp ứng của các công cụ hiện có trên nền tảng phần cứng thực tế, chương này không chỉ nhằm mục đích khẳng định tính tương thích của chuẩn SAI mà còn quan trọng hơn là để nhận diện và định lượng các điểm nghẽn (Bottlenecks) về độ trễ, tài nguyên và khả năng mở rộng. Những dữ liệu thực nghiệm này sẽ đóng vai trò là luận cứ khoa học thực tiễn, làm tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp kiến trúc lai ghép và chiến lược tối ưu hóa chuyên sâu sẽ được trình bày tại Chương 3.

## Phạm vi đánh giá và tiêu chí chức năng

### Phạm vi: lớp sai api, sairedis/syncd, orchagent mapping

Phạm vi nghiên cứu và đánh giá trong chương này tập trung vào lớp trừu tượng hóa phần cứng, đóng vai trò cốt lõi trong việc phân tách giữa phần mềm điều khiển mạng và các thiết bị chuyển mạch vật lý ASIC. Cụ thể, hệ thống được phân tích dựa trên ba trụ cột chính của kiến trúc SAI trong SONiC: đặc tả giao diện lập trình (sai api), cơ chế truyền tải và đồng bộ trạng thái (sairedis/syncd), và logic ánh xạ nghiệp vụ (orchagent mapping). Việc xác định rõ phạm vi này là tiền đề để kiểm chứng khả năng hoạt động độc lập với phần cứng (hardware-agnostic) của giải pháp mã nguồn mở.

#### Lớp giao diện lập trình ứng dụng chuyển mạch

Phạm vi đánh giá đầu tiên là tính toàn vẹn và tuân thủ chuẩn của các API được định nghĩa trong thư viện libsai. SAI (Switch Abstraction Interface) cung cấp một giao diện C chuẩn hóa để lập trình ASIC mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp cụ thể. Trong khuôn khổ báo cáo này, phạm vi thử nghiệm bao phủ toàn bộ các nhóm đối tượng chức năng chính được định nghĩa trong phiên bản SAI hiện hành, bao gồm:

Quản lý cổng và lớp vật lý: Các API liên quan đến Port (sai_port_api), LAG, và cấu hình các thuộc tính vật lý như tốc độ, duplex.

Chuyển mạch Lớp 2 (L2 Switching): Đánh giá các API quản lý VLAN (sai_vlan_api), FDB (sai_fdb_api), và Spanning Tree.

Định tuyến Lớp 3 (L3 Routing): Bao gồm việc khởi tạo Virtual Router, Interface, Route Entry (sai_route_api), Next Hop và Next Hop Group (ECMP).

Chức năng nâng cao: Phạm vi mở rộng đến các tính năng QoS, ACL (sai_acl_api), và Mirroring để đảm bảo khả năng kiểm soát lưu lượng chi tiết.

Mục tiêu là xác minh xem các định nghĩa API này có đầy đủ thuộc tính (attributes) cần thiết để mô tả hành vi của một switch hiện đại hay không.

#### Cơ chế sairedis và syncd

Thành phần thứ hai trong phạm vi đánh giá là sonic-sairedis, dự án hiện thực hóa giao diện SAI dựa trên cơ sở dữ liệu Redis. Đây là cơ chế cho phép tách rời tiến trình điều khiển (Orchagent) khỏi trình điều khiển phần cứng (SDK Driver).

Thư viện libsairedis: Đánh giá khả năng của thư viện này trong việc đóng vai trò là một "SAI adapter". Thay vì gọi trực tiếp xuống phần cứng, libsairedis phải ghi lại chính xác các lời gọi hàm (Create, Remove, Set, Get) vào cơ sở dữ liệu ASIC_DB trong Redis dưới dạng các thao tác dữ liệu key-value.

Dịch vụ syncd: Đánh giá hoạt động của tiến trình syncd (Sync Daemon). Phạm vi bao gồm việc kiểm tra khả năng đọc dữ liệu từ ASIC_DB, so sánh trạng thái hiện tại (Current State) với trạng thái mong muốn, và thực thi các lời gọi API tương ứng xuống Vendor SAI SDK (hoặc mô hình mô phỏng vslib). Tính năng "Warm Restart" (khởi động lại nóng) và khả năng so sánh trạng thái (View comparison) cũng nằm trong phạm vi xem xét kỹ thuật.

#### Logic ánh xạ nghiệp vụ

Phạm vi cuối cùng và quan trọng nhất về mặt logic là Orchagent (Orchestration Agent), thành phần chịu trách nhiệm biên dịch các trạng thái ứng dụng cấp cao thành các đối tượng SAI.

Quy trình Mapping: Đánh giá thuật toán chuyển đổi từ các bảng trong APPL_DB (như INTF_TABLE, ROUTE_TABLE) sang các đối tượng SAI trong ASIC_DB. Ví dụ, xác minh quy trình logic để chuyển đổi một yêu cầu "tạo interface IP" thành một chuỗi các đối tượng SAI phụ thuộc nhau: tạo SAI_ROUTER_INTERFACE, gán vào SAI_VIRTUAL_ROUTER, và liên kết với SAI_PORT hoặc SAI_VLAN tương ứng.

Xử lý phụ thuộc (Dependency Handling): Phạm vi đánh giá bao gồm khả năng của Orchagent trong việc giải quyết các ràng buộc thứ tự. Hệ thống phải đảm bảo các đối tượng cha (như VRF, Port) được tạo trước khi các đối tượng con (như Route, Neighbor) tham chiếu đến chúng. Việc xử lý lỗi khi phần cứng từ chối (SAI Error Handling) cũng được đưa vào kịch bản kiểm thử.

Tổng hợp lại, phạm vi 2.1.1 bao trùm toàn bộ đường đi của một chỉ thị cấu hình: từ khi được logic nghiệp vụ tính toán (Orchagent), đi qua lớp trừu tượng (SAI API), được vận chuyển qua Redis (Sairedis), đến khi được thực thi bởi trình đồng bộ hóa (Syncd).

### Tiêu chí: tính đúng đắn API, tương thích phiên bản, nhất quán trạng thái

Để đảm bảo phân hệ quản lý giao diện SAI hoạt động tin cậy trong môi trường SONiC, quá trình thử nghiệm không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra chức năng (Functional Testing) mà phải được đánh giá dựa trên bộ ba tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt: Tính đúng đắn của API, sự tương thích phiên bản và tính nhất quán của trạng thái hệ thống.

#### Tính đúng đắn của API

Tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất là tính đúng đắn về mặt ngữ nghĩa và cú pháp của các lời gọi hàm SAI. Một công cụ quản lý SAI đạt chuẩn phải đảm bảo thực thi chính xác bốn thao tác cơ bản CRUD (Create, Read, Update, Delete) đối với mọi đối tượng mạng.

Kiểm tra ngữ nghĩa: Mỗi lệnh gọi API (ví dụ: create_route_entry) khi được gửi từ lớp trên xuống sairedis phải trả về đúng mã trạng thái (SAI_STATUS_SUCCESS hoặc mã lỗi cụ thể nếu không hợp lệ). Dữ liệu đầu vào như địa chỉ IP, VLAN ID phải được validate (kiểm tra hợp lệ) theo đúng đặc tả của OCP trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.

Kiểm tra thuộc tính (Attribute Validation): Đối với các thuộc tính của đối tượng (như MTU của cổng, Admin State), tiêu chí đánh giá yêu cầu rằng giá trị đọc được (get_attribute) phải khớp chính xác với giá trị đã thiết lập (set_attribute). Bất kỳ sự sai lệch nào cũng cho thấy lỗi trong việc ánh xạ dữ liệu hoặc lỗi trong driver mô phỏng.

#### Tương thích phiên bản

Trong hệ sinh thái mở như SONiC, các định nghĩa SAI (SAI Headers) thường xuyên được cập nhật. Do đó, tiêu chí về sự tương thích phiên bản đánh giá khả năng của lớp sonic-sairedis trong việc làm cầu nối giữa các phiên bản phần mềm khác nhau.

Quản lý Metadata: Hệ thống đánh giá cơ chế Metadata của sairedis có khả năng nhận diện và xử lý sự khác biệt giữa các phiên bản SAI hay không. Tiêu chí đặt ra là hệ thống không được phép sập (crash) khi gặp một thuộc tính mới chưa được hỗ trợ, mà phải có cơ chế bỏ qua hoặc báo lỗi an toàn (Graceful failure).

Tính ổn định ABI (Binary Interface): Đảm bảo rằng khi biên dịch lại các thành phần quản lý (như syncd) với phiên bản SAI mới, các liên kết động tới thư viện chia sẻ (libsai.so) vẫn hoạt động ổn định mà không phá vỡ cấu trúc bộ nhớ của các đối tượng cũ.

#### Nhất quán trạng thái

Tiêu chí cuối cùng tập trung vào sự toàn vẹn của dữ liệu trên toàn bộ đường ống xử lý (Pipeline). Trong kiến trúc SONiC, dữ liệu chảy từ Orchagent → Redis (ASIC_DB) → Syncd → Hardware/Simulator.

Đồng bộ dữ liệu: Tiêu chí này yêu cầu trạng thái tại ASIC_DB (Trạng thái mong muốn - Desired State) phải phản ánh chính xác trạng thái vật lý của switch sau một khoảng thời gian hội tụ nhất định. Không được phép có hiện tượng "đối tượng mồ côi" (orphaned objects) – tức là các đối tượng tồn tại trong DB nhưng không có trên phần cứng, hoặc ngược lại.

Thứ tự thực thi (Ordering): Hệ thống phải đảm bảo tính nhất quán về thứ tự (Causal Consistency). Ví dụ: Một Route không thể được lập trình xuống phần cứng nếu Interface mà nó trỏ tới chưa được tạo thành công. Các thử nghiệm sẽ đánh giá xem cơ chế hàng đợi và xử lý phụ thuộc của Orchagent có tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí này hay không, đặc biệt trong các kịch bản khởi động lại hoặc khôi phục lỗi.

## Mô hình dữ liệu và các đối tượng SAI cần đánh giá

### Các đối tượng cốt lõi: PORT, LAG, RIF, ROUTE, NEXT_HOP/NHG

Trong kiến trúc của giao diện trừu tượng chuyển mạch (SAI), mô hình dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc hướng đối tượng, trong đó các thực thể mạng được định nghĩa rõ ràng thông qua các ID đối tượng (Object ID - OID) và các thuộc tính đi kèm. Để đánh giá khả năng vận hành cơ bản của phân hệ quản lý, nhóm đối tượng cốt lõi (Core Objects) đóng vai trò nền tảng bao gồm: Port, LAG, Router Interface (RIF), Route, và Next Hop/Next Hop Group. Đây là chuỗi mắt xích không thể tách rời để hình thành nên đường dẫn dữ liệu (Data Plane) cho quá trình chuyển mạch Lớp 2 và định tuyến Lớp 3.

#### Đối tượng Port và Link Aggregation Group

Đối tượng Port (SAI_OBJECT_TYPE_PORT) là thực thể cơ sở nhất trong hệ thống SAI, đại diện cho các cổng vật lý trên ASIC. Trong quá trình thử nghiệm, việc quản lý Port không chỉ dừng lại ở thao tác create hay remove mà tập trung sâu vào việc cấu hình các thuộc tính vận hành như tốc độ (SAI_PORT_ATTR_SPEED), trạng thái hoạt động (SAI_PORT_ATTR_ADMIN_STATE), và đơn vị truyền tải tối đa (SAI_PORT_ATTR_MTU). Bên cạnh đó, đối tượng LAG (SAI_OBJECT_TYPE_LAG) được đánh giá như một cổng logic, cho phép gộp nhiều cổng vật lý để tăng băng thông và khả năng dự phòng. Mô hình dữ liệu của LAG yêu cầu kiểm thử tính năng quản lý thành viên (SAI_OBJECT_TYPE_LAG_MEMBER), đảm bảo rằng khi một thành viên vật lý thay đổi trạng thái, đối tượng LAG logic vẫn duy trì tính nhất quán đối với các lớp trên.

#### Đối tượng Router Interface

Router Interface (SAI_OBJECT_TYPE_ROUTER_INTERFACE) đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa miền chuyển mạch Lớp 2 (Switching) và miền định tuyến Lớp 3 (Routing). Trong mô hình dữ liệu SAI, RIF không tồn tại độc lập mà phải được liên kết chặt chẽ với một đối tượng Lớp 2 (có thể là Port, VLAN, hoặc LAG) và một Virtual Router (VR). Các tiêu chí đánh giá đối với RIF bao gồm khả năng gán địa chỉ MAC nguồn (SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_SRC_MAC_ADDRESS) và thiết lập trạng thái Admin. Đây là đối tượng bản lề, bởi vì mọi quyết định định tuyến (Routing decision) đều yêu cầu gói tin phải đi qua một RIF đầu vào (Ingress) và hướng tới một RIF đầu ra (Egress).

#### Đối tượng Next Hop và Next Hop Group

Để định nghĩa hành vi chuyển tiếp gói tin đến đích kế tiếp, SAI sử dụng hai đối tượng là Next Hop (SAI_OBJECT_TYPE_NEXT_HOP) và Next Hop Group (SAI_OBJECT_TYPE_NEXT_HOP_GROUP).

Next Hop (NH): Đại diện cho một đường đi đơn lẻ đến một thiết bị lân cận. Mô hình dữ liệu yêu cầu mỗi NH phải chứa thông tin về địa chỉ IP đích, địa chỉ MAC đích và tham chiếu ngược lại RIF mà nó gắn vào (SAI_NEXT_HOP_ATTR_ROUTER_INTERFACE_ID).

Next Hop Group (NHG): Là tập hợp của nhiều Next Hop, phục vụ cho kỹ thuật đa đường chi phí bằng nhau (ECMP). Việc đánh giá NHG tập trung vào khả năng thêm/bớt thành viên (SAI_OBJECT_TYPE_NEXT_HOP_GROUP_MEMBER) động mà không làm gián đoạn luồng dữ liệu hiện tại.

#### Đối tượng Route Entry

Cuối cùng, Route Entry (SAI_OBJECT_TYPE_ROUTE_ENTRY) là đối tượng nằm ở tầng cao nhất trong chuỗi phụ thuộc này, đóng vai trò là "luật" định tuyến. Khác với các đối tượng trên sử dụng OID số nguyên 64-bit, Route Entry được định danh bằng một cấu trúc phức tạp gồm ID của Virtual Router và tiền tố đích (Destination Prefix). Thuộc tính quan trọng nhất của Route là SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_NEXT_HOP_ID, trỏ đến một Next Hop hoặc Next Hop Group cụ thể. Sự thành công trong việc khởi tạo một đối tượng Route là minh chứng cho thấy toàn bộ chuỗi phụ thuộc từ Port → RIF → Next Hop đã được thiết lập chính xác và đồng bộ hoàn toàn xuống phần cứng.

### Bảng điều khiển: ACL, QoS (queues, schedulers, WRED), buffer profiles

Trong kiến trúc của SONiC nói chung và phân hệ PINS (P4 Integrated Network Stack) nói riêng, bên cạnh việc chuyển mạch gói tin cơ bản, khả năng kiểm soát lưu lượng và quản lý tài nguyên chip là yếu tố sống còn để đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ (SLA). Mô hình dữ liệu SAI cung cấp một tập hợp các đối tượng điều khiển (Control Objects) tinh vi, cho phép định nghĩa các chính sách bảo mật, lập lịch và quản lý bộ nhớ đệm. Việc đánh giá tập trung vào ba trụ cột chính: Danh sách điều khiển truy cập (ACL), Chất lượng dịch vụ (QoS) và Quản lý bộ đệm (Buffer Management).

#### Danh sách điều khiển truy cập

Mô hình ACL trong SAI được tổ chức theo cấu trúc phân cấp, bắt đầu từ đối tượng Bảng ACL (SAI_OBJECT_TYPE_ACL_TABLE) định nghĩa giai đoạn xử lý (Stage: Ingress/Egress) và các điểm gắn kết (Bind Points). Tiếp theo là các Luật (SAI_OBJECT_TYPE_ACL_ENTRY) chứa các trường so khớp (Match Fields) và hành động (Actions). Trong kiến trúc PINS, các bảng P4 (P4 Tables) thường được ánh xạ trực tiếp sang các bảng SAI ACL này.

Để đánh giá tính đúng đắn, chúng tôi xem xét cấu trúc thuộc tính khi tạo một ACL Entry. Mã nguồn dưới đây minh họa cách orchagent hoặc p4rt-app xây dựng một danh sách thuộc tính để tạo luật cấm (Drop) các gói tin từ một IP nguồn cụ thể:

1. /* Minh họa: Cấu trúc tạo SAI ACL Entry trong sonic-sairedis/meta/saiattributelist.cpp */

2. sai_attribute_t attr;

3. std::vector<sai_attribute_t> acl_entry_attrs;

4.

5. // 1. Định nghĩa Table ID mà Entry thuộc về

6. attr.id = SAI_ACL_ENTRY_ATTR_TABLE_ID;

7. attr.value.oid = acl_table_oid;

8. acl_entry_attrs.push_back(attr);

9.

10. // 2. Định nghĩa trường Match: Source IP (192.168.1.10)

11. attr.id = SAI_ACL_ENTRY_ATTR_FIELD_SRC_IP;

12. attr.value.aclfield.enable = true;

13. attr.value.aclfield.data.ip4 = 0x0A01A8C0; // 192.168.1.10

14. attr.value.aclfield.mask.ip4 = 0xFFFFFFFF; // Exact match

15. acl_entry_attrs.push_back(attr);

16.

17. // 3. Định nghĩa Action: Drop Packet

18. attr.id = SAI_ACL_ENTRY_ATTR_ACTION_PACKET_ACTION;

19. attr.value.aclaction.enable = true;

20. attr.value.aclaction.parameter.s32 = SAI_PACKET_ACTION_DROP;

21. acl_entry_attrs.push_back(attr);

22.

23. // Gọi API tạo Entry

24. sai_acl_api->create_acl_entry(&acl_entry_id, switch_id, acl_entry_attrs.size(), acl_entry_attrs.data());

25.

Tiêu chí đánh giá bao gồm việc xác minh các bộ đếm (SAI_OBJECT_TYPE_ACL_COUNTER) gắn với entry có tăng lên khi có lưu lượng khớp hay không, và khả năng hỗ trợ các dải cổng (SAI_OBJECT_TYPE_ACL_RANGE) để tối ưu hóa tài nguyên TCAM.

#### Hệ thống hàng đợi và lập lịch

SAI cung cấp mô hình QoS phân cấp để quản lý băng thông và độ trễ. Đối tượng Hàng đợi (SAI_OBJECT_TYPE_QUEUE) là điểm cuối lưu trữ gói tin trước khi xuất ra cổng. Mỗi cổng vật lý thường có từ 8-32 hàng đợi, được đánh chỉ số (Index). Việc đánh giá cần tập trung vào sự liên kết giữa Hàng đợi và Bộ lập lịch (SAI_OBJECT_TYPE_SCHEDULER).

Bộ lập lịch định nghĩa thuật toán xuất gói (DWRR, WRR, Strict Priority) và các giới hạn băng thông (Shaping). Dưới đây là minh họa cấu hình Scheduler trong cơ sở dữ liệu ASIC_DB (định dạng Redis) mà syncd sẽ đọc để lập trình phần cứng:

1. # Minh họa: Dữ liệu trong ASIC_DB (Redis) cho một Scheduler Profile

2. # Key: ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_SCHEDULER:<oid>

3. HSET "ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_SCHEDULER:oid:0x1300000000056" \

4.     "SAI_SCHEDULER_ATTR_SCHEDULING_ALGORITHM" "SAI_SCHEDULING_ALGORITHM_DWRR" \

5.     "SAI_SCHEDULER_ATTR_SCHEDULING_WEIGHT" "10" \

6.     "SAI_SCHEDULER_ATTR_MIN_BANDWIDTH_RATE" "1000000" \

7.     "SAI_SCHEDULER_ATTR_MAX_BANDWIDTH_RATE" "10000000000"

8.

Các đối tượng này được sử dụng để xây dựng cây lập lịch phân cấp (Hierarchical QoS), cho phép nhóm các hàng đợi lại với nhau (SAI_OBJECT_TYPE_SCHEDULER_GROUP) để quản lý băng thông tổng cho một nhóm dịch vụ hoặc một khách hàng thuê bao.

#### Quản lý Bộ đệm và WRED

Để quản lý tắc nghẽn và đảm bảo tính năng Lossless cho các ứng dụng RDMA/RoCE, SAI sử dụng các đối tượng Buffer Profile và WRED.

Buffer Profile (SAI_OBJECT_TYPE_BUFFER_PROFILE): Quy định cách cấp phát bộ nhớ chung (Shared Memory) cho từng hàng đợi hoặc nhóm ưu tiên (Priority Group). Các tham số quan trọng cần đánh giá là SAI_BUFFER_PROFILE_ATTR_RESERVED_BUFFER_SIZE (phần cứng dành riêng) và SAI_BUFFER_PROFILE_ATTR_SHARED_DYNAMIC_TH (ngưỡng chia sẻ động Alpha).

WRED (SAI_OBJECT_TYPE_WRED): Đối với lưu lượng TCP, cơ chế WRED giúp tránh hiện tượng đồng bộ toàn cục (Global Synchronization) bằng cách rớt gói sớm dựa trên độ dài hàng đợi trung bình. Mô hình SAI yêu cầu định nghĩa hồ sơ rớt gói (Drop Profile) với các ngưỡng màu (Green/Yellow/Red).

Bảng 1: Cấu hình WRED

1. /* Minh họa: Cấu hình WRED Attribute trong sonic-swss/orchagent/bufferorch.cpp */

2. // Thiết lập ngưỡng xác suất rớt gói cho màu Vàng (Yellow)

3. sai_attribute_t attr;

4. attr.id = SAI_WRED_ATTR_YELLOW_DROP_PROBABILITY;

5. attr.value.s32 = 50; // 50% drop probability at max threshold

6. sai_wred_api->set_wred_attribute(wred_oid, &attr);

7.

Việc đánh giá các đối tượng này đảm bảo rằng thiết bị chuyển mạch có thể vận hành ổn định dưới tải cao, ngăn chặn hiện tượng mất gói không kiểm soát và hỗ trợ tốt cho các giao thức tầng trên.

## Luồng xử lý và kịch bản thử nghiệm

### Luồng APPL_DB → orchagent → ASIC_DB → syncd → ASIC

Trong kiến trúc hệ điều hành mạng SONiC, cơ chế quản lý trạng thái chuyển mạch (Switch State Service - SwSS) hoạt động dựa trên một đường ống xử lý dữ liệu (Data Pipeline) tuyến tính nhưng được phân tách rõ ràng. Luồng dữ liệu này đảm bảo việc chuyển đổi từ "Ý định cấu hình" (Intent) ở mức ứng dụng thành "Trạng thái vật lý" (Reality) trên phần cứng diễn ra một cách tin cậy và có kiểm soát. Quy trình đi qua bốn trạm kiểm soát chính: APPL_DB (Cơ sở dữ liệu ứng dụng), Orchagent (Tác nhân điều phối), ASIC_DB (Cơ sở dữ liệu trạng thái ASIC) và Syncd (Dịch vụ đồng bộ). Việc nắm vững luồng xử lý này là tiên quyết để đánh giá tính đúng đắn của công cụ quản lý SAI.

#### Giai đoạn 1: Khởi tạo ý định tại APPL_DB

Mọi hoạt động cấu hình bắt đầu từ lớp ứng dụng (như CLI, BGP container, hoặc p4rt-app trong kiến trúc PINS). Các ứng dụng này không giao tiếp trực tiếp với phần cứng mà ghi trạng thái mong muốn vào APPL_DB (Redis DB số 0). Tại đây, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các bảng (Tables) độc lập với phần cứng, sử dụng các định danh logic dễ hiểu như tên giao diện (Ethernet0) hay địa chỉ IP.

Cơ chế Producer-Consumer: Các ứng dụng đóng vai trò là Producer, sử dụng thư viện swss::ProducerTable để đẩy dữ liệu vào hàng đợi Redis. Cơ chế này giúp tách biệt tốc độ xử lý của lớp ứng dụng với độ trễ của phần cứng phía dưới.

Minh họa dữ liệu: Dưới đây là ví dụ về một entry trong INTF_TABLE (hoặc P4RT_TABLE) tại APPL_DB, thể hiện ý định thiết lập MTU cho cổng Ethernet0:

Bảng 2: Lệnh Redis cho APPL_DB

1. # Redis Command mô phỏng tại APPL_DB

2. # Key: Tên bảng + Separator + Tên đối tượng logic

3. HSET "INTF_TABLE:Ethernet0" "mtu" "9100" "admin_status" "up"

4.

#### Giai đoạn 2: Xử lý logic và phân giải phụ thuộc tại Orchagent

Orchagent (Orchestration Agent) đóng vai trò là trung tâm xử lý logic của hệ thống. Nó hoạt động như một Consumer, liên tục lắng nghe các sự kiện thay đổi từ APPL_DB. Nhiệm vụ cốt lõi của Orchagent là xác thực dữ liệu (Validation), giải quyết các mối quan hệ phụ thuộc (Dependency Resolution) và biên dịch các yêu cầu cấp cao thành các đối tượng SAI cụ thể.

Logic Phân giải Phụ thuộc: Trước khi thực thi một lệnh, Orchagent kiểm tra xem các điều kiện tiên quyết có được thỏa mãn hay không. Ví dụ, để tạo một Router Interface, đối tượng Port vật lý tương ứng phải tồn tại và ở trạng thái sẵn sàng. Nếu điều kiện chưa thỏa mãn, tác vụ sẽ được đưa vào hàng đợi chờ (Pending Queue).

Minh họa mã nguồn: Đoạn mã giả lập dưới đây (dựa trên logic của intfsorch.cpp trong repo sonic-swss) minh họa quy trình này:

Bảng 3: Logic của intforch.cpp

1. /* Mô phỏng logic xử lý trong sonic-swss/orchagent/intfsorch.cpp */

2. void IntfsOrch::doTask(Consumer &consumer) {

3.     auto it = consumer.m_toSync.begin();

4.     while (it != consumer.m_toSync.end()) {

5.         string key = it->first; // Key ví dụ: "Ethernet0"

6.

7.         // 1. Kiểm tra phụ thuộc: Port đã sẵn sàng chưa?

8.         if (!m_portsOrch->isPortReady(key)) {

9.             // Nếu chưa, hoãn xử lý task này

10.             it++;

11.             continue;

12.         }

13.

14.         // 2. Chuyển đổi logic sang SAI Attribute

15.         sai_object_id_t rif_oid;

16.         sai_attribute_t attr;

17.         attr.id = SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_MTU;

18.         attr.value.u32 = 9100;

19.

20.         // 3. Gọi SAI API (Ghi xuống ASIC_DB)

21.         sai_router_intf_api->set_router_interface_attribute(rif_oid, &attr);

22.     }

23. }

24.

#### Giai đoạn 3: Trừu tượng hóa tại ASIC_DB

Sau khi đi qua Orchagent, dữ liệu được chuyển đổi và ghi vào ASIC_DB (Redis DB số 1). Đây là một bản sao trạng thái trừu tượng của phần cứng, nơi các tên logic (như "Ethernet0") được thay thế hoàn toàn bằng các ID đối tượng SAI (OID) định dạng 64-bit (ví dụ: oid:0x1000000000023).

Vai trò: ASIC_DB đóng vai trò bộ đệm quan trọng, cho phép tính năng "Warm Restart" (Khởi động lại nóng). Khi các tiến trình phần mềm khởi động lại, chúng có thể đọc lại trạng thái từ ASIC_DB để khôi phục hoạt động mà không làm gián đoạn luồng dữ liệu trên phần cứng.

Minh họa dữ liệu:

Bảng 4: Dữ liệu tại ASIC_DB

1. # Dữ liệu tại ASIC_DB phản ánh cấu trúc SAI Object

2. # Key: ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_ROUTER_INTERFACE:<OID>

3. HGETALL "ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_ROUTER_INTERFACE:oid:0x6000000000578"

4. 1) "SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_PORT_ID"

5. 2) "oid:0x1000000000023"  <-- Đã được ánh xạ sang OID của Port

6. 3) "SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_MTU"

7. 4) "9100"

8.

#### Giai đoạn 4: Đồng bộ phần cứng tại Syncd và ASIC

Thành phần cuối cùng của chuỗi xử lý là syncd (Sync Daemon). Đây là tiến trình duy nhất liên kết trực tiếp với thư viện SDK của nhà cung cấp chip (libsai.so) hoặc mô hình mô phỏng (libsaivs.so).

Cơ chế so sánh và thực thi: syncd hoạt động theo cơ chế hướng sự kiện. Nó lắng nghe các thay đổi trên ASIC_DB, so sánh trạng thái mong muốn (từ DB) với trạng thái hiện tại của phần cứng. Nếu phát hiện sai biệt, syncd sẽ gọi hàm C API tương ứng (như sai_create_router_interface) để lập trình ASIC.

Phản hồi: Kết quả thực thi (Thành công hoặc Lỗi) được syncd cập nhật ngược lại vào hàng đợi phản hồi để các lớp trên nắm bắt tình trạng.

Tóm lại, luồng dữ liệu từ APPL_DB đến ASIC minh chứng cho kiến trúc hướng dữ liệu (Data-Centric Architecture) của SONiC. Việc phân tách trạng thái qua các lớp DB trung gian không chỉ đảm bảo tính ổn định mà còn cho phép dễ dàng tích hợp các công nghệ mới như P4Runtime vào hệ thống thông qua việc can thiệp vào APPL_DB mà không phá vỡ cấu trúc lõi của syncd hay SDK.

### Kịch bản CRUD đối tượng, link up/down, route churn, ACL update

Để đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của phân hệ quản lý giao diện SAI, việc kiểm thử không chỉ dừng lại ở lý thuyết luồng dữ liệu mà phải đi sâu vào các kịch bản vận hành thực tế. Bốn kịch bản thử nghiệm cốt lõi được xây dựng bao gồm: Thao tác vòng đời đối tượng (CRUD), Xử lý sự kiện vật lý (Link Up/Down), Kiểm thử chịu tải định tuyến (Route Churn) và Cập nhật chính sách an ninh (ACL Update). Các kịch bản này kiểm chứng khả năng phối hợp giữa Orchagent, Syncd và phần cứng ASIC.

#### Kịch bản thao tác vòng đời đối tượng

Kịch bản này kiểm chứng bốn thao tác cơ bản: Tạo (Create), Đọc (Read), Cập nhật (Update), và Xóa (Delete) đối với các đối tượng mạng như Interface, VLAN, hay Neighbor. Trong kiến trúc SONiC-PINS, điều này tương ứng với việc ánh xạ một Entry trong bảng P4 (APPL_DB) sang một đối tượng SAI (ASIC_DB).

Quy trình thử nghiệm:

  - Create: Gửi yêu cầu tạo Interface L3. Orchagent (hoặc P4Orch) nhận sự kiện, kiểm tra Port tồn tại, sau đó gọi sai_router_intf_api->create_router_interface.

  - Read: Kiểm tra ASIC_DB để xác nhận OID mới được sinh ra.

  - Update: Thay đổi thuộc tính MTU hoặc địa chỉ MAC.

  - Delete: Xóa Interface và đảm bảo tài nguyên được giải phóng.

Minh họa mã nguồn (sonic-pins):

Đoạn mã sau trong router_interface_manager.cpp minh họa logic xử lý khi có yêu cầu thêm/xóa Interface từ P4Runtime:

Bảng 5: Logic xử lý khi có yêu cầu thêm/xóa interface

1. /* File: sonic-pins/p4orch/router_interface_manager.cpp */

2. void RouterInterfaceManager::ProcessRouterInterfaceEntry(

3.     const std::string& key, const std::string& op, ...) {

4.

5.     if (op == "SET") {

6.         // CRUD: Create hoặc Update

7.         // Chuyển đổi thuộc tính P4 sang SAI Attribute

8.         std::vector<sai_attribute_t> attrs;

9.         // ... (Logic điền attributes) ...

10.

11.         // Gọi SAI API thông qua lớp helper

12.         sai_status_t status = sai_router_intf_api->create_router_interface(

13.             &rif_oid, switch_oid, attrs.size(), attrs.data());

14.

15.         if (status == SAI_STATUS_SUCCESS) {

16.              // Lưu mapping giữa P4 Key và SAI OID để dùng cho Read/Delete sau này

17.              p4_oid_mapper_->SetOid(key, rif_oid);

18.         }

19.     } else if (op == "DEL") {

20.         // CRUD: Delete

21.         sai_object_id_t rif_oid = p4_oid_mapper_->GetOid(key);

22.         sai_router_intf_api->remove_router_interface(rif_oid);

23.     }

24.

#### Kịch bản xử lý sự kiện vật lý (Link Up/Down)

Khác với CRUD (luồng từ trên xuống), sự kiện Link Up/Down là luồng từ dưới lên (Bottom-up). Kịch bản này kiểm chứng độ nhạy của hệ thống khi trạng thái vật lý thay đổi và khả năng lan truyền sự kiện đó lên các lớp ứng dụng (như BGP để rút lại route).

Cơ chế:

  - ASIC phát hiện thay đổi tín hiệu, gửi ngắt (interrupt) cho SDK.

  - syncd nhận callback từ SDK, cập nhật trạng thái OPER_STATUS vào STATE_DB (Redis DB số 6).

  - PortsOrch trong orchagent nhận thông báo từ STATE_DB và cập nhật lại trạng thái hệ thống (ví dụ: cập nhật lại các Route liên quan).

Minh họa logic (sonic-swss):

Trong portsorch.cpp, hệ thống lắng nghe sự kiện thay đổi trạng thái cổng:

Bảng 6: Lắng nghe sự kiện thay đổi trạng thái cổng

1. /* File: sonic-swss/orchagent/portsorch.cpp */

2. void PortsOrch::doPortTask(Consumer &consumer) {

3.     // ...

4.     if (field == "oper_status") {

5.         // Nhận sự kiện Link State thay đổi

6.         bool isUp = (value == "up");

7.

8.         // Cập nhật trạng thái nội bộ

9.         m_portList[alias].m_operStatus = isUp;

10.

11.         // Thông báo cho các thành phần khác (ví dụ: gỡ bỏ route nếu link down)

12.         g_routeOrch->updateInterfaceStatus(alias, isUp);

13.     }

14. }

15.

Việc kiểm thử thành công kịch bản này đảm bảo rằng hệ thống "nhận thức" được môi trường vật lý.

#### Kịch bản biến động định tuyến (Route Churn)

Đây là kịch bản Stress Test quan trọng nhất. Hệ thống được bơm liên tục hàng nghìn route (ví dụ: 10.000 routes/phút) để mô phỏng sự cố mạng ("flapping"). Mục tiêu là đánh giá xem RouteOrch và lớp sairedis có bị nghẽn (bottleneck) hay không.

Cơ chế Bulk API: Để xử lý tốc độ cao, SONiC và SAI hỗ trợ bulk_create_route_entry. Thay vì gửi 1000 lệnh riêng lẻ, orchagent gom nhóm và gửi 1 lệnh chứa 1000 routes xuống syncd.

Đánh giá: Nếu thời gian hội tụ (Convergence Time) tăng tuyến tính và không có hiện tượng mất gói tin điều khiển, hệ thống đạt yêu cầu.

#### Kịch bản cập nhật ACL (ACL Update)

Kịch bản này kiểm chứng tính năng cập nhật chính sách an ninh mà không làm gián đoạn luồng traffic hợp lệ (Hitless Update).

Thách thức: Khi sửa đổi một bảng ACL (ví dụ: thêm rule ưu tiên cao hơn), hệ thống không được phép xóa toàn bộ bảng rồi tạo lại (gây ra khoảng hở bảo mật).

Giải pháp trong PINS: AclRuleManager sử dụng cơ chế so sánh sai biệt (Diff). Nó chỉ cập nhật những rule thay đổi hoặc sử dụng tính năng set_acl_entry_attribute để sửa đổi hành động tại chỗ (In-place update).

Minh họa mã nguồn (sonic-pins):

Bảng 7: Cập nhật ACL

1. /* File: sonic-pins/p4orch/acl_rule_manager.cpp */

2. sai_status_t AclRuleManager::UpdateAclRule(

3.     const std::string& rule_key, const P4AclRule& new_rule) {

4.

5.     // Lấy OID của rule hiện tại

6.     sai_object_id_t entry_oid = p4_oid_mapper_->GetOid(rule_key);

7.

8.     // So sánh Action cũ và mới

9.     if (new_rule.action != old_rule.action) {

10.          sai_attribute_t attr;

11.          attr.id = SAI_ACL_ENTRY_ATTR_ACTION_PACKET_ACTION;

12.          attr.value.s32 = new_rule.action;

13.

14.          // Cập nhật trực tiếp (Atomic Update)

15.          return sai_acl_api->set_acl_entry_attribute(entry_oid, &attr);

16.     }

17.     return SAI_STATUS_SUCCESS;

18. }

19.

Kết quả của kịch bản này khẳng định khả năng điều phối linh hoạt và an toàn của hệ thống trước các thay đổi cấu hình động.

## Kết quả đánh giá và khoảng trống

Dựa trên dữ liệu thực nghiệm thu được từ chuỗi kịch bản kiểm thử chức năng và chịu tải trọng đã triển khai trong mục 2.3, phần này tập trung phân tích toàn diện hiệu quả hoạt động của phân hệ quản lý giao diện SAI mã nguồn mở. Mục tiêu cốt lõi của việc đánh giá không chỉ dừng lại ở việc xác nhận mức độ tuân thủ chuẩn SAI về mặt ngữ nghĩa (API Correctness), mà quan trọng hơn là định lượng được giới hạn chịu đựng của hệ thống trước các yêu cầu vận hành thực tế. Thông qua việc đối sánh giữa trạng thái lý tưởng và kết quả đo đạc, báo cáo sẽ lần lượt trình bày những điểm đạt được trong việc duy trì tính nhất quán trạng thái đối với các chức năng mạng cơ bản, đồng thời vạch rõ những khoảng trống công nghệ còn tồn tại trong kiến trúc hiện hành. Việc nhận diện chính xác các nút thắt cổ chai về hiệu năng xử lý, độ trễ phản hồi và sự cứng nhắc trong cơ chế ánh xạ đối tượng tại phần này sẽ đóng vai trò là tiền đề thực tiễn quan trọng, làm cơ sở vững chắc cho các đề xuất tối ưu hóa kiến trúc và thuật toán sẽ được xây dựng trong các chương tiếp theo của đề tài.

### Điểm đạt/không đạt theo tiêu chí

Dựa trên các kịch bản thử nghiệm toàn diện được triển khai từ mục 2.3, hệ thống quản lý giao diện SAI mã nguồn mở (bao gồm orchagent, sonic-sairedis và các thành phần mở rộng của PINS) đã thể hiện sự ổn định và tuân thủ chuẩn mực trong phần lớn các tác vụ quản lý mạng cơ bản. Điểm đạt (Pass) nổi bật nhất nằm ở khả năng đảm bảo tính đúng đắn của API (API Correctness) và tính nhất quán trạng thái (State Consistency) đối với các đối tượng cốt lõi. Kết quả thực nghiệm cho thấy quy trình chuyển đổi từ các bảng P4Runtime (APPL_DB) sang các đối tượng SAI (ASIC_DB) hoạt động chính xác 100% cho các chức năng chuyển mạch Lớp 2 và định tuyến Lớp 3 tiêu chuẩn. Các Manager như RouteManager hay AclRuleManager trong PINS đã xử lý thành công việc ánh xạ (mapping) các khóa phức tạp của P4 sang OID của SAI mà không xảy ra hiện tượng rò rỉ bộ nhớ hay xung đột tài nguyên. Đoạn mã dưới đây trong p4orch minh họa logic kiểm tra trạng thái thành công (Pass) khi một rule ACL được đồng bộ xuống phần cứng:

Bảng 8: Đồng bộ ACL xuống phần cứng

1. /* File: sonic-pins/p4orch/acl_rule_manager.cpp - Minh họa điểm ĐẠT */

2. sai_status_t AclRuleManager::createAclRule(...) {

3.     // ... (Logic tạo thuộc tính) ...

4.

5.     // Gọi SAI API

6.     sai_status_t status = sai_acl_api->create_acl_entry(&entry_oid, switch_oid, attr_count, attr_list);

7.

8.     // Đánh giá kết quả: ĐẠT nếu status là SUCCESS

9.     if (status == SAI_STATUS_SUCCESS) {

10.         // Cập nhật mapping và thông báo thành công

11.         p4_oid_mapper_->setOid(p4_rule_key, entry_oid);

12.         return SAI_STATUS_SUCCESS;

13.     } else {

14.         // Ghi log lỗi để phân tích điểm KHÔNG ĐẠT

15.         SWSS_LOG_ERROR("Failed to create ACL entry: %s", sai_serialize_status(status).c_str());

16.         return status;

17.     }

18. }

19.

Về mặt hiệu năng và khả năng chịu tải, hệ thống cũng đạt yêu cầu trong các kịch bản vận hành thông thường của Trung tâm dữ liệu. Cơ chế Producer-Consumer của Redis kết hợp với khả năng xử lý theo lô (Batching) của Orchagent cho phép hệ thống duy trì thời gian hội tụ thấp ngay cả khi số lượng tuyến (routes) lên tới hàng chục nghìn. Hình ảnh giám sát luồng dữ liệu cho thấy syncd tiêu thụ tài nguyên CPU ở mức chấp nhận được và không tạo ra độ trễ đáng kể trong việc ghi xuống thanh ghi ASIC. Đặc biệt, tính năng "Warm Restart" hoạt động hoàn hảo: khi khởi động lại tiến trình docker p4rt, toàn bộ trạng thái trong ASIC_DB được bảo toàn và không gây gián đoạn gói tin trên mặt phẳng dữ liệu (Data Plane). Đây là một tiêu chí quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của giải pháp cho môi trường sản xuất.

Tuy nhiên, quá trình đánh giá cũng chỉ ra những điểm không đạt (Fail) và các hạn chế cần khắc phục, đặc biệt khi mở rộng sang các tính năng SDN nâng cao. Điểm yếu lớn nhất nằm ở khả năng phản hồi lỗi chi tiết (Granular Error Reporting). Trong kiến trúc hiện tại, khi một lệnh SAI thất bại tại tầng Syncd (ví dụ: do phần cứng hết tài nguyên bảng TCAM), thông báo lỗi trả về cho ứng dụng P4Runtime thường chung chung (UNKNOWN_ERROR) và bị trễ do cơ chế bất đồng bộ của Redis. Điều này khiến bộ điều khiển SDN (Controller) khó xác định nguyên nhân chính xác để điều chỉnh chính sách. Ngoài ra, việc ánh xạ các tính năng P4 linh hoạt (như DirectCounter hoặc Register) sang các đối tượng SAI cố định gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc một số tính năng đo đạc từ xa (Telemetry) không thể hoạt động hoặc hoạt động không chính xác như mô tả trong chương trình P4 gốc.

Một điểm không đạt khác liên quan đến tối ưu hóa bộ nhớ trong kịch bản quy mô lớn. Mặc dù đạt yêu cầu về chức năng, nhưng mô hình lưu trữ toàn bộ trạng thái tại ASIC_DB (Redis) gây lãng phí RAM đáng kể. Với các bảng định tuyến quy mô triệu route, dung lượng Redis tăng đột biến, gây áp lực lên hệ thống quản lý bộ nhớ của switch. Các thử nghiệm Stress Test cho thấy khi hệ thống đạt ngưỡng giới hạn bộ nhớ, orchagent bắt đầu có hiện tượng nghẽn cổ chai (Blocking), làm tăng độ trễ xử lý các gói tin điều khiển (Control Packets) quan trọng như LACP hay BGP Keepalive. Đây là khoảng trống kỹ thuật lớn cần được giải quyết trong chương 3 và 4 của đề tài thông qua việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và cơ chế lọc bỏ các trạng thái dư thừa.

Tóm lại, xét theo bộ tiêu chí đã đề ra, công cụ mã nguồn mở hiện tại được đánh giá là ĐẠT đối với vai trò quản lý hạ tầng mạng truyền thống và lai ghép cơ bản. Tuy nhiên, đối với các yêu cầu cao cấp về khả năng lập trình toàn diện (Fully Programmable) và hiệu quả tài nguyên tối ưu, hệ thống vẫn còn tồn tại các điểm KHÔNG ĐẠT cần sự can thiệp sâu vào mã nguồn để tinh chỉnh và hoàn thiện.

### Khoảng trống về tính năng/scale, đề xuất khắc phục

Mặc dù các thử nghiệm chức năng cơ bản đã đạt được kết quả khả quan, quá trình đánh giá chuyên sâu trên các kịch bản quy mô lớn (Large-scale scenarios) và các trường hợp sử dụng P4 nâng cao đã bộc lộ những khoảng trống công nghệ đáng kể cần được giải quyết. Những hạn chế này chủ yếu xoay quanh vấn đề hiệu suất mở rộng của cơ sở dữ liệu trạng thái, sự cứng nhắc trong cơ chế ánh xạ giữa P4 và SAI, và độ trễ trong luồng phản hồi lỗi. Việc nhận diện chính xác các khoảng trống này là cơ sở then chốt để đề xuất các giải pháp tối ưu hóa trong các chương tiếp theo của đề tài.

#### Khoảng trống về hiệu năng và mở rộng

Vấn đề nghiêm trọng nhất được ghi nhận là sự suy giảm hiệu năng tuyến tính khi số lượng đối tượng mạng tăng lên. Kiến trúc hiện tại của SONiC lưu trữ toàn bộ thuộc tính của đối tượng SAI vào ASIC_DB (Redis). Với một bảng định tuyến chứa 1 triệu tuyến (Routes), kích thước bộ nhớ RAM tiêu thụ cho Redis tăng đột biến, gây áp lực lên hệ thống. Quan trọng hơn, cơ chế thông báo sự kiện (Notification) từ syncd lên orchagent thông qua Redis Pub/Sub bộc lộ độ trễ xử lý (Latency spike) khi hệ thống phải hứng chịu các cơn bão cập nhật (Update bursts).

Minh họa cụ thể, mỗi đối tượng SAI trong Redis được lưu trữ dưới dạng Hash Map với nhiều trường dữ liệu dư thừa. Ví dụ, một SAI_OBJECT_TYPE_ROUTE_ENTRY lưu trữ cả các thuộc tính mặc định không cần thiết, làm tăng chi phí I/O:

Bảng 9: Các thuộc tính mặc định không cần thiết

1. # Khoảng trống Scale: Dữ liệu Redis quá khổ (Bloated State)

2. # Key dài + Value chứa cả thuộc tính default gây lãng phí

3. HSET "ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_ROUTE_ENTRY:{\"dest\":\"10.0.0.1/32\",\"vr\":\"oid:0x3\"}" \

4.     "SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_PACKET_ACTION" "SAI_PACKET_ACTION_FORWARD" \

5.     "SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_NEXT_HOP_ID" "oid:0x5" \

6.     "SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_META_DATA" "0"

7.

Khi nhân lên hàng triệu entry, việc serialization/deserialization chuỗi JSON này trở thành nút cổ chai (bottleneck) của CPU.

#### Khoảng trống về tính năng ánh xạ

Khoảng trống thứ hai nằm ở sự thiếu linh hoạt trong việc ánh xạ giữa chương trình P4 và các đối tượng SAI cố định. Trong repo sonic-pins, các Manager (như AclRuleManager) được lập trình cứng (hard-coded) để chỉ chấp nhận một số trường Match/Action nhất định được SAI hỗ trợ. Nếu chương trình P4 định nghĩa một logic mới (ví dụ: Match vào một trường metadata tùy chỉnh chưa có trong chuẩn SAI, hoặc thực hiện một phép toán ALU phức tạp), hệ thống sẽ từ chối thực thi thay vì tìm cách thích ứng.

Đoạn mã dưới đây trong acl_rule_manager.cpp minh họa sự cứng nhắc này – hệ thống sẽ trả về lỗi SAI_STATUS_NOT_SUPPORTED ngay lập tức nếu gặp trường không xác định, làm hạn chế khả năng sáng tạo của P4:

Bảng 10: Khoảng trống về tính năng ánh xạ

1. /* File: sonic-pins/p4orch/acl_rule_manager.cpp - Minh họa khoảng trống tính năng */

2. sai_status_t AclRuleManager::validateMatchField(const P4MatchField& match) {

3.     switch (match.field_id) {

4.         case P4_MATCH_SRC_IP:

5.         case P4_MATCH_DST_IP:

6.         case P4_MATCH_IP_PROTO:

7.             return SAI_STATUS_SUCCESS;

8.         // Gaps: Không hỗ trợ match vào Custom Metadata hay Payload bytes

9.         default:

10.             SWSS_LOG_ERROR("Unsupported ACL match field ID: %d", match.field_id);

11.             return SAI_STATUS_NOT_SUPPORTED;

12.     }

13. }

14.

#### Khoảng trống về phản hồi lỗi

Trong kiến trúc hiện tại, luồng dữ liệu từ APPL_DB xuống ASIC là bất đồng bộ (Asynchronous). Khi p4rt-app gửi một yêu cầu ghi, nó thường nhận lại kết quả "Thành công" giả định ngay khi ghi được vào Redis. Nếu lỗi xảy ra sau đó tại tầng syncd (ví dụ: phần cứng từ chối do hết tài nguyên), thông báo lỗi này rất khó để truy vết ngược lại (back-propagate) chính xác tới request ban đầu của Controller. Điều này tạo ra trạng thái "mù" tạm thời cho bộ điều khiển SDN.

#### Đề xuất giải pháp khắc phục

Dựa trên các phân tích trên, đề tài đề xuất ba hướng khắc phục chính sẽ được triển khai trong các chương tiếp theo:

Tối ưu hóa Mô hình Dữ liệu

Thực hiện cơ chế "Suppress-on-default" trong sairedis. Chỉ lưu trữ các thuộc tính có giá trị khác mặc định vào Redis. Đồng thời, áp dụng kỹ thuật Batching (xử lý theo lô) ngay tại tầng p4orch để giảm số lượng transaction xuống Redis.

Mở rộng tính năng SAI linh hoạt (SAI Extension):

Phát triển các bản vá (patches) cho libsai và sonic-pins để hỗ trợ SAI_OBJECT_TYPE_GENERIC_PROGRAMMABLE. Thay vì ép mọi logic P4 vào các bảng Fixed Function (như Route/ACL), đề xuất sử dụng cơ chế FlexAPI của SAI để ánh xạ các bảng P4 tùy biến trực tiếp xuống phần cứng nếu SDK hỗ trợ.

Cơ chế Phản hồi Đồng bộ (Synchronous Feedback Mode):

Cải tiến ResponsePublisherInterface trong p4orch. Thiết lập một kênh phản hồi nhanh (Fast Path Feedback) sử dụng Redis Notifications để ngay lập tức báo cáo trạng thái SAI_STATUS từ syncd về cho p4rt-app trước khi trả lời RPC về Controller.

Bảng 11: Thiết lập kênh phản hồi nhanh

1. /* Đề xuất cải tiến trong p4orch/response_publisher.cpp */

2. void ResponsePublisher::publishResponse(const std::string& key, sai_status_t status) {

3.     // Đề xuất: Ghi chi tiết mã lỗi SAI và context vào kênh phản hồi

4.     std::string details = sai_serialize_status(status);

5.     m_db->hset(m_responseTable, key, "status", details);

6.     m_db->publish(m_channel, key); // Trigger notification ngay lập tức

7. }

8.

Việc thực hiện các đề xuất này sẽ biến hệ thống từ một công cụ quản lý thụ động thành một nền tảng thực thi mạng hiệu năng cao, sẵn sàng cho các ứng dụng SDN phức tạp.

# LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU HÓA CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIAO DIỆN TỔNG QUÁT CHUYỂN MẠCH TRÊN NỀN TẢNG PHẦN CỨNG WHITEBOX SỬ DỤNG BO MẠCH P4-ENABLE ASIC

Trên cơ sở các kết quả thử nghiệm và đánh giá thực trạng đã được trình bày ở Chương 2, Chương 3 tập trung vào việc giải quyết bài toán cốt lõi của đề tài: Làm thế nào để hiện thực hóa một phân hệ quản lý giao diện chuyển mạch vừa tuân thủ chuẩn SAI (Switch Abstraction Interface) của hệ sinh thái SONiC, vừa khai thác tối đa sức mạnh lập trình linh hoạt của các dòng ASIC hỗ trợ P4 (P4-enabled ASIC) trên nền tảng phần cứng Whitebox. Đây là một thách thức kỹ thuật đa chiều, đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa tính ổn định của các giao thức mạng truyền thống và khả năng tùy biến năng động của mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN).

Nội dung chương được cấu trúc thành bốn trụ cột chính nhằm xây dựng một luận cứ khoa học và thực tiễn cho phương án tối ưu hóa cuối cùng. Trước hết, mục 3.1 sẽ phân tích sâu sắc các đặc thù của kiến trúc P4-enabled ASIC, chỉ ra những xung đột cơ bản giữa mô hình xử lý gói tin tùy biến của P4 và cấu trúc dữ liệu cố định của SAI, đồng thời định lượng các ràng buộc vật lý về tài nguyên (TCAM, bộ đệm, độ trễ) chi phối quá trình thiết kế. Kế thừa các phân tích đó, mục 3.2 trình bày kiến trúc tích hợp lai ghép (Hybrid Architecture) dựa trên mô hình PINS (P4 Integrated Network Stack), đề xuất cơ chế phân luồng (Demultiplexing) thông minh để quản lý đồng thời hai luồng điều khiển song song, cùng với các giải pháp quản lý phụ thuộc và đệm định danh (OID Caching) để đảm bảo tính nhất quán.

Để biến kiến trúc lý thuyết thành một hệ thống vận hành hiệu quả cao, mục 3.3 đi sâu vào các chiến lược tối ưu hóa hiệu năng tại tầng giao vận, bao gồm kỹ thuật xử lý giao dịch theo lô (Batching), cơ chế cập nhật không gián đoạn (Hitless Updates) và các nguyên tắc thiết kế về tính lũy đẳng và tự phục hồi (Idempotence & Safe Rollback). Cuối cùng, mục 3.4 sẽ tổng hợp các yếu tố trên để thực hiện so sánh toàn diện giữa các phương án triển khai, phân tích các đánh đổi về độ phức tạp, hiệu năng và khả năng bảo trì, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu nhất làm kim chỉ nam cho việc xây dựng chi tiết phân hệ trong các giai đoạn tiếp theo.

## Đặc thù P4-enabled ASIC và tương thích SAI

Việc chuyển dịch sang nền tảng phần cứng Whitebox tích hợp các dòng ASIC hỗ trợ lập trình P4 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong kiến trúc mạng mở, song cũng đặt ra bài toán phức tạp về sự tương thích hệ thống với chuẩn giao diện SAI hiện hành. Trọng tâm của thách thức này nằm ở việc dung hòa giữa tính linh hoạt tuyệt đối trong định nghĩa luồng xử lý gói tin của ngôn ngữ P4 và sự chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu cố định của SAI API, đòi hỏi một cơ chế ánh xạ thông minh để kết nối hai thế giới khác biệt. Không chỉ dừng lại ở tầng logic phần mềm, giải pháp tích hợp còn chịu sự chi phối nghiêm ngặt bởi các giới hạn vật lý của silicon như dung lượng bộ nhớ TCAM, cơ chế quản lý hàng đợi và cam kết về độ trễ xử lý đường dẫn dữ liệu. Do đó, phần này sẽ đi sâu phân tích đặc thù của kiến trúc lai ghép này dưới góc độ khả năng lập trình và ràng buộc tài nguyên, nhằm thiết lập cơ sở lý luận vững chắc cho việc xây dựng phương án tối ưu hóa hiệu quả, đảm bảo sự ổn định của hệ thống khi vận hành các tính năng SDN hiện đại trên nền tảng phần cứng hạn chế.

### Khả năng lập trình bảng forwarding (P4RT/PINS) vs SAI API

Trong bối cảnh chuyển dịch sang các nền tảng phần cứng Whitebox sử dụng ASIC hỗ trợ P4 (như Intel Tofino hay Broadcom Trident 4), thách thức kỹ thuật lớn nhất nằm ở việc dung hòa giữa tính linh hoạt tuyệt đối của ngôn ngữ P4 và tính ổn định, chuẩn hóa của giao diện SAI (Switch Abstraction Interface). Về bản chất, P4 cho phép định nghĩa lại hoàn toàn quy trình xử lý gói tin (Packet Processing Pipeline), từ việc phân tích tiêu đề (Parser) đến các bảng so khớp-hành động (Match-Action Tables). Ngược lại, SAI API trong kiến trúc SONiC truyền thống được thiết kế dựa trên các hành vi mạng cố định (Fixed-function behavior) như L2, L3, ACL, với các cấu trúc dữ liệu C (struct) được định nghĩa tĩnh. Sự khác biệt căn bản này đòi hỏi một cơ chế trung gian thông minh để ánh xạ các ý định lập trình từ P4Runtime (P4RT) sang các lời gọi hàm SAI tiêu chuẩn, đây chính là vai trò của kiến trúc PINS (P4 Integrated Network Stack).

Kiến trúc PINS giải quyết bài toán mâu thuẫn này bằng cách đưa ra khái niệm "Mô hình hóa SAI bằng P4" (SAI-based P4 Modeling). Thay vì cho phép nạp một chương trình P4 tùy ý phá vỡ cấu trúc SAI, PINS sử dụng P4 để mô tả chính xác đường ống xử lý chuẩn của SAI. Trong mô hình này, p4rt-app đóng vai trò là máy chủ P4Runtime, tiếp nhận các bản tin WriteRequest từ SDN Controller. Các bản tin này chứa thông tin về Table ID và Action ID được định nghĩa trong file p4info. Thành phần trọng yếu là P4Orch (P4 Orchestrator) sẽ chịu trách nhiệm "phiên dịch" các thực thể P4 này. Ví dụ, một bảng P4 có tên wcmp_group_table sẽ không được nạp trực tiếp vào phần cứng như một bảng lạ, mà sẽ được P4Orch nhận diện và ánh xạ vào đối tượng SAI_OBJECT_TYPE_NEXT_HOP_GROUP.

Để minh họa cụ thể cơ chế ánh xạ này, hãy xem xét mã nguồn xử lý trong route_manager.cpp của repo sonic-pins. Khi nhận được một P4 Table Entry yêu cầu thêm một tuyến đường IPv4, hệ thống không gọi một API P4 trực tiếp nào mà chuyển đổi nó thành sai_route_api. Sự tối ưu hóa ở đây nằm ở khả năng của Manager trong việc quản lý mối quan hệ giữa các ID của P4 (thường là chuỗi hoặc số nguyên tùy ý) và OID của SAI (số nguyên 64-bit gắn liền với phần cứng).

Bảng 12: Ánh xạ từ cấu hình P4 sang SAI Route

1. /* Minh họa: Mapping từ P4 Entry sang SAI Route trong sonic-pins/p4orch/route_manager.cpp */

2. sai_status_t RouteManager::processAddRoute(const P4RouteEntry& entry) {

3.     sai_attribute_t attr_list[3];

4.     uint32_t attr_count = 0;

5.

6.     // 1. Ánh xạ Action: P4 Action "set_nexthop" -> SAI Attribute NEXT_HOP_ID

7.     if (entry.action == "set_nexthop") {

8.         attr_list[attr_count].id = SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_NEXT_HOP_ID;

9.         // Tra cứu OID của NextHop từ bảng mapping nội bộ

10.         attr_list[attr_count].value.oid = p4_oid_mapper_->getSaiOid(entry.nexthop_handle);

11.         attr_count++;

12.     }

13.

14.     // 2. Ánh xạ Packet Action: P4 Action "drop" -> SAI Attribute PACKET_ACTION

15.     else if (entry.action == "drop") {

16.         attr_list[attr_count].id = SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_PACKET_ACTION;

17.         attr_list[attr_count].value.s32 = SAI_PACKET_ACTION_DROP;

18.         attr_count++;

19.     }

20.

21.     // 3. Gọi SAI API tiêu chuẩn

22.     sai_route_api->create_route_entry(&entry.sai_route_entry, switch_oid, attr_count, attr_list);

23. }

24.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào SAI API cũng tạo ra giới hạn cho khả năng lập trình. Nếu chương trình P4 định nghĩa một tính năng nằm ngoài đặc tả SAI hiện hành (ví dụ: một bảng so khớp dựa trên một trường custom metadata nội bộ để thực hiện Load Balancing nâng cao), P4Orch sẽ không tìm thấy đối tượng SAI tương ứng để ánh xạ. Để khắc phục điều này và tiến tới tối ưu hóa thực sự trên nền tảng P4-enabled ASIC, phương án xây dựng cần tích hợp cơ chế SAI User Defined Field (UDF) hoặc mở rộng SAI thông qua Generic Programmable Extension. Điều này cho phép P4Orch cấu hình các thanh ghi phần cứng linh hoạt hơn mà không bị trói buộc bởi các struct cố định của SAI, tạo nên sự cân bằng giữa tính chuẩn hóa của SONiC và sức mạnh tùy biến của P4.

Kết luận, việc lựa chọn phương án tối ưu hóa chức năng quản lý giao diện trên bo mạch P4-enabled ASIC không phải là thay thế SAI bằng P4, mà là xây dựng một lớp biên dịch hiệu năng cao (P4Orch) có khả năng tận dụng tối đa các API SAI sẵn có cho các chức năng chuẩn, đồng thời mở rộng cơ chế "Pass-through" cho các tính năng P4 nâng cao chưa được chuẩn hóa. Chiến lược này đảm bảo hệ thống vẫn hưởng lợi từ hệ sinh thái rộng lớn của SONiC trong khi vẫn khai thác được khả năng lập trình vi mô của phần cứng mới.

### Ràng buộc tài nguyên: TCAM/queues/buffers, latency dataplane

Mặc dù các dòng ASIC hỗ trợ P4 (như Intel Tofino hay Broadcom Trident 4) mang lại khả năng lập trình linh hoạt, chúng vẫn là các thiết bị phần cứng vật lý chịu sự chi phối nghiêm ngặt của các giới hạn tài nguyên silicon. Khi xây dựng phương án tối ưu hóa chức năng quản lý giao diện SAI trên các nền tảng này, việc quản lý hiệu quả bộ nhớ nội dung tam phân (TCAM), hệ thống hàng đợi (Queues), bộ đệm (Buffers) và độ trễ đường dẫn dữ liệu (Dataplane Latency) là yếu tố quyết định sự ổn định của hệ thống. Kiến trúc PINS (P4 Integrated Network Stack) phải giải quyết bài toán "tranh chấp tài nguyên" giữa các tính năng mạng truyền thống (Legacy) do SAI quản lý và các tính năng SDN mới do P4 định nghĩa.

#### Quản lý tài nguyên TCAM và xung đột bảng

TCAM là tài nguyên đắt đỏ nhất trên chip chuyển mạch, cho phép thực hiện các phép so khớp wildcard với tốc độ cao (một chu kỳ xung nhịp). Trong kiến trúc SONiC truyền thống, TCAM chủ yếu được dành cho các bảng ACL và bảng định tuyến IP (LPM). Tuy nhiên, khi tích hợp P4, các bảng P4 có kiểu so khớp ternary hoặc range cũng sẽ cạnh tranh trực tiếp nguồn tài nguyên này. Nếu không có cơ chế phân bổ hạn ngạch (Quota) hợp lý, việc nạp một chương trình P4 quá phức tạp có thể chiếm dụng toàn bộ TCAM, khiến syncd không thể khởi tạo các bảng SAI thiết yếu, dẫn đến lỗi khởi động switch.

Để tối ưu hóa, phương án đề xuất sử dụng cơ chế kiểm tra khả năng tài nguyên (Resource Availability Check) trong p4orch trước khi ánh xạ. Mã nguồn dưới đây minh họa cách hệ thống truy vấn giới hạn tài nguyên từ SAI trước khi chấp nhận một yêu cầu tạo bảng từ P4Runtime:

Bảng 13: Truy vấn tài nguyên từ SAI

1. /* Minh họa: Kiểm tra tài nguyên trong sonic-pins/p4orch/acl_table_manager.cpp */

2. sai_status_t AclTableManager::checkResourceAvailability(uint32_t stage, uint32_t priority) {

3.     sai_attribute_t attr;

4.     attr.id = SAI_SWITCH_ATTR_AVAILABLE_ACL_TABLE_GROUP; // Truy vấn tài nguyên còn trống

5.

6.     sai_status_t status = sai_switch_api->get_switch_attribute(switch_oid, 1, &attr);

7.     if (status != SAI_STATUS_SUCCESS || attr.value.u32 == 0) {

8.         SWSS_LOG_ERROR("ASIC TCAM exhaustion: Unable to allocate resources for P4 ACL Table");

9.         return SAI_STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;

10.     }

11.

12.     return SAI_STATUS_SUCCESS;

13. }

14.

#### B. Quản lý hàng đợi và bộ đệm

Phần cứng ASIC xử lý gói tin theo kiến trúc đường ống (Pipeline), nhưng giữa các giai đoạn xử lý (Ingress/Egress) là bộ quản lý lưu lượng (Traffic Manager - TM) với tài nguyên hàng đợi và bộ đệm giới hạn. Thách thức đặt ra là các chương trình P4 thường tập trung vào logic xử lý gói (Header Processing) mà ít can thiệp sâu vào TM. Do đó, lớp quản lý giao diện SAI phải đóng vai trò cấu hình ngầm định (Implicit Configuration) để đảm bảo các luồng dữ liệu P4 được ánh xạ vào đúng hàng đợi ưu tiên.

Trong kho mã nguồn sonic-buildimage, các file cấu hình buffers_config.j2 cho từng nền tảng (SKU) quy định chặt chẽ cách chia sẻ bộ nhớ đệm (Shared Buffer Pool). Khi tối ưu hóa, cần đảm bảo rằng việc thêm các luồng P4 mới (ví dụ: INT - In-band Network Telemetry) không làm cạn kiệt bộ đệm dành cho lưu lượng điều khiển (Control Plane Traffic), gây mất gói OSPF/BGP.

Bảng 14: Thông tin buffer

1. <buffer_profile>

2.     <name>ingress_lossless_profile</name>

3.     <pool>ingress_lossless_pool</pool>

4.     <size>20480</size> <xoff>10000</xoff> </buffer_profile>

5.

#### Độ trễ mặt phẳng dữ liệu

Một lầm tưởng phổ biến là ASIC lập trình được sẽ có độ trễ cao hơn ASIC chức năng cố định. Thực tế, độ trễ xử lý gói tin trên P4-enabled ASIC là tất định (Deterministic), phụ thuộc vào độ dài của đường ống (Pipeline Stages). Tuy nhiên, rủi ro phát sinh khi chương trình P4 sử dụng cơ chế Recirculation (quay vòng gói tin để xử lý nhiều lần). Việc này làm tăng độ trễ lên gấp nhiều lần và giảm thông lượng tổng thể (Throughput) của cổng.

Trong phương án tối ưu hóa, P4Orch cần có khả năng phát hiện các cấu hình P4 yêu cầu recirculation và cảnh báo hoặc từ chối nếu vi phạm cam kết độ trễ (Latency SLA). Đồng thời, việc sử dụng các API SAI để giám sát độ trễ thời gian thực (SAI_PORT_ATTR_LATENCY_MONITORING) là cần thiết để đảm bảo hiệu năng.

Tương thích SAI: SAI cung cấp các thuộc tính để giới hạn độ sâu hàng đợi, gián tiếp kiểm soát độ trễ tắc nghẽn (Queuing Latency). Việc ánh xạ đúng các bảng P4 vào các Traffic Class trong SAI là chìa khóa để duy trì độ trễ thấp cho các ứng dụng nhạy cảm.

Tóm lại, việc xây dựng phân hệ quản lý trên nền tảng Whitebox P4 đòi hỏi sự cân bằng tinh tế. Không chỉ đơn thuần là biên dịch mã P4, hệ thống phải hoạt động như một "người gác cổng" (Gatekeeper), liên tục giám sát TCAM và Buffer thông qua SAI API để đảm bảo rằng tính linh hoạt của phần mềm không làm sập đổ sự ổn định của phần cứng.

## Kiến trúc tích hợp SAI ↔ P4RT/PINS trong SONiC

Để hiện thực hóa khả năng lập trình linh hoạt trên nền tảng phần cứng Whitebox mà vẫn duy trì sự ổn định của hệ sinh thái SONiC, kiến trúc tích hợp giữa SAI và PINS (P4 Integrated Network Stack) đóng vai trò là xương sống công nghệ then chốt. Thách thức cốt lõi của kiến trúc này nằm ở việc điều phối đồng thời hai luồng cấu hình song song cùng tác động lên một hạ tầng ASIC duy nhất: luồng chức năng mạng truyền thống (Pure SAI) và luồng mở rộng SDN do P4 định nghĩa. Phần này sẽ đi sâu phân tích cơ chế phân luồng (Demultiplexing) thông minh tại tầng điều phối, cho phép tách biệt rạch ròi giữa các đối tượng chuẩn và các tính năng tùy biến. Đồng thời, báo cáo cũng sẽ làm rõ các giải pháp kỹ thuật nội tại trong P4Orch nhằm giải quyết bài toán đồng bộ phức tạp, bao gồm quy trình quản lý phụ thuộc đối tượng chặt chẽ, thiết lập quyền ưu tiên xử lý để tránh xung đột tài nguyên, và cơ chế đệm định danh (OID Caching) giúp tối ưu hóa hiệu năng tra cứu thời gian thực.

### Demux đường SAI thuần vs phần mở rộng P4

Trong kiến trúc lai ghép của SONiC khi tích hợp PINS (P4 Integrated Network Stack), thách thức lớn nhất là làm thế nào để quản lý đồng thời hai luồng cấu hình khác biệt cùng tác động lên một tài nguyên phần cứng ASIC duy nhất. Luồng thứ nhất là "đường SAI thuần" (Pure SAI Path) – bao gồm các tính năng mạng tiêu chuẩn (L2, L3, ACL truyền thống) do các ứng dụng SONiC bản địa (như bgp, teamd) điều khiển. Luồng thứ hai là "phần mở rộng P4" (P4 Extension Path) – đại diện cho các tính năng SDN linh hoạt được định nghĩa bởi chương trình P4 và điều khiển từ xa qua P4Runtime. Giải pháp cho vấn đề này nằm ở cơ chế phân luồng (Demux) thông minh tại tầng quản lý trạng thái, đảm bảo sự chung sống hòa bình và tránh xung đột dữ liệu.

#### Cơ chế demultiplexing tại tầng P4Orch

Tại trung tâm của kiến trúc PINS là P4Orch (P4 Orchestrator), thành phần chịu trách nhiệm tiếp nhận và phân loại các yêu cầu từ P4Runtime. Khác với kiến trúc SONiC truyền thống nơi mọi thứ đều đổ dồn về các Orchagent tiêu chuẩn, PINS thiết lập một cơ chế "Demux mềm" dựa trên ID của bảng P4 (Table ID). Khi p4rt-app nhận được một WriteRequest, nó không xử lý ngay mà chuyển tiếp xuống P4Orch. Tại đây, dựa trên ánh xạ trong p4info, hệ thống sẽ quyết định xem yêu cầu này thuộc về một đối tượng SAI chuẩn hay một tiện ích mở rộng.

Đường SAI thuần (SAI Object Mapping): Nếu Table ID tương ứng với một bảng chuẩn (ví dụ: ipv4_table), P4Orch sẽ gọi các trình quản lý (Managers) tương ứng như RouteManager hay NextHopManager. Các manager này sẽ chuyển đổi (translate) cấu trúc P4 Entry thành các thuộc tính SAI Attribute tiêu chuẩn (ví dụ: SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_NEXT_HOP_ID) và ghi xuống ASIC_DB. Cách tiếp cận này tận dụng lại hoàn toàn driver SAI có sẵn, đảm bảo tính ổn định tối đa.

Đường mở rộng P4 (P4 Extension Mapping): Nếu Table ID trỏ tới một tính năng chưa có trong chuẩn SAI (ví dụ: một bảng đếm gói tin tùy biến hoặc bảng đóng gói header lạ), P4Orch sẽ kích hoạt luồng xử lý riêng biệt. Thay vì cố gắng ép nó vào một đối tượng SAI không phù hợp, hệ thống sử dụng cơ chế SAI User Defined Field (UDF) hoặc các API mở rộng (Flexible SAI) để lập trình trực tiếp các thanh ghi phần cứng thông qua các extension attribute đặc biệt.

#### Xử lý tranh chấp và quyền ưu tiên

Một vấn đề cốt lõi của cơ chế Demux là xử lý tranh chấp khi cả đường SAI thuần (từ BGP) và đường P4 (từ SDN Controller) cùng muốn ghi vào một bảng phần cứng (ví dụ: bảng định tuyến). Trong kiến trúc PINS, quyền ưu tiên được xác định rõ ràng: P4Runtime được coi là nguồn cấu hình có thẩm quyền cao hơn (Authoritative Source) đối với các bảng mà nó quản lý.

Để thực thi điều này, P4Orch duy trì một bản đồ sở hữu (Ownership Map). Nếu một bảng SAI đã được P4 "đăng ký" quản lý, mọi nỗ lực thay đổi từ các ứng dụng legacy khác thông qua RouteOrch truyền thống có thể bị từ chối hoặc ghi đè, tùy thuộc vào chế độ cấu hình (Exclusive vs. Shared). Mã nguồn dưới đây minh họa cách P4Orch kiểm tra và phân luồng xử lý cho một bảng ACL:

Bảng 15: Xử lý ACL

1. /* Minh họa logic Demux trong sonic-pins/p4orch/p4orch.cpp */

2. void P4Orch::processP4WriteRequest(const p4::v1::WriteRequest& request) {

3.     for (const auto& update : request.updates()) {

4.         const auto& entity = update.entity();

5.

6.         // DEMUX: Dựa trên loại thực thể (Table, ActionProfile, Counter...)

7.         if (entity.has_table_entry()) {

8.             uint32_t table_id = entity.table_entry().table_id();

9.

10.             // Tìm Manager chịu trách nhiệm cho Table ID này

11.             auto manager = m_tableIdToManagerMap.find(table_id);

12.             if (manager != m_tableIdToManagerMap.end()) {

13.                 // Dispatch tới Manager cụ thể (ví dụ: AclRuleManager)

14.                 manager->second->processEntry(update);

15.             } else {

16.                 SWSS_LOG_ERROR("No manager found for P4 Table ID: %d", table_id);

17.             }

18.         }

19.         // ... (Xử lý các loại entity khác)

20.     }

21. }

22.

#### Tách biệt không gian khóa

Để đảm bảo an toàn, cơ chế Demux không chỉ phân tách về mặt logic xử lý mà còn phân tách về không gian lưu trữ trong ASIC_DB. Các đối tượng được tạo bởi P4 thường được gắn một tiền tố hoặc metadata đặc biệt trong Redis để phân biệt với các đối tượng tạo bởi SONiC thuần. Điều này giúp syncd và các tiến trình dọn dẹp (GC) nhận diện đúng chủ sở hữu tài nguyên, ngăn chặn việc RouteOrch vô tình xóa nhầm các route do SDN Controller cài đặt.

Kết luận, cơ chế Demux đường SAI thuần và phần mở rộng P4 là "trái tim" của giải pháp tích hợp. Nó cho phép hệ thống Whitebox tận dụng sức mạnh của cả hai thế giới: sự tin cậy của giao thức mạng truyền thống và khả năng lập trình vô hạn của SDN, đồng thời duy trì một kiến trúc phần mềm sạch sẽ, dễ bảo trì và mở rộng.

### Quản lý phụ thuộc đối tượng, precedence xử lý, cache OID

Để đảm bảo sự vận hành ổn định của hệ thống lai ghép giữa P4 và SAI, kiến trúc phần mềm không chỉ đơn thuần thực hiện việc chuyển đổi API mà còn phải giải quyết bài toán phức tạp về logic hệ thống. Ba trụ cột kỹ thuật đảm bảo cho sự gắn kết này bao gồm: Quản lý sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các đối tượng (Dependency Management), Xác định quyền ưu tiên xử lý khi có xung đột (Processing Precedence), và Tối ưu hóa hiệu năng tra cứu thông qua cơ chế đệm định danh (OID Caching).

#### Quản lý phụ thuộc đối tượng

Mô hình dữ liệu SAI tuân thủ một trật tự khởi tạo nghiêm ngặt (Strict Initialization Order) mô phỏng theo cấu trúc logic của mạng máy tính. Một đối tượng chỉ có thể được tạo ra khi các đối tượng cha của nó đã hiện hữu và ở trạng thái sẵn sàng. Ví dụ, để tạo một NextHop, hệ thống bắt buộc phải có RouterInterface; để tạo RouterInterface, phải có Port hoặc VLAN; và để tạo Route, phải có NextHop hoặc NextHopGroup. Trong khi đó, các bản tin WriteRequest từ P4Runtime (do SDN Controller gửi xuống) có thể đến theo các lô (Batch) không đảm bảo thứ tự tuyệt đối hoặc do độ trễ mạng khác nhau.

Trong kiến trúc tối ưu hóa của P4Orch, các Manager (như NeighborManager, RouteManager) được thiết kế với logic "Kiểm tra trước - Thực thi sau" (Look-ahead Validation). Trước khi gọi bất kỳ lệnh SAI nào, Manager phải xác minh sự tồn tại của các đối tượng phụ thuộc thông qua bảng ánh xạ trung tâm. Nếu phụ thuộc chưa được thỏa mãn, yêu cầu sẽ bị từ chối ngay lập tức với mã lỗi GRPC_INVALID_ARGUMENT thay vì để syncd báo lỗi, giúp giảm tải cho đường ống giao tiếp Redis.

Minh họa logic kiểm tra phụ thuộc trong neighbor_manager.cpp:

Bảng 16: Kiểm tra phụ thuộc

1. /* File: sonic-pins/p4orch/neighbor_manager.cpp */

2. sai_status_t NeighborManager::validateNeighborEntry(const P4NeighborEntry& entry) {

3.     // 1. Kiểm tra Router Interface có tồn tại không?

4.     sai_object_id_t rif_oid = SAI_NULL_OBJECT_ID;

5.     if (!p4_oid_mapper_->getSaiOid(entry.router_intf_handle, &rif_oid)) {

6.         SWSS_LOG_ERROR("Router Interface handle %s not found", entry.router_intf_handle.c_str());

7.         return SAI_STATUS_INVALID_PARAMETER; // Lỗi phụ thuộc

8.     }

9.

10.     // 2. Kiểm tra Port có tồn tại không (nếu là neighbor trực tiếp)

11.     // ... logic kiểm tra tiếp theo ...

12.

13.     return SAI_STATUS_SUCCESS;

14. }

15.

#### Quyền ưu tiên xử lý

Trong môi trường SONiC, cùng một tài nguyên phần cứng có thể chịu tác động từ nhiều nguồn: từ Kernel (thông qua fpmsyncd cho các giao thức BGP/OSPF truyền thống) và từ Controller (thông qua p4rt-app). Để tránh tình trạng "Race Condition" (tranh chấp) hoặc cấu hình ghi đè không kiểm soát, hệ thống PINS thiết lập quy tắc quyền ưu tiên xử lý dựa trên quyền sở hữu bảng (Table Ownership).

Cơ chế này hoạt động dựa trên nguyên tắc: Ai quản lý bảng nào, người đó có quyền quyết định.

Các bảng do P4 định nghĩa (được khai báo trong p4info) sẽ thuộc quyền kiểm soát độc quyền của P4Orch. Bất kỳ nỗ lực nào từ các ứng dụng khác (legacy apps) cố gắng can thiệp vào các tài nguyên OID do P4 quản lý đều sẽ bị chặn hoặc bỏ qua.

Đối với các bảng chia sẻ (ví dụ: bảng L3 Route chung), kiến trúc đề xuất sử dụng VRF (Virtual Routing and Forwarding) để phân tách. Controller sẽ quản lý các VRF riêng biệt so với VRF mặc định của Linux Kernel, đảm bảo sự cô lập về mặt logic định tuyến.

#### Cơ chế Cache OID Caching & Mapping

Sự khác biệt căn bản về định danh là rào cản lớn nhất trong giao tiếp: P4Runtime sử dụng các "Handle" (chuỗi string hoặc ID 32-bit) để định danh đối tượng, trong khi SAI sử dụng OID (64-bit integer) được sinh ra bởi SDK phần cứng. Việc truy vấn ngược vào Redis (ASIC_DB) mỗi khi cần chuyển đổi ID sẽ tạo ra độ trễ khổng lồ cho Data Plane.

Để giải quyết, thành phần P4OidMapper được xây dựng như một bộ nhớ đệm tốc độ cao (In-memory Cache) nằm ngay trong tiến trình P4Orch. Nó duy trì hai bản đồ hash (Bimap): P4 Key -> SAI OID và SAI OID -> P4 Key.

Tăng tốc độ xử lý: Khi một bản tin PacketOut từ Controller cần được gửi ra một cổng, hệ thống chỉ cần tra cứu trong RAM để lấy OID cổng mà không cần I/O tới Redis.

Quản lý vòng đời: Cache này cũng đóng vai trò như một bộ đếm tham chiếu (Reference Counter). Nó đảm bảo rằng một đối tượng (ví dụ: NextHop) không thể bị xóa nếu vẫn còn đối tượng khác (ví dụ: Route) đang tham chiếu đến OID của nó trong cache.

Minh họa cấu trúc và phương thức của P4OidMapper trong p4oidmapper.h:

Bảng 17: Các phương thức của P4OidMapper

1. /* File: sonic-pins/p4orch/p4oidmapper.h */

2. class P4OidMapper {

3. public:

4.     // Lưu mapping mới khi tạo đối tượng thành công

5.     void setSaiOid(const std::string& p4_key, sai_object_id_t sai_oid) {

6.         m_p4ToSaiTable[p4_key] = sai_oid;

7.         m_saiToP4Table[sai_oid] = p4_key;

8.         m_refCount[sai_oid] = 0; // Khởi tạo bộ đếm tham chiếu

9.     }

10.

11.     // Truy xuất nhanh OID từ P4 Key (Cache Hit)

12.     bool getSaiOid(const std::string& p4_key, sai_object_id_t* sai_oid) {

13.         auto it = m_p4ToSaiTable.find(p4_key);

14.         if (it != m_p4ToSaiTable.end()) {

15.             *sai_oid = it->second;

16.             return true;

17.         }

18.         return false; // Cache Miss

19.     }

20.

21. private:

22.     std::unordered_map<std::string, sai_object_id_t> m_p4ToSaiTable;

23.     std::unordered_map<sai_object_id_t, std::string> m_saiToP4Table;

24.     std::unordered_map<sai_object_id_t, uint32_t> m_refCount;

25. };

26.

Kết hợp lại, ba cơ chế này tạo nên một lớp trung gian vững chắc. Quản lý phụ thuộc đảm bảo tính đúng đắn logic, Quyền ưu tiên đảm bảo tính nhất quán chính sách, và Cache OID đảm bảo hiệu năng thời gian thực. Đây là nền tảng để xây dựng phương án tối ưu hóa chức năng quản lý giao diện trên các dòng chip ASIC hiện đại.

## Chiến lược tối ưu hiệu năng và nhất quán

Trong kiến trúc hướng cơ sở dữ liệu của SONiC, việc tích hợp khả năng lập trình P4 mở ra tiềm năng linh hoạt to lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng về hiệu năng xử lý của mặt phẳng điều khiển (Control Plane). Sự phụ thuộc vào cơ chế giao tiếp liên tiến trình (IPC) thông qua Redis, nếu không được kiểm soát tốt, sẽ trở thành điểm nghẽn về độ trễ khi hệ thống phải hứng chịu các đợt cập nhật trạng thái dồn dập từ bộ điều khiển SDN. Do đó, phần này sẽ tập trung phân tích các chiến lược tối ưu hóa then chốt nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa tốc độ và độ tin cậy. Cụ thể, báo cáo sẽ đi sâu vào kỹ thuật xử lý giao dịch theo lô (Batching/Transaction) và cơ chế cập nhật không gián đoạn (Hitless Updates) để tối đa hóa thông lượng lập trình xuống phần cứng. Song song với đó, để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường phân tán, các nguyên tắc thiết kế về tính lũy đẳng (Idempotence), cơ chế tự động thử lại (Retry) và khả năng khôi phục trạng thái an toàn (Safe Rollback) cũng sẽ được trình bày như những giải pháp nền tảng để xây dựng một hệ thống chuyển mạch bền vững và ổn định.

### Batching/transaction ở orchagent/sairedis, hitless updates

Trong kiến trúc hướng cơ sở dữ liệu của SONiC, chi phí giao tiếp liên tiến trình (IPC) thông qua Redis là nguyên nhân chính gây ra độ trễ (latency) khi hệ thống phải xử lý lượng lớn cập nhật trạng thái mạng. Để giải quyết nút thắt cổ chai này trên nền tảng Whitebox sử dụng ASIC P4 hiệu năng cao, chiến lược tối ưu hóa đầu tiên được áp dụng là cơ chế xử lý theo lô (Batching) và quản lý giao dịch (Transaction) tại tầng orchagent và sairedis. Thay vì gửi từng lệnh gọi API riêng lẻ cho mỗi đối tượng, hệ thống gom nhóm các yêu cầu tương tự thành một khối dữ liệu duy nhất để gửi xuống ASIC. Cụ thể, đối với các bảng định tuyến hoặc bảng ACL có số lượng mục nhập lớn, việc sử dụng các API số nhiều (Bulk APIs) của SAI như sai_bulk_create_route_entry cho phép lập trình hàng nghìn tuyến đường chỉ trong một lần chuyển đổi ngữ cảnh (Context Switch), giảm thiểu đáng kể chi phí overhead của Redis và tăng tốc độ hội tụ mạng lên gấp nhiều lần so với phương pháp tuần tự truyền thống.

Về mặt hiện thực hóa trong mã nguồn, P4Orch được thiết kế để hoạt động như một bộ đệm thông minh. Khi nhận được một loạt các bản tin WriteRequest từ P4Runtime (ví dụ: một bản cập nhật bảng định tuyến đầy đủ từ Controller), P4Orch không gọi ngay sai_route_api mà đưa chúng vào một hàng đợi xử lý tạm thời. Tại đây, logic tối ưu hóa sẽ phân loại và gom các yêu cầu create, remove, hoặc set_attribute vào các danh sách vectơ (vectors). Sau đó, thông qua lớp sairedis, các vectơ này được truyền xuống syncd dưới dạng một thao tác ghi nguyên tử (Atomic Operation) vào Redis pipeline. Điều này không chỉ cải thiện hiệu năng mà còn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: nếu một phần của lô cập nhật thất bại (ví dụ do hết tài nguyên phần cứng), hệ thống có thể dễ dàng quản lý lỗi và khôi phục trạng thái (Rollback) cho cả nhóm đối tượng liên quan.

Đoạn mã dưới đây minh họa cách sử dụng Bulk API trong route_manager.cpp để tối ưu hóa việc thêm hàng loạt tuyến đường:

Bảng 18: Cách sử dụng Bulk API

1. /* Minh họa: Tối ưu hóa Batching trong sonic-pins/p4orch/route_manager.cpp */

2. sai_status_t RouteManager::flushBulkRoutes(std::vector<P4RouteEntry>& batch) {

3.     uint32_t count = batch.size();

4.     std::vector<sai_route_entry_t> route_entries(count);

5.     std::vector<const sai_attribute_t*> attr_lists(count);

6.     std::vector<uint32_t> attr_counts(count);

7.     std::vector<sai_status_t> statuses(count);

8.

9.     // Chuẩn bị dữ liệu cho Bulk API

10.     for (uint32_t i = 0; i < count; i++) {

11.         route_entries[i] = batch[i].sai_route_entry;

12.         attr_lists[i] = batch[i].attributes.data();

13.         attr_counts[i] = batch[i].attributes.size();

14.     }

15.

16.     // Gọi Bulk API: Chỉ tốn 1 lần I/O xuống SDK

17.     sai_status_t status = sai_route_api->create_route_entries(

18.         count,

19.         route_entries.data(),

20.         attr_counts.data(),

21.         attr_lists.data(),

22.         SAI_BULK_OP_ERROR_MODE_STOP_ON_ERROR,

23.         statuses.data(),

24.         statuses.data()

25.     );

26.

27.     return status;

28. }

29.

Bên cạnh việc tăng tốc độ cập nhật, chiến lược "Cập nhật không gián đoạn" (Hitless Updates) là yêu cầu sống còn đối với các môi trường mạng sản xuất. Khi thay đổi cấu hình của một đối tượng đang hoạt động (ví dụ: thay đổi NextHop của một tuyến đường hoặc hành động của một luật ACL), hệ thống không được phép xóa đối tượng cũ rồi tạo mới (Delete-then-Create), vì điều này sẽ tạo ra một khoảng thời gian trống (blackhole) khiến gói tin bị rớt. Thay vào đó, kiến trúc tối ưu hóa sử dụng phương pháp "Cập nhật tại chỗ" (In-place Update) hoặc "Tạo trước - Phá sau" (Make-Before-Break). Đối với ACL, AclRuleManager thực hiện so sánh vi sai (differential check) giữa trạng thái mong muốn và trạng thái hiện tại. Nếu chỉ có phần hành động (Action) thay đổi, nó sẽ sử dụng lệnh set_acl_entry_attribute để thay đổi nguyên tử giá trị thanh ghi trên phần cứng, đảm bảo luồng dữ liệu liên tục được xử lý mà không có bất kỳ gián đoạn nào.

Minh họa logic cập nhật Hitless trong acl_rule_manager.cpp:

Bảng 19: Logic cập nhật Hitless

1. /* Minh họa: Hitless Update trong sonic-pins/p4orch/acl_rule_manager.cpp */

2. sai_status_t AclRuleManager::updateExistingRule(const P4AclRule& new_rule, const P4AclRule& old_rule) {

3.     // Nếu Match Key thay đổi -> Buộc phải xóa và tạo lại (Có gián đoạn)

4.     if (new_rule.match_key != old_rule.match_key) {

5.         return recreateRule(new_rule);

6.     }

7.

8.     // Nếu chỉ Action thay đổi -> Dùng SET API (Hitless - Không rớt gói)

9.     if (new_rule.action_id != old_rule.action_id) {

10.         sai_attribute_t attr;

11.         attr.id = SAI_ACL_ENTRY_ATTR_ACTION_PACKET_ACTION;

12.         attr.value.s32 = new_rule.action_val;

13.

14.         return sai_acl_api->set_acl_entry_attribute(

15.             old_rule.sai_oid,

16.             &attr

17.         );

18.     }

19.     return SAI_STATUS_SUCCESS;

20. }

21.

### Idempotence, retry, rollback an toàn khi lỗi SAI

Trong môi trường mạng điều khiển bằng phần mềm (SDN), kết nối giữa Controller và Switch không phải lúc nào cũng tin cậy tuyệt đối. Các bản tin điều khiển có thể bị mất, bị trễ hoặc được gửi lặp lại do cơ chế timeout của giao thức TCP. Do đó, để đảm bảo tính nhất quán của trạng thái hệ thống trên nền tảng P4-enabled ASIC, phân hệ quản lý giao diện phải được thiết kế dựa trên ba nguyên tắc vàng: Tính lũy đẳng (Idempotence), Cơ chế thử lại thông minh (Retry), và Khả năng khôi phục an toàn (Safe Rollback) khi gặp lỗi từ phần cứng.

#### Tính Lũy đẳng (Idempotence) trong P4Orch

Tính lũy đẳng đảm bảo rằng việc thực hiện một yêu cầu cấu hình nhiều lần cũng chỉ mang lại kết quả giống như thực hiện một lần duy nhất, không gây ra lỗi hoặc tạo ra các tài nguyên dư thừa. Trong kiến trúc PINS, P4Orch đóng vai trò là chốt chặn để đảm bảo đặc tính này cho giao thức P4Runtime.

Khi nhận được một WriteRequest (ví dụ: tạo một Route), P4Orch không gọi ngay SAI API mà thực hiện quy trình kiểm tra "Check-then-Act":

Tra cứu OID: Kiểm tra trong P4OidMapper xem khóa P4 (P4 Key) này đã tồn tại hay chưa.

So sánh trạng thái: Nếu đã tồn tại, hệ thống so sánh các thuộc tính (Attributes) của yêu cầu mới với trạng thái hiện tại trong Cache.

  - Nếu giống hoàn toàn: Trả về SUCCESS ngay lập tức (No-op) mà không gọi xuống ASIC.

  - Nếu khác biệt: Thực hiện cập nhật (Update) thay vì báo lỗi "Object already exists".

Minh họa mã nguồn xử lý tính lũy đẳng trong route_manager.cpp:

Bảng 20: Xử lý tính lũy đẳng trong route manager

1. /* Minh họa: Idempotency Logic trong sonic-pins/p4orch/route_manager.cpp */

2. sai_status_t RouteManager::processAddRoute(const P4RouteEntry& entry) {

3.     sai_object_id_t existing_oid;

4.     // Bước 1: Kiểm tra tính tồn tại (Idempotency Check)

5.     if (p4_oid_mapper_->getSaiOid(entry.p4_key, &existing_oid)) {

6.         // Bước 2: Kiểm tra nội dung

7.         if (isSameRouteAttributes(existing_oid, entry)) {

8.             SWSS_LOG_INFO("Route already exists and matches. Idempotent success.");

9.             return SAI_STATUS_SUCCESS;

10.         } else {

11.             // Nếu tồn tại nhưng khác nội dung -> Chuyển sang Update

12.             return updateRoute(existing_oid, entry);

13.         }

14.     }

15.

16.     // Nếu chưa tồn tại -> Gọi SAI Create API

17.     return createRoute(entry);

18. }

19.

#### Cơ chế thử lại và xử lý lỗi tạm thời

Lỗi trả về từ SAI API được phân thành hai loại: Lỗi vĩnh viễn (Permanent Errors - ví dụ: SAI_STATUS_INVALID_PARAMETER) và Lỗi tạm thời (Transient Errors - ví dụ: SAI_STATUS_WOULD_BLOCK hoặc SAI_STATUS_RESOURCE_BUSY).

Chiến lược tối ưu hóa đề xuất áp dụng cơ chế Retry có giới hạn (Bounded Exponential Backoff) cho các lỗi tạm thời tại tầng syncd adapter. Tuy nhiên, đối với P4Orch, việc Retry thường liên quan đến sự phụ thuộc tài nguyên. Ví dụ, khi tạo một NextHop Group Member nhưng NextHop chưa sẵn sàng (do độ trễ lan truyền từ một thread khác), hệ thống không nên Retry mù quáng mà nên đưa task vào hàng đợi chờ (Pending Queue) và đăng ký nhận sự kiện khi đối tượng phụ thuộc sẵn sàng.

#### Chiến lược rollback an toàn

Cơ chế Rollback đặc biệt quan trọng khi sử dụng Bulk API (xử lý theo lô). Khi một lô gồm 1000 routes được gửi xuống ASIC, có thể xảy ra trường hợp 900 routes thành công và 100 routes thất bại (ví dụ do bảng LPM đầy đột ngột). Để tránh tình trạng "trạng thái từng phần" (Partial State) gây lệch pha giữa Controller và Switch, hệ thống cần thực hiện "Giao dịch bù trừ" (Compensating Transaction).

Quy trình Rollback được thiết kế như sau:

Thực thi: Gọi sai_route_api->create_route_entries.

Kiểm tra kết quả: Duyệt qua mảng statuses trả về.

Quyết định: Nếu phát hiện bất kỳ lỗi nào mang tính hệ thống (như SAI_STATUS_TABLE_FULL), hệ thống kích hoạt quy trình dọn dẹp: gửi lệnh remove cho toàn bộ các entry đã tạo thành công trong lô đó, trả về trạng thái thất bại cho toàn bộ giao dịch để Controller biết và xử lý lại.

Minh họa logic Rollback trong p4orch:

Bảng 21: Rollback trong P4Orch

1. /* Minh họa: Rollback an toàn trong sonic-pins */

2. sai_status_t RouteManager::atomicBulkCreate(const std::vector<P4RouteEntry>& batch) {

3.     // ... Gọi Bulk Create ...

4.

5.     bool any_failure = false;

6.     for (auto status : statuses) {

7.         if (status != SAI_STATUS_SUCCESS) {

8.             any_failure = true;

9.             break;

10.         }

11.     }

12.

13.     if (any_failure) {

14.         SWSS_LOG_WARN("Batch failed partially. Initiating Rollback...");

15.         // ROLLBACK: Xóa các entry đã tạo thành công để đảm bảo tính nguyên tử

16.         for (size_t i = 0; i < count; i++) {

17.             if (statuses[i] == SAI_STATUS_SUCCESS) {

18.                  sai_route_api->remove_route_entry(&route_entries[i]);

19.             }

20.         }

21.         return SAI_STATUS_FAILURE; // Báo lỗi tổng để Controller thử lại sau

22.     }

23.

24.     return SAI_STATUS_SUCCESS;

25. }

26.

Việc tích hợp chặt chẽ ba cơ chế này giúp biến hệ thống quản lý SAI trên nền tảng Whitebox thành một thực thể tin cậy, có khả năng tự phục hồi và duy trì tính nhất quán dữ liệu cao ngay cả trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt.

## Tiêu chí lựa chọn phương án tối ưu

### So sánh phương án (SAI-only vs SAI+P4RT)

Trong quá trình thiết kế phân hệ quản lý giao diện cho nền tảng phần cứng Whitebox sử dụng ASIC hỗ trợ P4 (Programmable ASIC), việc lựa chọn kiến trúc điều khiển là quyết định cốt lõi ảnh hưởng đến toàn bộ vòng đời sản phẩm. Chúng ta xem xét hai phương án tiếp cận chính: Phương án truyền thống (SAI-only), nơi logic mạng được cố định trong các ứng dụng SONiC chuẩn, và Phương án lai ghép (SAI + P4RT/PINS), nơi cho phép định nghĩa lại hành vi mạng thông qua SDN Controller. Dưới đây là bảng phân tích so sánh chi tiết dựa trên các khía cạnh kỹ thuật, vận hành và khả năng mở rộng.

#### Kiến trúc và độ linh hoạt của đường ống xử lý

##### Phương án SAI-only (SONiC Thuần):

Mô hình này dựa trên giả định rằng đường ống xử lý gói tin (Packet Processing Pipeline) là tĩnh và tuân theo các chuẩn công nghiệp (như L2 Switching, L3 Routing, ACL). Các ứng dụng như frr (BGP) hay teamd (LAG) ghi ý định vào APPL_DB. Orchagent sau đó chuyển đổi chúng thành các đối tượng SAI tiêu chuẩn (SAI_OBJECT_TYPE_ROUTE, SAI_OBJECT_TYPE_VLAN).

Ưu điểm: Tính ổn định cực cao. Các luồng dữ liệu đã được tối ưu hóa và kiểm chứng qua nhiều phiên bản SONiC.

Nhược điểm: "Cứng nhắc". Nếu muốn thêm một giao thức mới (ví dụ: SRv6 hoặc In-band Telemetry), nhà phát triển phải chờ OCP chuẩn hóa SAI header mới, chờ Vendor cập nhật SDK, và viết lại Orchagent. Chu trình này có thể kéo dài từ 6-18 tháng.

##### Phương án SAI + P4RT:

Phương án này giới thiệu một đường điều khiển song song. Bên cạnh đường SAI chuẩn, hệ thống chạy thêm p4rt-app và P4Orch. Chương trình P4 (P4 Program) được nạp vào ASIC để định nghĩa lại hoặc mở rộng đường ống xử lý.

Ưu điểm: "Tùy biến tức thì". Quản trị viên có thể đẩy một file binary P4 mới (pipeline_config) và định nghĩa các bảng mới (Extension Tables) mà không cần biên dịch lại toàn bộ hệ điều hành SONiC.

Minh họa: Trong PINS, một bảng P4 tùy chỉnh có thể được ánh xạ vào SAI thông qua cơ chế SAI_GENERIC_PROGRAMMABLE extension mà không cần sửa đổi libsai header chuẩn.

#### Về cơ chế ánh xạ và độ phức tạp tích hợp

SAI-only:

Sử dụng cơ chế ánh xạ tĩnh 1:1. Một prefix trong BGP RIB luôn tương ứng với một sai_route_entry. Mã nguồn trong routeorch.cpp được viết cứng (hard-coded) để xử lý các thuộc tính này.

SAI + P4RT:

Sử dụng cơ chế ánh xạ động thông qua P4Info. P4Orch phải thực hiện việc "phiên dịch" phức tạp hơn: từ Table ID (của P4) sang Object ID (của SAI).

Code minh họa sự khác biệt trong xử lý:

Bảng 22: SAI only và SAI+P4

1. // SAI-only (RouteOrch): Cấu trúc tĩnh

2. sai_attribute_t attr;

3. attr.id = SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_NEXT_HOP_ID;

4. attr.value.oid = nh_oid;

5.

6. // SAI+P4RT (P4Orch): Cấu trúc động dựa trên P4Info

7. const auto& table_info = p4info.tables_by_id().at(table_id);

8. if (table_info.name() == "wcmp_group_table") {

9.     // Logic mapping riêng cho WCMP defined trong P4

10.     call_wcmp_manager(entry);

11. }

12.

Sự phức tạp của phương án lai ghép nằm ở việc phải duy trì tính nhất quán giữa hai "người lái" (Drivers) trên cùng một chiếc xe. Nếu không có cơ chế phân xử (Arbitration) tốt, xung đột tài nguyên là không thể tránh khỏi.

#### Về hiệu năng và sử dụng tài nguyên

SAI-only:

Hiệu năng cao nhất do không có lớp trung gian xử lý protobuf (Protocol Buffers). Giao tiếp giữa orchagent và syncd được tối ưu hóa qua Redis pipeline thuần túy. Tài nguyên TCAM/SRAM được phân bổ tĩnh theo profile (ví dụ: L3-heavy hoặc L2-heavy) tại thời điểm boot.

SAI + P4RT:

Gặp thách thức về độ trễ (Latency) do quá trình tuần tự hóa/giải tuần tự hóa (Serialization/Deserialization) của gRPC và Protobuf trong p4rt-app. Ngoài ra, việc lưu trữ metadata ánh xạ P4-SAI trong RAM (như đã phân tích ở mục 3.2.2) tiêu tốn thêm bộ nhớ. Tuy nhiên, lợi thế nằm ở khả năng tối ưu hóa tài nguyên động: Controller có thể lập trình lại kích thước các bảng logic trên phần cứng P4 tùy theo nhu cầu thực tế của mạng mà không cần reboot switch, điều mà SAI-only khó làm được.

#### Kết luận lựa chọn

Dựa trên các phân tích trên, phương án SAI + P4RT (Hybrid) được đánh giá là tối ưu cho đề tài nghiên cứu trên nền tảng Whitebox P4-enabled ASIC, vì những lý do sau:

Tận dụng thế mạnh phần cứng: Chỉ có phương án này mới khai thác được khả năng lập trình của chip P4 (như Tofino), nếu dùng SAI-only thì chip P4 chỉ hoạt động như một chip cố định (Fixed-function) lãng phí.

Tính kế thừa: Kiến trúc PINS cho phép giữ lại toàn bộ các tính năng BGP/ECMP ổn định của SONiC (qua đường SAI thuần) trong khi vẫn mở ra khả năng thử nghiệm các thuật toán mới qua P4RT.

Xu hướng công nghệ: Phù hợp với xu hướng SDN 2.0, nơi mặt phẳng dữ liệu cũng có thể lập trình được (Programmable Data Plane), không chỉ mặt phẳng điều khiển.

Tuy nhiên, sự lựa chọn này đòi hỏi nhóm nghiên cứu phải giải quyết các thách thức về độ phức tạp tích hợp và quản lý tài nguyên lai ghép trong các phần tiếp theo của báo cáo.

### Đánh đổi: độ phức tạp, hiệu năng, vận hành, bảo trì

Việc lựa chọn kiến trúc lai ghép giữa SONiC thuần và phần mở rộng P4 (PINS) không chỉ mang lại các lợi thế về tính năng mà còn đi kèm với những sự đánh đổi (trade-offs) đáng kể. Để xây dựng một phương án tối ưu thực sự, nhóm nghiên cứu cần phân tích sâu sắc bốn khía cạnh: Độ phức tạp kiến trúc, Hiệu năng hệ thống, Quy trình vận hành và Chi phí bảo trì dài hạn.

#### Đánh đổi về độ phức tạp kiến trúc

Kiến trúc PINS đưa vào hệ thống SONiC một lớp trừu tượng hóa bổ sung (Additional Abstraction Layer) là P4Orch. Sự hiện diện của thành phần này làm tăng độ phức tạp của luồng điều khiển (Control Flow) lên gấp đôi. Thay vì chỉ có một nguồn chân lý (Source of Truth) là các ứng dụng SONiC nội tại (BGP, Teamd), giờ đây hệ thống phải quản lý đồng thời trạng thái từ SDN Controller từ xa.

Xử lý xung đột: Thách thức lớn nhất là giải quyết xung đột khi cả hai luồng điều khiển cùng tác động vào một tài nguyên (ví dụ: cùng cấu hình một cổng). Mã nguồn của P4Orch phải tích hợp các logic kiểm tra quyền sở hữu (Ownership Check) phức tạp, như minh họa trong sai_object_manager.cpp, nơi mỗi yêu cầu ghi phải được đối chiếu với bản đồ TableOwner.

Quản lý trạng thái: Hệ thống phải duy trì đồng bộ giữa ba cơ sở dữ liệu: APPL_DB (cho ứng dụng thuần), P4RT_DB (cho SDN), và ASIC_DB (trạng thái phần cứng). Việc này làm tăng nguy cơ sai lệch dữ liệu (Data Inconsistency) nếu không có cơ chế Transaction/Rollback chặt chẽ.

#### Đánh đổi về hiệu năng hệ thống

Mặc dù ASIC P4 cung cấp hiệu năng chuyển mạch (Data Plane) cực cao, nhưng mặt phẳng điều khiển (Control Plane) lại chịu áp lực lớn hơn so với mô hình SAI-only.

Độ trễ xử lý (Latency Overhead): Trong mô hình SAI-only, lệnh từ orchagent xuống syncd đi qua Redis pipeline rất nhanh. Trong mô hình lai ghép, các bản tin P4Runtime (gRPC) phải trải qua quá trình tuần tự hóa/giải tuần tự hóa (Protobuf Serialization) và chuyển đổi ID (Mapping P4 Handle   SAI OID). Các đo đạc thực tế cho thấy độ trễ lập trình có thể tăng từ 10-20% đối với các tác vụ cập nhật định tuyến số lượng lớn.

Tiêu thụ tài nguyên (Resource Consumption): Việc lưu trữ metadata ánh xạ trong RAM của P4Orch và syncd làm tăng mức tiêu thụ bộ nhớ, đặc biệt khi số lượng flows lên tới hàng triệu.

#### Đánh đổi về quy trình vận hành

Đối với đội ngũ vận hành (NetOps), sự ra đời của PINS thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc (Workflow).

Debug và Troubleshooting: Việc gỡ lỗi trở nên khó khăn hơn. Khi một gói tin bị rớt, kỹ sư không chỉ kiểm tra bảng định tuyến show ip route (FRR) mà còn phải kiểm tra các bảng P4 thông qua công cụ p4rt-client. Lỗi có thể nằm ở chương trình P4 (pipeline.p4), ở Controller, hoặc ở lớp ánh xạ SAI.

Telemetry: Tuy nhiên, sự đánh đổi này mang lại lợi ích lớn về khả năng quan sát (Observability). P4 cho phép định nghĩa các bộ đếm (Counters) và siêu dữ liệu (Metadata) tùy biến để giám sát vi mô (Microbursts) mà SNMP truyền thống không thể bắt được.

#### Đánh đổi về chi phí bảo trì

Đây là yếu tố dài hạn quan trọng nhất.

Phụ thuộc phiên bản (Version Dependency): Kiến trúc lai ghép tạo ra ma trận phụ thuộc phức tạp giữa phiên bản SONiC, phiên bản SAI header, phiên bản trình biên dịch P4 (P4C), và firmware của ASIC. Việc nâng cấp (Upgrade) một thành phần có thể yêu cầu kiểm tra lại tính tương thích của toàn bộ chuỗi (Toolchain).

Nợ kỹ thuật (Technical Debt): Việc sử dụng các tiện ích mở rộng SAI (SAI Extensions) để hỗ trợ các tính năng P4 chưa chuẩn hóa có thể tạo ra nợ kỹ thuật. Khi cộng đồng OCP cập nhật chuẩn SAI mới, các đoạn mã custom trong sonic-pins có thể cần được viết lại (Refactoring).

Bảng 23: Bảo trì hệ thống

1. /* Minh họa sự phức tạp bảo trì: Code xử lý tương thích phiên bản trong p4orch_util.cpp */

2. bool isSaiAttributeSupported(sai_attr_id_t attr_id) {

3. #if SAI_API_VERSION >= 10200

4.     // Thuộc tính này chỉ có từ SAI 1.2 trở lên

5.     if (attr_id == SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_USER_TRAP_ID) return true;

6. #endif

7.     return false; // Phải viết code fallback cho phiên bản cũ

8. }

9.

Tóm lại, sự đánh đổi là chấp nhận tăng độ phức tạp quản lý và chi phí tài nguyên điều khiển để đổi lấy khả năng lập trình linh hoạt và tốc độ triển khai tính năng mới (Time-to-market). Đối với các trung tâm dữ liệu cần sự tùy biến cao, đây là một sự đầu tư xứng đáng, miễn là có chiến lược quản trị rủi ro và quy trình CI/CD tự động hóa chặt chẽ.

# LỘ TRÌNH XÂY DỰNG PHÂN HỆ THEO PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU HÓA CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIAO DIỆN TỔNG QUÁT CHUYỂN MẠCH

Tiếp nối các phân tích kiến trúc và quyết định lựa chọn chiến lược lai ghép (Hybrid Architecture) đã được định hình tại Chương 3, Chương 4 đóng vai trò là bản thiết kế kỹ thuật chi tiết (Detailed Design Specification) nhằm chuyển hóa các mô hình lý thuyết thành một phân hệ phần mềm vận hành thực tế trên nền tảng Whitebox. Nếu Chương 3 trả lời câu hỏi "Làm cái gì và Tại sao", thì Chương 4 sẽ tập trung giải quyết triệt để câu hỏi "Làm như thế nào" (How-to), xác lập một lộ trình xây dựng toàn diện từ cấp độ mã nguồn đến quy trình vận hành.

Nội dung của chương được cấu trúc dựa trên bốn trụ cột kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo sự thành công của dự án. Đầu tiên, mục 4.1 sẽ đi sâu vào thiết kế chi tiết các thành phần phần mềm lõi như sairedis, syncd, orchagent và các trình quản lý mở rộng P4Orch, tập trung vào việc hiện thực hóa các cơ chế xử lý song song và quản lý phụ thuộc phức tạp. Kế đến, mục 4.2 sẽ chuẩn hóa các "hợp đồng dữ liệu" (Data Contracts) thông qua việc định nghĩa nghiêm ngặt lược đồ (Schema) cơ sở dữ liệu Redis và quy tắc ánh xạ thuộc tính, đảm bảo tính nhất quán thông tin giữa các tiến trình.

Để đảm bảo tính bền vững và khả năng bảo trì, mục 4.3 sẽ thiết lập quy trình kiểm soát phiên bản (Versioning), tương thích nhị phân (ABI) và xây dựng đường ống tích hợp/triển khai liên tục (CI/CD) tự động hóa. Cuối cùng, mục 4.4 sẽ hoàn thiện bức tranh hệ thống bằng các giải pháp về quan trắc (Metrics/Logging), bảo mật mặt phẳng điều khiển (CoPP) và quy trình khởi động an toàn, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai và đánh giá thực nghiệm trong chương tiếp theo.

## Thiết kế chi tiết các thành phần phần mềm

### Sairedis/syncd (adapter, encoding/decoding, notifications)

Trong kiến trúc tối ưu hóa cho nền tảng Whitebox P4-enabled ASIC, cặp thành phần sairedis và syncd đóng vai trò là "xương sống" giao vận, chịu trách nhiệm chuyển đổi và đồng bộ hóa các lời gọi API từ tầng ứng dụng xuống phần cứng. Thiết kế chi tiết của phân hệ này phải đảm bảo khả năng xử lý thông lượng cao (High Throughput) cho các luồng dữ liệu P4 và độ trễ thấp (Low Latency) cho các sự kiện điều khiển mạng truyền thống. Kiến trúc được thiết kế dựa trên mẫu hình Adapter kết hợp với cơ chế Producer-Consumer qua Redis.

#### Thiết kế adapter và cơ chế client-side

Thành phần sairedis được thiết kế dưới dạng một thư viện liên kết động (libsai.so), hoạt động như một Proxy cho Vendor SAI SDK. Thay vì gọi trực tiếp xuống phần cứng, sairedis thực hiện việc ngăn chặn (intercept) các lời gọi hàm, xác thực dữ liệu qua lớp Metadata và ghi chúng vào cơ sở dữ liệu ASIC_DB.

Để hỗ trợ kiến trúc lai ghép P4RT/SAI đã chọn ở Chương 3, thiết kế Adapter cần được mở rộng để hỗ trợ hai chế độ hoạt động:

Chế độ Đồng bộ (Synchronous Mode): Dành cho các lệnh GET (đọc trạng thái), nơi ứng dụng cần dữ liệu trả về ngay lập tức.

Chế độ Pipeline (Pipelined Mode): Dành cho các lệnh CREATE/SET số lượng lớn từ P4Orch.

Đoạn mã thiết kế dưới đây minh họa cách ClientSai.cpp (trong sonic-sairedis) thực hiện việc đóng gói một lời gọi API tạo đối tượng, tích hợp logic ghi vào Redis pipeline để tối ưu hiệu năng:

Bảng 24: Cơ chế logic Adapter

1. /* Thiết kế logic Adapter trong sonic-sairedis/lib/ClientSai.cpp */

2. sai_status_t ClientSai::create(

3.     _In_ sai_object_type_t object_type,

4.     _Out_ sai_object_id_t *object_id,

5.     _In_ sai_object_id_t switch_id,

6.     _In_ uint32_t attr_count,

7.     _In_ const sai_attribute_t *attr_list) {

8.

9.     // 1. Validate dữ liệu đầu vào qua lớp Meta (Design constraints)

10.     if (meta_init_db->validate_create(object_type, ...) != SAI_STATUS_SUCCESS) {

11.         return SAI_STATUS_INVALID_PARAMETER;

12.     }

13.

14.     // 2. Mã hóa (Encoding) yêu cầu thành chuỗi JSON/Redis

15.     std::string key = sai_serialize_object_type(object_type) + ":" + sai_serialize_object_id(switch_id);

16.     std::vector<std::string> serialized_attrs = sai_serialize_attributes(attr_count, attr_list);

17.

18.     // 3. Ghi xuống ASIC_DB (Redis) thông qua kênh giao tiếp đã tối ưu

19.     // Sử dụng REDIS_ASIC_STATE_KEY để Syncd nhận diện

20.     m_redisClient->hset(key, serialized_attrs);

21.

22.     // 4. Thông báo sự kiện (Notification) cho Syncd xử lý

23.     m_redisClient->publish("ASIC_STATE_CHANNEL", key);

24.

25.     return SAI_STATUS_SUCCESS;

26. }

27.

#### Cơ chế mã hóa và giải mã

Một trong những nút thắt hiệu năng (Bottleneck) tiềm tàng khi tích hợp P4 là chi phí chuyển đổi dữ liệu. Thiết kế tối ưu hóa sử dụng các hàm nội tuyến (Inline Functions) trong sai_serialize.cpp để giảm chi phí gọi hàm.

Chiến lược Encoding: Mọi thuộc tính SAI (SAI Attributes) đều được chuyển đổi thành chuỗi ký tự. Đối với các kiểu dữ liệu phức tạp như danh sách ACL (sai_acl_field_data_t) hoặc danh sách cổng (sai_object_list_t), hệ thống sử dụng định dạng phân tách đặc biệt để tránh chi phí phân tích cú pháp JSON nặng nề.

Tối ưu hóa OID: ID đối tượng 64-bit được mã hóa thành chuỗi Hex (oid:0x...) để đảm bảo tính duy nhất và dễ dàng debug.

Bảng 25: Cơ chế encoding

1. /* Minh họa cơ chế Encoding trong sonic-sairedis/meta/sai_serialize.cpp */

2. std::string sai_serialize_object_id(sai_object_id_t oid) {

3.     char buffer[18];

4.     // Tối ưu hóa: Sử dụng snprintf trực tiếp thay vì stringstream để giảm allocation

5.     snprintf(buffer, sizeof(buffer), "oid:0x%lx", oid);

6.     return std::string(buffer);

7. }

8.

9. // Giải mã (Decoding) tại phía Syncd để gọi Vendor SDK

10. void sai_deserialize_object_id(const std::string& s, sai_object_id_t& oid) {

11.     if (strncmp(s.c_str(), "oid:", 4) == 0) {

12.         oid = (sai_object_id_t)strtoull(s.c_str() + 4, NULL, 16);

13.     }

14. }

15.

#### Thiết kế syncd và cơ chế xử lý thông báo

Syncd là thành phần daemon chạy trong không gian người dùng (User Space), liên kết trực tiếp với Vendor SDK. Thiết kế của syncd cho hệ thống P4-enabled tập trung vào mô hình điều khiển sự kiện (Event-driven Architecture) với vòng lặp chính (Main Loop) xử lý hai chiều:

Chiều Xuống (Downstream - Redis to ASIC): syncd lắng nghe sự kiện từ ASIC_DB. Khi có thay đổi, nó giải mã và gọi API tương ứng của Vendor SDK (ví dụ: Tofino SDE). Để đảm bảo tính nhất quán (Consistency) đã đề cập ở mục 3.3, syncd thực hiện logic so sánh (Comparison Logic) để chỉ cập nhật những thuộc tính thực sự thay đổi.

Chiều Lên (Upstream - ASIC to Redis): Đây là thiết kế quan trọng cho các sự kiện như Link Up/Down, FDB Learning, hoặc Packet-In từ P4. Vendor SDK sẽ kích hoạt một hàm Callback. syncd phải ngay lập tức mã hóa sự kiện này và đẩy vào kênh thông báo (Notification Channel) để Orchagent hoặc P4Orch tiêu thụ.

Để đảm bảo không bỏ lỡ sự kiện quan trọng (như BGP link flap), thiết kế sử dụng cơ chế hàng đợi ưu tiên trong NotificationHandler.cpp:

Bảng 26: Cơ chế hàng đợi ưu tiên

1. /* Thiết kế xử lý Notification trong sonic-sairedis/syncd/NotificationHandler.cpp */

2. void NotificationHandler::onPortStateChange(

3.     uint32_t count,

4.     const sai_port_oper_status_notification_t *data) {

5.

6.     // Serialize sự kiện trạng thái cổng

7.     std::string notification_data = sai_serialize_port_oper_status_notification(count, data);

8.

9.     // Gửi vào kênh Redis Pub/Sub chuyên biệt: "SAI_VS_SWITCH_NOTIFICATION_CHANNEL"

10.     // Đảm bảo Orchagent nhận được tín hiệu ngắt ngay lập tức

11.     m_redisClient->publish("SAI_VS_SWITCH_NOTIFICATION_CHANNEL", "port_state_change", notification_data);

12. }

13.

Tổng thể, thiết kế của sairedis và syncd trong giai đoạn này chuyển dịch từ mô hình "ánh xạ thụ động" sang mô hình "xử lý luồng tích cực", hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu về Batching và Transaction đã được xác định là tối ưu cho việc vận hành đồng thời SONiC và P4.

### Orchagent và các orch (Route/Neighbor/Port/Acl/QoS/Nhg)

Trong kiến trúc tổng thể của hệ thống quản lý giao diện chuyển mạch, orchagent (Orchestration Agent) đóng vai trò là "trung tâm điều phối thông minh". Đây là thành phần chịu trách nhiệm tiếp nhận ý định cấu hình (Intent) từ cơ sở dữ liệu ứng dụng (APPL_DB), giải quyết các mối quan hệ phụ thuộc phức tạp giữa các đối tượng mạng, và chuyển đổi chúng thành các chỉ thị SAI cụ thể để ghi xuống ASIC_DB. Để hiện thực hóa phương án tối ưu hóa đã lựa chọn ở Chương 3 (kết hợp SAI thuần và P4 mở rộng), thiết kế của orchagent được chia thành hai nhóm phân hệ song song: nhóm Orchestrator tiêu chuẩn (Standard Orchs) và nhóm P4 Orchestrator (P4Orch).

#### Kiến trúc lớp cơ sở và cơ chế vòng lặp sự kiện

Tất cả các tác nhân điều phối đều kế thừa từ lớp cơ sở Orch. Thiết kế này sử dụng mô hình "Producer-Consumer" hiệu năng cao. Mỗi Orch đăng ký theo dõi một hoặc nhiều bảng trong Redis (ví dụ: RouteOrch theo dõi ROUTE_TABLE).

Trong vòng lặp chính (doTask), hệ thống thực hiện cơ chế xử lý theo lô (Batch Processing) để tối ưu hóa hiệu năng giao dịch:

Fetch: Lấy tối đa số lượng sự kiện từ hàng đợi Redis (ConsumerTable).

Parse & Validate: Phân tích cú pháp và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

Dependency Check: Kiểm tra xem các đối tượng phụ thuộc (như Interface cho Route, Port cho Interface) đã sẵn sàng chưa. Nếu chưa, đưa vào hàng đợi chờ (m_toSync).

Execute: Gọi SAI API thông qua sairedis.

Bảng 27: Lớp cơ sở orch.h

1. /* Minh họa thiết kế lớp cơ sở Orch trong sonic-swss/orchagent/orch.h */

2. class Orch {

3. public:

4.     Orch(DBConnector *db, string tableName);

5.     virtual void doTask(Consumer &consumer); // Hàm xử lý chính

6.

7. protected:

8.     // Cấu trúc quản lý dependency

9.     bool isObjectReady(const string& key);

10.     std::set<string> m_pendingTasks; // Hàng đợi chờ phụ thuộc

11. };

12.

#### Thiết kế chi tiết nhóm Orchestrator tiêu chuẩn

Nhóm này quản lý các tính năng mạng truyền thống, đảm bảo tính ổn định nền tảng cho switch.

RouteOrch (Quản lý định tuyến L3):

Để đáp ứng yêu cầu "tối ưu hóa hiệu năng" cho bảng forwarding lớn, RouteOrch được thiết kế lại để ưu tiên sử dụng sai_bulk_create_route_entry. Thay vì xử lý từng route riêng lẻ, nó gom các thay đổi từ APPL_DB thành các vector và đẩy xuống ASIC trong một transaction duy nhất. Thiết kế cũng tích hợp chặt chẽ với NextHopGroupOrch để hỗ trợ ECMP (Equal-Cost Multi-Path) động.

PortsOrch (Quản lý cổng vật lý):

Đây là Orch nền tảng nhất. Thiết kế của PortsOrch bao gồm việc khởi tạo cổng, thiết lập tốc độ (Speed), FEC, và MTU. Đặc biệt, nó phải xử lý sự kiện bất đồng bộ từ phần cứng (Link Up/Down) và cập nhật ngược lại STATE_DB để các Orch khác (như Route/Neighbor) phản ứng kịp thời (ví dụ: rút route khi port down).

NeighborOrch (Quản lý ARP/NDP):

Thiết kế xử lý các entry từ bảng NEIGH_TABLE. Điểm quan trọng là logic xử lý sự kiện FDB_EVENT. Khi một địa chỉ MAC di chuyển sang cổng khác, NeighborOrch phải cập nhật lại thuộc tính SAI_NEIGHBOR_ENTRY_ATTR_DST_MAC_ADDRESS mà không làm gián đoạn lưu lượng (Hitless Update).

Bảng 28: Xử lý route trong routeorch.cpp

1. /* Minh họa logic xử lý Route trong sonic-swss/orchagent/routeorch.cpp */

2. void RouteOrch::doTask(Consumer &consumer) {

3.     // ... Logic gom nhóm (Batching) ...

4.     for (auto& route : routes_to_add) {

5.         // Kiểm tra NextHopGroup đã tồn tại chưa

6.         if (!g_nhgOrch->isNhgReady(route.nhg_id)) {

7.             m_pendingRoutes.insert(route); // Defer

8.             continue;

9.         }

10.         // Chuẩn bị attributes cho Bulk Create

11.         sai_route_entry_t entry;

12.         // ... map attributes ...

13.     }

14.     // Gọi Bulk API

15.     sai_route_api->create_route_entries(...);

16. }

17.

#### Thiết kế P4Orch

Đây là thành phần mới cốt lõi của phương án PINS. P4Orch không kế thừa trực tiếp logic xử lý của các Orch truyền thống mà hoạt động như một "Super-Orchestrator" quản lý các P4Managers.

Kiến trúc Manager: P4Orch chứa một tập hợp các Manager chuyên biệt: P4RouteManager, P4AclManager, P4OidMapper. Mỗi Manager chịu trách nhiệm cho một bảng P4 cụ thể.

Cơ chế Phân giải xung đột (Arbitration Design): Thiết kế quy định P4Orch có quyền ưu tiên cao hơn hoặc hoạt động trên VRF riêng biệt so với RouteOrch truyền thống.

P4AclManager: Khác với AclOrch truyền thống (vốn cấu hình tĩnh qua file config), P4AclManager cho phép tạo và xóa các bảng ACL động (Dynamic Table Allocation) dựa trên yêu cầu từ Controller, tận dụng tối đa tài nguyên TCAM.

Bảng 29: Thiết kế P4Orch

1. /* Thiết kế P4Orch trong sonic-pins/p4orch/p4orch.cpp */

2. P4Orch::P4Orch(DBConnector* db) {

3.     // Khởi tạo các Manager con

4.     m_aclManager = new P4AclManager(&m_p4OidMapper, ...);

5.     m_routeManager = new P4RouteManager(&m_p4OidMapper, ...);

6.

7.     // Đăng ký nhận sự kiện từ bảng P4RT_TABLE

8.     m_consumer = new Consumer(new ConsumerTable(db, "P4RT_TABLE"));

9. }

10.

11. void P4Orch::doTask(Consumer &consumer) {

12.     // Phân loại yêu cầu dựa trên Table ID (Demux)

13.     auto it = consumer.m_toSync.begin();

14.     while (it != consumer.m_toSync.end()) {

15.         if (isAclTable(it->first)) {

16.             m_aclManager->processEntry(it->second);

17.         } else if (isRouteTable(it->first)) {

18.             m_routeManager->processEntry(it->second);

19.         }

20.     }

21. }

22.

#### Thiết kế các Orch quản lý tài nguyên và QoS

AclOrch: Quản lý các bảng ACL cho mục đích bảo mật Control Plane (CoPP) và các luật lọc gói tin hệ thống. Thiết kế sử dụng SAI_ACL_BIND_POINT_TYPE để gắn ACL vào Port, LAG hoặc Switch.

QosOrch (Buffer/WRED/Scheduler): Đây là phân hệ phức tạp nhất về mặt cấu hình phần cứng.

  - BufferOrch: Tính toán và phân bổ bộ đệm dựa trên tốc độ cổng và chiều dài cáp (Cable Length) để đảm bảo Lossless Ethernet.

  - SchedulerOrch: Thiết lập trọng số (Weight) cho các hàng đợi DWRR. Thiết kế tối ưu hóa yêu cầu cập nhật động các thông số này mà không reset cổng.

Tổng kết, thiết kế chi tiết của orchagent trong giai đoạn này tập trung vào sự phân tách rõ ràng trách nhiệm (Separation of Concerns) giữa các luồng xử lý SONiC chuẩn và P4 mở rộng, đồng thời áp dụng triệt để các kỹ thuật Batching và Dependency Tracking để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru trên nền tảng Whitebox hiệu năng cao.

## Hợp đồng dữ liệu và schema DB

### APPL_DB/ASIC_DB/STATE_DB: schema, khóa/giá trị, phiên bản

Trong kiến trúc hướng dữ liệu (Data-Centric Architecture) của SONiC, Cơ sở dữ liệu Redis không chỉ đóng vai trò lưu trữ mà còn là đường trục giao tiếp (Communication Bus) giữa các tiến trình. Để đảm bảo phân hệ quản lý giao diện hoạt động chính xác trên nền tảng Whitebox P4-enabled, việc thiết kế và tuân thủ nghiêm ngặt các lược đồ (Schema) cho ba cơ sở dữ liệu chính: APPL_DB (Ý định), ASIC_DB (Hiện thực hóa), và STATE_DB (Trạng thái vận hành) là yêu cầu tiên quyết.

#### Thiết kế Schema cho APPL_DB

APPL_DB lưu trữ trạng thái mong muốn (Desired State) từ các ứng dụng cao cấp như BGP, CLI hoặc P4Runtime Agent. Đặc điểm quan trọng của DB này là tính độc lập với phần cứng (Hardware-agnostic); các đối tượng được tham chiếu bằng tên logic (ví dụ: "Ethernet0", "Vlan100") thay vì ID vật lý.

Trong phương án tối ưu hóa PINS, Schema của APPL_DB được mở rộng để hỗ trợ các bảng P4.

Cấu trúc Khóa (Key Structure): TABLE_NAME:KEY_STRING.

P4RT Tables: Các bảng được định nghĩa bởi P4 sẽ có tiền tố P4RT_TABLE. Khóa của entry thường là một chuỗi JSON mô tả các trường Match.

Minh họa: Dưới đây là cấu trúc dữ liệu Redis cho một entry trong bảng P4RT_TABLE:IPV4_TABLE được tạo bởi p4rt-app.

Bảng 30: Lược đồ APPL_DB cho PINS

1. # Minh họa Schema APPL_DB cho PINS (Redis DB 0)

2. # Key: Tên bảng P4 + JSON Match Key

3. HSET "P4RT_TABLE:IPV4_TABLE:{\"vrf_id\":\"vrf-0\",\"dst_ip\":\"10.0.0.1/32\"}" \

4.     "action" "set_nexthop" \

5.     "nexthop_id" "192.168.1.1" \

6.     "controller_metadata" "priority=100"

7. Mã nguồn định nghĩa schema trong sonic-swss-common/common/schema.h cần được tuân thủ để đảm bảo P4Orch có thể phân tích cú pháp chính xác:

8. C++

9. /* Định nghĩa Schema chuẩn trong sonic-swss-common */

10. #define APP_P4RT_TABLE_NAME             "P4RT_TABLE"

11. #define APP_PORT_TABLE_NAME             "PORT_TABLE"

12. #define APP_INTF_TABLE_NAME             "INTF_TABLE"

13. // Separator sử dụng dấu hai chấm

14. #define KEY_SEPARATOR                   ':'

15.

#### Thiết kế Schema cho ASIC_DB

ASIC_DB là bản sao kỹ thuật số của trạng thái phần cứng, chứa các đối tượng SAI đã được biên dịch. Khác với APPL_DB, schema tại đây phụ thuộc hoàn toàn vào chuẩn SAI và định danh đối tượng (OID).

Cấu trúc Khóa: ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_XXX:OID.

Giá trị (Value): Là tập hợp các thuộc tính SAI (SAI Attributes) được ánh xạ 1-1 với định nghĩa trong file header C (sai*.h).

Đặc thù P4-enabled: Đối với các bảng mở rộng (Extension Tables), key sẽ sử dụng SAI_OBJECT_TYPE_GENERIC_PROGRAMMABLE.

Bảng 31: Lược đồ ASIC_DB

1. # Minh họa Schema ASIC_DB (Redis DB 1)

2. # Key: Prefix chuẩn + Loại đối tượng + OID (Hex)

3. HSET "ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_ROUTER_INTERFACE:oid:0x60000000005a" \

4.     "SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_VIRTUAL_ROUTER_ID" "oid:0x300000000002" \

5.     "SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_SRC_MAC_ADDRESS" "00:11:22:33:44:55" \

6.     "SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_MTU" "9100"

7.

Thiết kế này cho phép tính năng "Warm Boot": khi syncd khởi động lại, nó chỉ cần đọc ASIC_DB để khôi phục trạng thái mà không cần hỏi lại lớp ứng dụng.

#### Thiết kế schema cho STATE_DB

STATE_DB đóng vai trò kênh phản hồi (Feedback Channel), chứa thông tin thực tế từ phần cứng gửi lên (Bottom-up).

Nội dung: Trạng thái liên kết (Link Oper Status), trạng thái LACP, hoặc các bộ đếm (Counters).

PINS Integration: Trong mô hình PINS, STATE_DB cũng được sử dụng để báo cáo trạng thái của các bảng P4 (ví dụ: số lượng entry thực tế đã được cài đặt thành công) về cho Controller.

Bảng 32: Lược đồ STATE_DB

1. # Minh họa Schema STATE_DB (Redis DB 6)

2. HSET "PORT_TABLE:Ethernet0" \

3.     "oper_status" "up" \

4.     "speed" "400000" \

5.     "lanes" "65,66,67,68"

6.

#### Quản lý phiên bản và tương thích

Trong một hệ thống phân tán, việc đảm bảo phiên bản schema khớp nhau giữa orchagent (Producer) và syncd (Consumer) là sống còn. SONiC sử dụng bảng VERSIONS trong mỗi DB để kiểm soát điều này.

Version Key: Mỗi DB chứa một key VERSIONS lưu trữ phiên bản của schema hiện tại.

Quy trình kiểm tra: Khi khởi động, các tiến trình sẽ kiểm tra phiên bản này. Nếu orchagent gửi dữ liệu theo Schema v3 nhưng syncd chỉ hiểu Schema v2, hệ thống sẽ cảnh báo hoặc từ chối khởi động để tránh lỗi dữ liệu (Data Corruption).

Bảng 33: Quản lý phiên và tương thích

1. /* Minh họa kiểm tra phiên bản trong sonic-swss/orchagent/orchdaemon.cpp */

2. void OrchDaemon::checkVersion() {

3.     string version = m_appDb->hget("VERSIONS", "APP_DB");

4.     if (version != "1.0.2") {

5.         SWSS_LOG_ERROR("Schema version mismatch! Expected 1.0.2, got %s", version.c_str());

6.         throw runtime_error("Version mismatch");

7.     }

8. }

9.

Tổng kết, thiết kế Schema cho ba cơ sở dữ liệu này tạo thành "Hợp đồng dữ liệu" (Data Contract) bất biến. Việc tuân thủ cấu trúc TABLE:KEY và cơ chế phiên bản hóa cho phép hệ thống Whitebox tích hợp linh hoạt các tính năng P4 mới vào APPL_DB mà không phá vỡ cấu trúc lõi ASIC_DB của SONiC.

### Mapping thuộc tính → SAI attributes (type, default, constraints)

Trong kiến trúc tối ưu hóa quản lý giao diện chuyển mạch, "Mapping thuộc tính" là quy trình biên dịch dữ liệu cốt lõi, nơi các giá trị lỏng lẻo (Loosely typed) từ cơ sở dữ liệu Redis hoặc P4Runtime được chuyển đổi thành các cấu trúc dữ liệu định kiểu mạnh (Strongly typed) của ngôn ngữ C trong SAI. Để đảm bảo độ ổn định của hệ thống trên nền tảng Whitebox P4-enabled, quy trình này không chỉ đơn thuần là sao chép giá trị mà phải tuân thủ nghiêm ngặt ba khía cạnh của hợp đồng dữ liệu: Định kiểu (Type), Giá trị mặc định (Default), và Các ràng buộc (Constraints).

#### Cơ chế ánh xạ và chuyển đổi kiểu

Dữ liệu trong ASIC_DB (Redis) được lưu trữ dưới dạng chuỗi văn bản (String), trong khi các hàm API của Vendor SDK yêu cầu cấu trúc sai_attribute_t chứa union sai_attribute_value_t. Thiết kế của phân hệ sử dụng thư viện sai_metadata (nằm trong repo sonic-sairedis) để tự động hóa quá trình này.

Nguyên tắc thiết kế: Mọi thuộc tính SAI đều được định danh bằng ID (ví dụ: SAI_PORT_ATTR_SPEED). Hệ thống sử dụng ID này để tra cứu bảng Metadata và xác định kiểu dữ liệu đích (SAI_ATTR_VALUE_TYPE_UINT32, SAI_ATTR_VALUE_TYPE_MAC, SAI_ATTR_VALUE_TYPE_OBJECT_LIST, v.v.).

Xử lý P4-enabled: Đối với PINS, thách thức nằm ở chỗ P4 định nghĩa dữ liệu dưới dạng chuỗi bit (ví dụ: bit<48>). P4Orch phải sử dụng thông tin ngữ nghĩa từ P4Info để ánh xạ bit<48> thành sai_mac_t nếu đó là địa chỉ MAC, hoặc uint64_t nếu đó là bộ đếm.

Đoạn mã dưới đây minh họa logic chuyển đổi kiểu trong sai_serialize.cpp:

Bảng 34: Chuyển đổi kiểu trong sai_serialize.cpp

1. /* Minh họa logic Deserialization trong sonic-sairedis/meta/sai_serialize.cpp */

2. void sai_deserialize_attribute_value(

3.     _In_ const std::string& s,

4.     _In_ sai_attr_id_t attr_id,

5.     _Out_ sai_attribute_value_t& value) {

6.

7.     // 1. Tra cứu Metadata để lấy kiểu dữ liệu

8.     auto meta = sai_metadata_get_attr_metadata(SAI_OBJECT_TYPE_PORT, attr_id);

9.

10.     // 2. Chuyển đổi dựa trên kiểu (Switch-Case tối ưu)

11.     switch (meta->attrvaluetype) {

12.         case SAI_ATTR_VALUE_TYPE_UINT32:

13.             value.u32 = (uint32_t)strtoul(s.c_str(), NULL, 0);

14.             break;

15.         case SAI_ATTR_VALUE_TYPE_MAC:

16.             sai_deserialize_mac(s, value.mac); // Parse chuỗi "00:11:..."

17.             break;

18.         case SAI_ATTR_VALUE_TYPE_OBJECT_ID:

19.             sai_deserialize_object_id(s, value.oid); // Parse chuỗi "oid:0x..."

20.             break;

21.         // ... xử lý các kiểu List phức tạp ...

22.     }

23. }

24.

#### Quản lý giá trị mặc định

Để tối ưu hóa băng thông Redis và giảm kích thước thông điệp, thiết kế áp dụng nguyên tắc "Suppress-on-default" (Chỉ gửi những gì khác mặc định). Tuy nhiên, khi tạo mới đối tượng (CREATE), SAI yêu cầu một số thuộc tính bắt buộc phải có mặt.

Cơ chế: Trong orchagent, trước khi gọi create, hệ thống kiểm tra các thuộc tính được đánh dấu là MANDATORY_ON_CREATE. Nếu người dùng (hoặc Controller) không cung cấp, hệ thống sẽ tự động điền giá trị mặc định được định nghĩa trong SAI Standard (ví dụ: Admin State mặc định là true, MTU mặc định là 1514).

Minh họa: Trong p4orch, khi tạo một Action Profile Group mà không có thông số hash, hệ thống sẽ tự động chèn thuộc tính thuật toán hash mặc định để tránh việc SDK từ chối lệnh.

#### Thực thi ràng buộc và hợp lệ hóa

Đây là lớp bảo vệ cuối cùng trước khi lệnh được gửi xuống phần cứng. Nếu vi phạm ràng buộc, hệ thống sẽ từ chối ngay tại tầng phần mềm để tránh làm treo ASIC hoặc gây ra trạng thái không xác định. Các ràng buộc chính bao gồm:

Chế độ truy cập (Access Mode):

  - CREATE_ONLY: Chỉ được phép set khi tạo (ví dụ: SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST). Nếu cố gắng set sau khi tạo, hệ thống báo lỗi SAI_STATUS_INVALID_PARAMETER.

  - READ_ONLY: Chỉ được đọc, không được ghi (ví dụ: SAI_SWITCH_ATTR_CPU_PORT).

Ràng buộc giá trị (Value Range/Enum):

  - Kiểm tra xem giá trị SAI_PORT_ATTR_SPEED có nằm trong danh sách hỗ trợ của phần cứng hay không.

  - Kiểm tra Enum hợp lệ (ví dụ: SAI_PACKET_ACTION_DROP vs FORWARD).

Ràng buộc điều kiện (Conditional Constraints):

  - Một số thuộc tính chỉ có ý nghĩa khi một thuộc tính khác được bật. Ví dụ: SAI_ACL_ENTRY_ATTR_ACTION_REDIRECT chỉ hợp lệ nếu SAI_ACL_ENTRY_ATTR_ACTION_PACKET_ACTION không phải là DROP.

Đoạn mã minh họa việc sử dụng sai_metadata để kiểm tra ràng buộc trong ClientSai.cpp:

Bảng 35: Dùng SAI metadata để kiểm tra ràng buộc

1. /* Minh họa Validation trong sonic-sairedis/lib/ClientSai.cpp */

2. sai_status_t meta_validate_create_attributes(

3.     _In_ sai_object_type_t object_type,

4.     _In_ uint32_t attr_count,

5.     _In_ const sai_attribute_t *attr_list) {

6.

7.     for (uint32_t i = 0; i < attr_count; i++) {

8.         auto meta = sai_metadata_get_attr_metadata(object_type, attr_list[i].id);

9.

10.         // Kiểm tra ràng buộc READ_ONLY

11.         if (HAS_FLAG_READ_ONLY(meta->flags)) {

12.             SWSS_LOG_ERROR("Attribute %s is READ_ONLY", meta->attridname);

13.             return SAI_STATUS_INVALID_PARAMETER;

14.         }

15.

16.         // Kiểm tra ràng buộc Enum

17.         if (meta->attrvaluetype == SAI_ATTR_VALUE_TYPE_INT32 &&

18.             !sai_metadata_is_allowed_enum_value(meta, attr_list[i].value.s32)) {

19.             return SAI_STATUS_INVALID_ATTR_VALUE_0 + i;

20.         }

21.     }

22.     return SAI_STATUS_SUCCESS;

23. }

24.

Tóm lại, việc xây dựng cơ chế mapping chặt chẽ dựa trên hệ thống sai_metadata giúp phân hệ quản lý hoạt động như một "bức tường lửa" ngữ nghĩa, đảm bảo mọi dữ liệu đi xuống phần cứng đều an toàn, hợp lệ và tuân thủ chuẩn SAI, bất kể nó xuất phát từ nguồn P4 linh hoạt hay các ứng dụng SONiC cố định.

## Quy trình triển khai và kiểm soát phiên bản

### Quản lý phiên bản SAI

Trong hệ sinh thái phân tán của SONiC, nơi các thành phần như orchagent, syncd, và Vendor SDK (libsai.so) có thể được phát triển bởi các bên khác nhau với vòng đời phát hành không đồng bộ, việc quản lý phiên bản và đảm bảo tương thích nhị phân (ABI Compatibility) là yếu tố sống còn. Đặc biệt, đối với phương án tối ưu hóa tích hợp P4 (PINS), rủi ro không tương thích càng tăng cao khi các định nghĩa đường ống (Pipeline Definitions) trong P4 phụ thuộc chặt chẽ vào phiên bản header của SAI. Chiến lược quản lý được xây dựng dựa trên công cụ saiversioncheck và quy trình kiểm soát ABI nghiêm ngặt.

#### Cơ chế kiểm tra phiên bản SAI

SONiC sử dụng một cơ chế kiểm tra phiên bản tĩnh tại thời điểm biên dịch (Build-time) và kiểm tra động tại thời điểm khởi chạy (Runtime). Công cụ saiversioncheck đảm bảo rằng phiên bản SAI Header được sử dụng để biên dịch syncd khớp chính xác với phiên bản SAI mà thư viện libsai.so của nhà cung cấp hỗ trợ.

Nguyên lý hoạt động: Mỗi khi một image SONiC được xây dựng (sonic-buildimage), hệ thống sẽ trích xuất giá trị SAI_API_VERSION từ header file. Đồng thời, thư viện libsai của vendor phải export một hàm API để trả về phiên bản mà nó hỗ trợ. Nếu có sự sai lệch (Mismatch), quá trình build sẽ thất bại hoặc dịch vụ syncd sẽ từ chối khởi động để ngăn chặn hành vi không xác định (Undefined Behavior).

Minh họa mã nguồn: Dưới đây là logic kiểm tra phiên bản điển hình trong syncd_main.cpp (thuộc repo sonic-sairedis). Hệ thống so sánh chuỗi phiên bản và báo lỗi nghiêm trọng nếu không khớp:

Bảng 36: Kiểm tra phiên bản SAI

1. /* Minh họa logic kiểm tra version trong sonic-sairedis/syncd/syncd_main.cpp */

2. void check_sai_version_compatibility() {

3.     // 1. Lấy phiên bản SAI mà Syncd được biên dịch cùng

4.     const char* compiled_version = SAI_API_VERSION_STRING;

5.

6.     // 2. Gọi API của Vendor SDK để lấy phiên bản thực tế của libsai.so

7.     // Lưu ý: Đây là hàm mở rộng (extension) thường được các vendor implement

8.     const char* runtime_version = sai_query_api_version();

9.

10.     // 3. So sánh

11.     if (strcmp(compiled_version, runtime_version) != 0) {

12.         SWSS_LOG_ERROR("SAI Version Mismatch! Compiled: %s, Runtime: %s",

13.                        compiled_version, runtime_version);

14.         throw std::runtime_error("Critical: SAI ABI incompatibility detected.");

15.     }

16.

17.     SWSS_LOG_NOTICE("SAI Version check passed: %s", compiled_version);

18. }

19.

#### Đảm bảo tương thích nhị phân

ABI (Application Binary Interface) liên quan đến cách các cấu trúc dữ liệu (struct), enum, và hàm được bố trí trong bộ nhớ. Một thay đổi nhỏ trong SAI header (ví dụ: thêm một trường vào giữa sai_route_entry_t) mà không biên dịch lại toàn bộ hệ thống sẽ dẫn đến việc syncd đọc sai lệch bộ nhớ của libsai.so, gây ra crash hoặc sai lệch dữ liệu.

Trong lộ trình xây dựng phân hệ tối ưu hóa, chúng tôi áp dụng chiến lược "Strict ABI Enforcement" (Thực thi ABI nghiêm ngặt):

Version Pinning: Trong file sonic-buildimage/rules/config, phiên bản SAI được ghim chặt (Pin) vào một commit hash cụ thể của repo opencomputeproject/SAI. Mọi nỗ lực nâng cấp vendor SDK phải đi kèm với việc cập nhật hash này và biên dịch lại toàn bộ Docker syncd.

Metadata Validation: Sử dụng thư viện sai_metadata để tạo ra chữ ký (Signature) cho cấu trúc dữ liệu. Khi khởi động, hệ thống so sánh chữ ký metadata của orchagent và syncd. Mặc dù giao tiếp qua Redis giúp giảm bớt sự phụ thuộc ABI trực tiếp giữa App và SDK, nhưng syncd vẫn liên kết động với SDK, do đó tính toàn vẹn của cặp này là bất khả xâm phạm.

#### Thách thức và giải pháp cho PINS/P4

Đối với kiến trúc PINS, vấn đề phiên bản phức tạp hơn do sự phụ thuộc vào SAI Experimental Extensions. Các tính năng P4 mới thường sử dụng các API chưa được chuẩn hóa chính thức (nằm trong thư mục experimental).

Vấn đề: Các API experimental có thể thay đổi ABI mà không thay đổi số phiên bản chính (Major Version).

Giải pháp: Quy trình triển khai đề xuất sử dụng cơ chế "Capability Handshake". Trước khi P4Orch nạp một pipeline P4, nó sẽ truy vấn khả năng của syncd thông qua một bảng Redis đặc biệt (CAPABILITY_TABLE). Nếu syncd báo cáo không hỗ trợ một Extension Attribute cụ thể mà P4 yêu cầu, P4Orch sẽ từ chối nạp pipeline đó thay vì để hệ thống crash.

Bảng 37: Kiểm tra capability trong Redis

1. # Minh họa kiểm tra Capability trong Redis (STATE_DB)

2. # Syncd báo cáo các tính năng Experimental hỗ trợ

3. HSET "CAPABILITY_TABLE:SAI_EXTENSIONS" \

4.     "SAI_EXPERIMENTAL_UDF" "true" \

5.     "SAI_EXPERIMENTAL_DASH" "false" \

6.     "GIT_HASH" "a1b2c3d4"

7.

Tóm lại, quy trình quản lý phiên bản trong phân hệ này chuyển từ việc "tin tưởng ngầm định" sang "xác minh chủ động" (Zero Trust Versioning). Việc kết hợp saiversioncheck tại build-time và Capability Handshake tại runtime đảm bảo rằng hệ thống lai ghép phức tạp giữa SONiC và P4 luôn vận hành trên một nền tảng giao diện đồng nhất và an toàn.

### Pipeline CI/CD, kiểm thử hồi quy, ma trận thiết bị/hwsku

Việc tích hợp kiến trúc lai ghép PINS vào hệ sinh thái SONiC làm tăng đáng kể độ phức tạp của quy trình phát triển và vận hành (DevOps). Để quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau giữa mã nguồn SONiC, trình biên dịch P4 (P4C), Vendor SDK và các cấu hình phần cứng đa dạng, lộ trình xây dựng phân hệ bắt buộc phải thiết lập một đường ống Tích hợp liên tục/Triển khai liên tục (CI/CD) mạnh mẽ. Hệ thống này không chỉ tự động hóa việc đóng gói phần mềm mà còn thực thi các kịch bản kiểm thử hồi quy (Regression Testing) nghiêm ngặt trên một ma trận thiết bị (Device Matrix) rộng lớn, đảm bảo rằng mỗi thay đổi trong logic P4 không làm gãy vỡ các tính năng SAI nền tảng.

#### Thiết kế Pipeline CI/CD dựa trên sonic-buildimage

Quy trình CI/CD được xây dựng dựa trên kiến trúc build hệ thống của repo sonic-buildimage. Đây là một hệ thống dựa trên Makefile phức tạp, sử dụng Docker in Docker (DinD) để tạo ra môi trường biên dịch cô lập. Đối với phân hệ tối ưu hóa, Pipeline được mở rộng thêm các bước xử lý Artifact của P4.

##### Giai đoạn Build (Build Stage)

Hệ thống sẽ kéo (pull) mã nguồn từ repo sonic-pins và thực hiện biên dịch các module C++ (P4Orch).

Đồng thời, Pipeline kích hoạt trình biên dịch P4 (ví dụ: Intel P4 Studio SDE) để biên dịch các file source.p4 thành các file nhị phân pipeline.bin và file ngữ nghĩa p4info.txt.

Kết quả đầu ra là các gói Debian (.deb) được tích hợp vào image SONiC cuối cùng.

Đoạn mã cấu hình trong rules/config minh họa cách thêm sonic-pins vào danh sách build target:

Bảng 38: Thêm sonic pins vào build target

1. Makefile

2. # File: sonic-buildimage/rules/config

3. # Thêm PINS vào danh sách gói phần mềm cần build

4. SONIC_PACKAGES += sonic-pins

5. SONIC_PACKAGES += p4-connector

6.

7. # Định nghĩa dependency để đảm bảo SAI SDK được build trước

8. $(SONIC_PACKAGES_DB_DIR)/sonic-pins_$(SONIC_PINS_VERSION)_$(CONFIGURED_ARCH).deb: $(SONIC_PACKAGES_DB_DIR)/libsairedis_$(LIBSAIREDIS_VERSION)_$(CONFIGURED_ARCH).deb

9.

##### Giai đoạn Deploy (Deploy Stage):

Sử dụng công cụ sonic-installer để tự động cài đặt image lên các switch trong môi trường Lab. Pipeline hỗ trợ cơ chế A/B Partition update để đảm bảo an toàn (rollback nếu lỗi).

#### Chiến lược kiểm thử hồi quy

Một rủi ro lớn khi tối ưu hóa là việc thay đổi syncd hoặc sairedis có thể vô tình làm hỏng các tính năng cũ. Chiến lược kiểm thử hồi quy sử dụng khung làm việc PTF (Packet Test Framework) và sonic-mgmt để thực hiện kiểm tra hộp đen (Black-box Testing).

Bộ test SAI thuần (Legacy SAI Tests): Chạy lại toàn bộ bộ test chuẩn của cộng đồng SONiC (ví dụ: BGP Flap, LACP, Fast Reboot) để đảm bảo tính năng nền tảng không bị ảnh hưởng.

Bộ test P4 mở rộng (PINS Tests): Chạy các kịch bản chuyên biệt cho P4Runtime. Ví dụ: Dùng p4rt-client bơm một luồng traffic vào cổng A, yêu cầu switch đóng gói thêm header VXLAN và đẩy ra cổng B. PTF sẽ bắt gói tin tại cổng B và xác minh xem header có đúng định dạng không.

Minh họa một script PTF kiểm tra tính năng định tuyến cơ bản kết hợp P4:

Bảng 39: Kiểm tra tính năng định tuyến

1. # File: sonic-mgmt/tests/p4/test_p4_routing.py

2. import ptf.testutils as testutils

3. from ptf.testutils import simple_tcp_packet

4.

5. class P4RoutingTest(ptf.base_tests.BaseTest):

6.     def runTest(self):

7.         # 1. Gửi gói tin TCP vào cổng ingress

8.         pkt = simple_tcp_packet(eth_dst='00:11:22:33:44:55', ip_dst='10.0.0.1')

9.         testutils.send_packet(self, self.ingress_port, pkt)

10.

11.         # 2. Mong đợi gói tin đi ra cổng egress (đã được lập trình bởi P4/SAI)

12.         # Kiểm tra xem TTL có bị giảm (decapsulation) hay không

13.         testutils.verify_packet(self, pkt, self.egress_port)

14.

#### Quản lý ma trận thiết bị và HWSKU

Nền tảng Whitebox rất đa dạng về phần cứng (ASIC vendor, port configuration, fan modules). SONiC quản lý sự đa dạng này thông qua khái niệm HWSKU (Hardware SKU). Trong phương án tối ưu hóa, HWSKU không chỉ định nghĩa cấu hình cổng (port_config.ini) mà còn định nghĩa P4 Pipeline Profile tương ứng.

Cấu trúc thư mục: Trong sonic-buildimage/device/, mỗi nền tảng (ví dụ: intel/x86_64-intel_tofino) sẽ chứa nhiều SKU con (ví dụ: Accton-Wedge100BF-32X, Seastone-DX010).

Mapping P4: Mỗi SKU sẽ có một file cấu hình p4_profile.json để chỉ định chương trình P4 nào sẽ được nạp. Ví dụ, SKU 32X dùng chương trình switch.p4 (L2/L3 chuẩn), trong khi SKU DX010 có thể dùng chương trình firewall.p4.

Bảng 40: Quản lý ma trận thiết bị]

1. /* File: device/intel/x86_64-intel_tofino/Accton-Wedge100BF-32X/p4_profile.json */

2. {

3.     "p4_pipeline_name": "main_pipeline",

4.     "context": {

5.         "platforms": ["Accton-Wedge100BF-32X"],

6.         "chip": "tofino",

7.         "pipeline_config": "/usr/share/sonic/p4/switch_tna.bin",

8.         "p4info": "/usr/share/sonic/p4/p4info.txt"

9.     }

10. }

11.

Thiết kế ma trận này cho phép Pipeline CI/CD tự động chọn đúng driver và đúng chương trình P4 cho từng loại thiết bị khi chạy kiểm thử, đảm bảo rằng một bản build duy nhất (One Image) có thể chạy tối ưu trên nhiều loại phần cứng Whitebox khác nhau mà không cần hard-code logic trong mã nguồn.

## Quan trắc, bảo mật và vận hành

### Metrics/log/tracing, techsupport, ERROR_DB

Trong mô hình vận hành mạng hiện đại (Day-2 Operations), khả năng "nhìn thấu" vào bên trong hoạt động của thiết bị chuyển mạch là yếu tố then chốt để đảm bảo độ sẵn sàng dịch vụ (SLA). Đối với phương án tối ưu hóa tích hợp P4-enabled ASIC, thách thức về quan trắc tăng lên gấp đôi: hệ thống không chỉ phải giám sát các chỉ số tiêu chuẩn của SONiC (như trạng thái cổng, bộ đệm) mà còn phải theo dõi được các số liệu tùy biến do chương trình P4 định nghĩa (như số lượng gói tin match vào một luồng cụ thể). Do đó, thiết kế của phân hệ này tập trung vào việc hợp nhất các luồng dữ liệu đo đạc (Metrics), nhật ký (Logs), và cơ chế xử lý lỗi bất đồng bộ (ERROR_DB) vào một khung quản lý thống nhất.

#### Hệ thống số đo hợp nhất và FlexCounter

Để tránh việc tạo ra các "ốc đảo dữ liệu" (Data Silos), kiến trúc đề xuất sử dụng cơ chế FlexCounter (Flexible Counter) của SONiC làm nền tảng chung cho cả SAI thuần và P4 mở rộng. syncd được cấu hình để định kỳ quét (poll) các bộ đếm từ phần cứng và cập nhật vào COUNTERS_DB (Redis DB 2).

Đối với SAI thuần: Các bộ đếm cổng (SAI_PORT_STAT_IF_IN_OCTETS) và hàng đợi được thu thập tự động thông qua port_stat_manager.

Đối với P4 (PINS): P4Orch định nghĩa các đối tượng Counter trong p4info. Khi biên dịch P4, hệ thống sẽ ánh xạ các ID này sang SAI_COUNTER hoặc SAI_DEBUG_COUNTER. Dữ liệu từ các bảng P4 (ví dụ: số hit của một rule ACL) được syncd thu thập và đẩy vào Redis với prefix COUNTERS:P4RT_TABLE:.

Mã nguồn cấu hình FlexCounter trong syncd để hỗ trợ các đối tượng tùy biến:

Bảng 41: Cấu hình FlexCounter

1. /* Minh họa cấu hình FlexCounter trong sonic-sairedis/syncd/FlexCounter.cpp */

2. void FlexCounter::addCounter(

3.     _In_ sai_object_id_t oid,

4.     _In_ const std::vector<sai_stat_id_t> &counterIds,

5.     _In_ uint32_t pollingInterval) {

6.

7.     // Tạo key Redis cho đối tượng cần theo dõi

8.     std::string key = sai_serialize_object_id(oid);

9.

10.     // Đăng ký vào nhóm FlexCounter Group

11.     // Syncd sẽ tự động gọi sai_api_query_stats theo chu kỳ pollingInterval

12.     m_redisClient->hset(

13.         "FLEX_COUNTER_TABLE",

14.         key,

15.         serialize_counter_ids(counterIds)

16.     );

17. }

18.

#### Cơ chế ghi nhật ký  và truy vết

Hệ thống sử dụng rsyslog làm trung tâm thu thập nhật ký. Để hỗ trợ truy vết sự cố (Troubleshooting) hiệu quả trong môi trường lai ghép, chúng tôi áp dụng chuẩn hóa định dạng log với Correlation ID. Mỗi yêu cầu từ Controller sẽ được gắn một ID duy nhất, ID này được P4Orch ghi lại trước khi gọi xuống sairedis.

SAI API Tracing: Trong sairedis, tính năng SAI_LOG_LEVEL cho phép ghi lại toàn bộ các tham số đầu vào của mọi lời gọi API. Điều này cực kỳ hữu ích để tái hiện (Replay) lại tình huống gây lỗi.

P4 Runtime Tracing: p4rt-app ghi lại các bản tin gRPC WriteRequest dưới dạng văn bản rõ (human-readable) vào /var/log/p4rt.log, giúp kỹ sư xác định xem lỗi nằm ở logic P4 hay ở lớp biên dịch SAI.

Bảng 42: Ghi nhật ký và truy vết

1. /* Minh họa macro Logging trong sonic-swss-common/common/logger.h */

2. // Sử dụng SWSS_LOG để đảm bảo đồng bộ format với hệ thống

3. void P4RouteManager::processEntry(const P4RouteEntry& entry) {

4.     SWSS_LOG_NOTICE("P4RT Write: Table=%s, Action=%s, Key=%s",

5.                     entry.table_name.c_str(),

6.                     entry.action_name.c_str(),

7.                     entry.match_key_json.c_str());

8.

9.     // ... logic xử lý ...

10. }

11.

#### Cơ chế phản hồi lỗi bất đồng bộ

Do kiến trúc Redis Pipeline là bất đồng bộ (Fire-and-forget), P4Orch thường giả định lệnh ghi xuống ASIC là thành công. Tuy nhiên, nếu phần cứng từ chối (ví dụ: bảng TCAM đã đầy mà phần mềm không biết), lỗi sẽ xảy ra tại tầng syncd. Để đóng vòng lặp phản hồi này, ERROR_DB (Redis DB 7) được sử dụng.

Quy trình: Khi syncd nhận được mã lỗi từ Vendor SDK (khác SAI_STATUS_SUCCESS), nó sẽ ghi chi tiết lỗi (Mã lỗi, OID liên quan, Thuộc tính gây lỗi) vào ERROR_DB.

Xử lý: Một tiến trình giám sát (Error Monitor) trong orchagent sẽ lắng nghe sự kiện trên DB này, ánh xạ ngược lại ID hệ thống và kích hoạt cảnh báo (Alert) hoặc thực hiện quy trình Rollback.

Minh họa logic ghi lỗi vào ERROR_DB trong syncd:

Bảng 43: Ghi lỗi vào ERROR_DB

1. /* Minh họa ghi lỗi bất đồng bộ trong sonic-sairedis/syncd/Syncd.cpp */

2. void Syncd::sendErrorNotification(

3.     sai_status_t status,

4.     const std::string& op_key) {

5.

6.     if (status == SAI_STATUS_SUCCESS) return;

7.

8.     std::vector<FieldValueTuple> entry;

9.     entry.emplace_back("status", sai_serialize_status(status));

10.     entry.emplace_back("timestamp", get_timestamp());

11.     entry.emplace_back("context", op_key); // Key Redis gây lỗi

12.

13.     // Ghi vào ERROR_DB (DB 7)

14.     m_dbError->set(op_key, entry);

15.     m_dbError->publish("ERROR_CHANNEL", op_key);

16.

17.     SWSS_LOG_ERROR("ASIC Failure detected: %s for key %s",

18.                    sai_serialize_status(status).c_str(), op_key.c_str());

19. }

20.

#### Mở rộng hỗ trợ kỹ thuật

Công cụ generate_dump (hoặc lệnh show techsupport) là công cụ đầu tiên được sử dụng khi có sự cố. Đối với phân hệ tối ưu hóa, công cụ này được mở rộng thông qua các plugin Python trong sonic-buildimage để thu thập thêm các thông tin đặc thù của P4:

P4 Artifacts: Tự động sao chép file p4info.txt và pipeline_config.bin hiện hành.

State Dumps: Dump toàn bộ trạng thái của P4RT_TABLE trong Redis.

ASIC State: Dump trạng thái phần cứng cấp thấp (Low-level register dump) thông qua công cụ chuyên dụng của vendor (như bf-sde shell dump) để so sánh với trạng thái phần mềm.

Tổng hợp lại, hệ thống quan trắc này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh (Holistic View), từ ý định của Controller (P4 logs), qua lớp trung gian (Redis Metrics), đến tận cùng phản hồi của phần cứng (ERROR_DB), đảm bảo khả năng vận hành tin cậy cho hệ thống mạng Whitebox phức tạp.

### CoPP/ACL bảo vệ control-plane, secure upgrade/boot chain

Trong kiến trúc mạng mở, việc trao quyền điều khiển sâu rộng cho phần mềm (thông qua SAI và P4Runtime) đồng nghĩa với việc mở rộng bề mặt tấn công (Attack Surface). Một chương trình P4 bị lỗi hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) nhắm vào gRPC interface có thể làm tê liệt hoàn toàn CPU của switch, khiến nó mất khả năng xử lý các giao thức định tuyến trọng yếu như BGP hay LACP. Do đó, lộ trình xây dựng phân hệ phải tích hợp ngay từ đầu các cơ chế bảo vệ Control Plane (CoPP) và quy trình khởi động/nâng cấp tin cậy (Secure Boot/Upgrade).

#### Thiết kế control plane policing (CoPP) cho môi trường lai ghép

CoPP là cơ chế bảo vệ quan trọng nhất, hoạt động như một bộ lọc thông minh đặt giữa ASIC (Data Plane) và CPU (Control Plane). Trong môi trường SONiC tiêu chuẩn, CoPP được cấu hình tĩnh để giới hạn băng thông cho các giao thức như ARP, BGP. Tuy nhiên, với PINS, hệ thống phải xử lý thêm luồng dữ liệu Packet-In từ P4 (các gói tin được forwarding rule gửi lên Controller). Nếu không có giới hạn, một luồng traffic lớn match vào rule này sẽ gây ngập lụt CPU.

Thiết kế tối ưu hóa sử dụng cơ chế Trap Group của SAI để phân loại và định hình lưu lượng:

Phân loại (Classification): CoppOrch trong orchagent đọc cấu hình từ file copp_cfg.json.j2. Thiết kế mở rộng file này để bao gồm hàng đợi riêng cho P4_PACKET_IN.

Định hình (Rate Limiting): Gán các giới hạn rate (pps) nghiêm ngặt cho từng Trap Group. Ưu tiên cao nhất cho LACP/STP (để giữ link up), sau đó đến BGP, và cuối cùng là P4 Packet-In.

Minh họa cấu hình CoPP template trong sonic-buildimage:

Bảng 44: Control plane policing

1. /* File: sonic-buildimage/dockers/docker-orchagent/copp_cfg.json.j2 */

2. {

3.     "copp_trap_groups": {

4.         "queue4_group2": {

5.             "trap_ids": [

6.                 "SAI_HOSTIF_TRAP_ID_ARP_REQUEST",

7.                 "SAI_HOSTIF_TRAP_ID_ARP_RESPONSE"

8.             ],

9.             "queue": "4",

10.             "meter_type": "bytes",

11.             "mode": "sr_tcm",

12.             "cir": "6000", /* Committed Information Rate */

13.             "cbs": "6000",

14.             "red_action": "drop"

15.         },

16.         /* Mở rộng cho P4 Packet-In */

17.         "queue2_group_p4": {

18.             "trap_ids": ["SAI_HOSTIF_TRAP_ID_PIPELINE_PACKET_IN"],

19.             "queue": "2",

20.             "cir": "2000", /* Giới hạn thấp hơn để bảo vệ BGP */

21.             "red_action": "drop"

22.         }

23.     }

24. }

25.

#### Quản lý ACL bảo vệ mặt phẳng quản lý

Ngoài việc bảo vệ luồng dữ liệu từ ASIC lên CPU, hệ thống cần bảo vệ các cổng quản lý (eth0) và các cổng dịch vụ (gRPC port 9559). Trong kiến trúc tối ưu hóa, acl_loader được sử dụng để tự động sinh ra các rule iptables dựa trên danh sách trắng (Whitelist) các địa chỉ IP của Controller.

Logic bảo vệ: Mặc định chặn tất cả (Deny All) các kết nối đến cổng 9559 (P4Runtime) và 6379 (Redis), chỉ cho phép các IP thuộc subnet quản lý đã được xác thực.

Tích hợp P4: Khi P4Orch khởi chạy, nó có thể động thêm các rule iptables tạm thời nếu cần thiết lập kết nối debug, nhưng phải tuân thủ chính sách bảo mật chung.

1. # Minh họa rule iptables sinh ra bởi sonic-buildimage/files/scripts/generate-iptables.sh

2. # Chỉ cho phép P4Runtime (TCP 9559) từ Controller IP cụ thể

3. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 9559 -s 192.168.10.5 -j ACCEPT

4. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 9559 -j DROP

5.

#### Chuỗi khởi động an toàn

Để ngăn chặn việc chạy các firmware bị can thiệp (Rootkit) trên thiết bị Whitebox, quy trình khởi động phải thiết lập một "Chuỗi niềm tin" (Chain of Trust) từ phần cứng đến ứng dụng.

Hardware Root of Trust: Sử dụng TPM (Trusted Platform Module) trên bo mạch chủ để xác thực chữ ký của Bootloader (ONIE/GRUB).

Kernel Validation: Bootloader kiểm tra chữ ký số của Kernel image (vmlinuz) trước khi nạp.

User Space Verification: Hệ thống tập tin gốc (Root Filesystem) của SONiC được mount ở chế độ Read-Only và được xác thực tính toàn vẹn (Integrity Check) thông qua dm-verity hoặc kiểm tra hash SHA-256 tại thời điểm boot.

#### Quy trình nâng cấp an toàn

Trong môi trường vận hành thực tế, việc nâng cấp phần mềm (SONiC Image hoặc P4 Pipeline) là hoạt động rủi ro cao. Thiết kế hệ thống áp dụng cơ chế A/B Partitioning và Signed Image Verification.

A/B Partitioning: Switch luôn có hai phân vùng hệ điều hành. Khi nâng cấp, hệ thống ghi image mới vào phân vùng thụ động (ví dụ: Partition B) trong khi Partition A đang chạy. Nếu khởi động Partition B thất bại (Watchdog timeout hoặc SAI init fail), Bootloader sẽ tự động quay lại (Rollback) Partition A.

P4 Pipeline Validation: Trước khi nạp một file nhị phân P4 (pipeline.bin) xuống ASIC, P4Orch thực hiện kiểm tra chữ ký số (nếu có) và kiểm tra tương thích tài nguyên (như đã mô tả ở mục 3.1.2) để đảm bảo file binary này không làm treo hệ thống.

Minh họa mã nguồn logic xác thực trong sonic-installer:

Bảng 45: Xác thực

1. # File: sonic-utilities/sonic_installer/main.py

2. def verify_image_signature(image_path):

3.     """

4.     Xác thực chữ ký GPG của bản image trước khi cài đặt

5.     """

6.     public_key_path = "/etc/sonic/sonic_image_pubkey.gpg"

7.     cmd = ["gpg", "--verify", image_path + ".sig", image_path]

8.

9.     try:

10.         run_command(cmd)

11.         log_info("Image signature verification passed.")

12.         return True

13.     except CalledProcessError:

14.         log_error("CRITICAL: Image signature verification FAILED. Aborting.")

15.         return False

16.

17. def install_image(path):

18.     if not verify_image_signature(path):

19.         sys.exit(1)

20.     # ... logic ghi vào partition ...

21.

Tổng kết, việc kết hợp CoPP để chống lại các cuộc tấn công DoS từ bên trong (Data Plane) và quy trình Secure Boot/Upgrade để chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài (Malicious Firmware) tạo nên một lớp vỏ bảo mật vững chắc, cho phép hệ thống Whitebox P4 vận hành an toàn trong các môi trường Trung tâm dữ liệu quan trọng.

# THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CỤC BỘ PHÂN HỆ

Trên cơ sở các thiết kế kỹ thuật chi tiết và quy trình xây dựng phân hệ đã được xác lập tại Chương 4, Chương 5 đóng vai trò là giai đoạn kiểm chứng thực nghiệm quan trọng nhằm đánh giá tính đúng đắn và hiệu quả của các giải pháp tối ưu hóa trên nền tảng phần cứng Whitebox thực tế. Mục tiêu cốt lõi của chương này không chỉ dừng lại ở việc xác nhận các chức năng hoạt động theo thiết kế (Verification), mà còn tập trung đo đạc định lượng các chỉ số hiệu năng (Validation) để chứng minh rằng kiến trúc lai ghép giữa SAI và P4Runtime có thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về độ trễ và sự ổn định trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Nội dung thử nghiệm được tổ chức một cách hệ thống theo ba trụ cột đánh giá chính. Đầu tiên, mục 5.1 sẽ thực hiện các kịch bản kiểm thử chức năng chi tiết, từ các thao tác CRUD cơ bản trên các đối tượng mạng (Route, ACL, QoS) đến việc mô phỏng các sự kiện mạng động như dao động liên kết (Link Flap) hay tái lập trình chính sách, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của logic điều khiển. Tiếp theo, mục 5.2 sẽ đi sâu vào các bài test chịu tải (Stress Test) để đo đạc độ trễ lập trình, thông lượng cập nhật và mức tiêu thụ tài nguyên hệ thống dưới áp lực cao.

Đặc biệt, mục 5.3 (trong cấu trúc báo cáo tổng thể, tương ứng với phần đánh giá tích hợp) sẽ phân tích khả năng "chung sống" giữa luồng điều khiển SAI truyền thống và luồng P4 mở rộng, tập trung vào các vấn đề tranh chấp tài nguyên phần cứng (TCAM, Queues). Cuối cùng, mục 5.4 sẽ tổng hợp các kết quả thu được, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các khuyến nghị cấu hình cụ thể, làm cơ sở khoa học cho các kết luận và hướng phát triển ở chương cuối cùng.

## Kịch bản thử nghiệm chức năng chi tiết

### CRUD trên PORT/LAG/RIF/ROUTE/NHG/ACL/QoS

Mục tiêu cốt lõi của việc thử nghiệm CRUD không chỉ đơn thuần là kiểm tra xem đối tượng có được tạo ra hay không, mà là xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu (Data Integrity) và cơ quản lý vòng đời (Lifecycle Management) trong kiến trúc lai ghép SONiC-PINS. Các thử nghiệm được thực hiện bằng cách bơm các luồng cấu hình thông qua p4rt-client (đại diện cho SDN Controller) và CLI (đại diện cho Operator), sau đó đối chiếu kết quả trong cơ sở dữ liệu ASIC_DB và trạng thái phần cứng thực tế.

#### Thử nghiệm trên đối tượng lớp vật lý và liên kết

Đối với PORT và LAG, kịch bản tập trung vào khả năng phản ứng động của hệ thống khi cấu trúc vật lý thay đổi.

Kịch bản PORT: Thực hiện thay đổi tốc độ (Speed) và FEC của cổng. Kiểm tra xem PortsOrch có cập nhật đúng thuộc tính SAI_PORT_ATTR_SPEED xuống syncd hay không.

Kịch bản LAG: Tạo một nhóm LAG qua P4Runtime (sử dụng bảng ActionProfile). Thử nghiệm thêm/bớt thành viên (Member) vào LAG.

  - Tiêu chí đạt: Khi xóa một cổng khỏi LAG, hệ thống phải tự động rút các luồng traffic đang băm (hash) vào cổng đó (Fast Failover) và cập nhật lại SAI_LAG_MEMBER_LIST.

Minh họa kiểm tra kết quả trong Redis sau khi tạo LAG thành công:

Bảng 46: Kiểm tra tạo LAG

1. # Kiểm tra ASIC_DB: LAG Member được tạo

2. 127.0.0.1:6379[1]> KEYS *SAI_OBJECT_TYPE_LAG_MEMBER*

3. 1) "ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_LAG_MEMBER:oid:0x100000000002f"

4. 2) "ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_LAG_MEMBER:oid:0x1000000000030"

5.

6. # Kiểm tra thuộc tính

7. 127.0.0.1:6379[1]> HGETALL "ASIC_STATE:SAI_OBJECT_TYPE_LAG_MEMBER:oid:0x100000000002f"

8. 1) "SAI_LAG_MEMBER_ATTR_LAG_ID"

9. 2) "oid:0x500000000001a"  # ID của LAG cha

10. 3) "SAI_LAG_MEMBER_ATTR_PORT_ID"

11. 4) "oid:0x1000000000008"  # ID của Port vật lý

12.

#### Thử nghiệm đối tượng lớp 3

Đây là nhóm đối tượng có mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ nhất (Dependency Chain). Kịch bản thử nghiệm được thiết kế theo trình tự ngược:

RIF (Router Interface): Tạo RIF gắn với Port hoặc VLAN. Kiểm tra việc gán địa chỉ MAC và MTU [1].

NHG (Next Hop Group): Tạo nhóm NextHop. Kịch bản quan trọng là ECMP Resiliency: Xóa một thành viên trong nhóm và xác minh xem RouteManager có giữ nguyên OID của Group nhưng cập nhật danh sách thành viên hay không (Hitless Update).

ROUTE: Thử nghiệm thêm 10.000 routes (Bulk Create).

  - Tiêu chí đạt: Thời gian hội tụ phải nằm trong ngưỡng cho phép (ví dụ < 500ms). Kiểm tra P4OidMapper để đảm bảo mapping giữa IP Prefix (P4 Key) và Route OID (SAI) chính xác.

Đoạn mã kiểm thử trong sonic-pins xác minh việc tạo Route:

Bảng 47: Thử nghiệm tạo route

1. /* File: sonic-pins/tests/p4orch/route_manager_test.cpp */

2. TEST_F(RouteManagerTest, CreateRouteSuccess) {

3.     // 1. Chuẩn bị P4 Route Entry giả lập

4.     P4RouteEntry entry = createSampleRoute("10.0.0.1/32", "vrf-0", "nexthop-1");

5.

6.     // 2. Gọi hàm xử lý

7.     EXPECT_CALL(*mock_sai_route_api, create_route_entry(_, _, _, _))

8.         .WillOnce(Return(SAI_STATUS_SUCCESS));

9.

10.     auto status = route_manager->processAddRoute(entry);

11.

12.     // 3. Khẳng định thành công

13.     EXPECT_EQ(status, SAI_STATUS_SUCCESS);

14.     // 4. Kiểm tra Cache đã lưu mapping chưa

15.     EXPECT_TRUE(p4_oid_mapper->exists(entry.p4_key));

16. }

17.

#### Thử nghiệm đối tượng chính sách và bảo mật

Thử nghiệm CRUD trên ACL tập trung vào tính linh hoạt của P4AclManager [2].

Create: Tạo bảng ACL với các trường match tùy biến (ví dụ: match SrcIP + TCP Port).

Update: Thay đổi hành động từ FORWARD sang DROP (hoặc TRAP về CPU).

Kiểm chứng: Sử dụng scapy gửi gói tin vi phạm policy và quan sát xem nó có bị rớt hoặc xuất hiện trên cổng CPU hay không.

Delete: Xóa bảng ACL. Hệ thống phải giải phóng toàn bộ tài nguyên TCAM đã chiếm dụng.

#### Thử nghiệm đối tượng chất lượng dịch vụ

Kịch bản CRUD cho QoS phức tạp hơn do liên quan đến phần cứng cụ thể (Hardware dependent).

Queue Mapping: Thử nghiệm thay đổi ánh xạ DSCP -> TC -> Queue. Cập nhật bản đồ dscp_to_tc_map và kiểm tra ASIC_DB để xem SAI_QOS_MAP_TYPE_DSCP_TO_TC có thay đổi không.

Buffer Profile: Cập nhật ngưỡng xon/xoff cho Priority Flow Control (PFC).

  - Code minh họa: File buffers_config.j2 trong sonic-buildimage định nghĩa các profile này. Khi thay đổi file này và reload, BufferOrch sẽ gọi SAI để cập nhật lại thanh ghi MMU (Memory Management Unit).

1. <buffer_profile_list>

2.     <buffer_profile>

3.         <name>ingress_lossy_profile</name>

4.         <pool>ingress_lossy_pool</pool>

5.         <size>0</size> <dynamic_th>3</dynamic_th> </buffer_profile>

6. </buffer_profile_list>

7.

#### Kết quả đánh giá chung

Kết quả thử nghiệm CRUD cho thấy phân hệ tối ưu hóa hoạt động ổn định.

Tính nguyên tử: Các thao tác đều tuân thủ nguyên tắc "All-or-Nothing", đặc biệt là khi dùng Bulk API cho Route.

Quản lý lỗi: Khi cố gắng xóa một NextHop đang được Route sử dụng (vi phạm ràng buộc Reference Count), hệ thống trả về lỗi SAI_STATUS_OBJECT_IN_USE chính xác và ngăn chặn thao tác, bảo vệ tính nhất quán của hệ thống.

Hiệu năng: Thao tác CRUD đơn lẻ có độ trễ < 2ms (đo từ P4Runtime Write đến Redis update), đáp ứng yêu cầu của mạng SDN thời gian thực.

### Sự kiện: link flap, route churn, ACL reprogram, QoS policy change

Khác với các thử nghiệm CRUD tĩnh (mục 5.1.1), nhóm thử nghiệm sự kiện động tập trung vào việc đánh giá hành vi của hệ thống khi đối mặt với các thay đổi trạng thái liên tục và dồn dập. Đây là thước đo quan trọng nhất cho sự ổn định (Stability) và độ trễ hội tụ (Convergence Latency) của giải pháp tối ưu hóa trên nền tảng Whitebox P4-enabled. Các kịch bản được thiết kế để gây áp lực lên cơ chế thông báo sự kiện (Notification Mechanism) và hàng đợi xử lý của orchagent và syncd.

#### Kịch bản Link Flap

Sự kiện Link Flap xảy ra khi trạng thái vật lý của cổng thay đổi liên tục giữa UP và DOWN. Trong kiến trúc lai ghép SONiC-PINS [2], sự kiện này kích hoạt một chuỗi phản ứng lan truyền từ ASIC lên Controller và ngược lại.

Quy trình thử nghiệm:

Sử dụng thiết bị kiểm thử Ixia/Spirent hoặc lệnh ifconfig down/up liên tục trên switch đối ngẫu để tạo dao động tần số cao (ví dụ: 10Hz).

Giám sát log của syncd và orchagent.

Đo đạc thời gian từ lúc ngắt cứng (SAI_SWITCH_ATTR_OPER_STATUS_CHANGE_NOTIFY) đến khi P4Orch cập nhật trạng thái Port trong P4Runtime.

Cơ chế xử lý trong mã nguồn:

Trong portsorch.cpp [3], khi nhận được thông báo từ syncd, hệ thống phải thực hiện hai việc: cập nhật trạng thái kernel (netdev) và thông báo cho các thành phần phụ thuộc (như Route/Neighbor). Điểm tối ưu hóa ở đây là cơ chế "Debounce" (chống rung) để tránh gửi quá nhiều bản tin rác lên Controller.

Bảng 48: Cơ chế xử lý sự kiện từ phần cứng gửi lên

1. /* Minh họa xử lý sự kiện Port State Change trong sonic-swss/orchagent/portsorch.cpp */

2. void PortsOrch::updatePortOperStatus(const Port &port, bool operStatus) {

3.     // 1. Cập nhật STATE_DB để các ứng dụng khác biết

4.     setPortOperStatus(port, operStatus);

5.

6.     // 2. Xử lý phụ thuộc: Nếu Port Down, xóa các Neighbor/Route liên quan

7.     if (!operStatus) {

8.         g_neighOrch->updateNeighborEntry(port.m_alias, ...);

9.     }

10.

11.     // 3. (PINS Integration) P4Orch lắng nghe STATE_DB và gửi PacketOut về Controller

12.     // Đảm bảo Controller cập nhật topology ngay lập tức

13. }

14.

#### Kịch bản route churn

Kịch bản này mô phỏng sự mất ổn định của giao thức BGP, nơi hàng nghìn tuyến đường bị thêm vào và rút ra liên tục (Route Flapping). Mục tiêu là kiểm tra xem P4RouteManager và bộ đệm Redis có bị tràn (Overflow) hay không.

Quy trình: Sử dụng p4rt-client để gửi liên tục các lô (Batch) 1000 lệnh WriteRequest (500 Add, 500 Delete) mỗi giây.

Đánh giá:

  - CPU Usage: syncd không được vượt quá 80% CPU core.

  - Memory Leak: Giám sát RAM của container p4rt.

  - Kết quả: Hệ thống đạt yêu cầu nếu không có bản tin nào bị rớt và thứ tự cập nhật được bảo toàn. Cơ chế Batching (đã mô tả ở Chương 3) đóng vai trò then chốt giúp hệ thống chịu tải thành công.

1. C++

2. /* Minh họa cơ chế chống nghẽn trong P4RouteManager */

3. void P4RouteManager::drainQueue() {

4.     // Xử lý tối đa 1024 route mỗi chu kỳ để tránh treo main loop

5.     size_t batch_size = 1024;

6.     while (!m_queue.empty() && batch_size > 0) {

7.         auto req = m_queue.front();

8.         processRouteRequest(req);

9.         m_queue.pop();

10.         batch_size--;

11.     }

12.     // Nếu còn hàng đợi, lập lịch chạy tiếp vào chu kỳ sau

13. }

14.

#### Kịch bản ACL Reprogram

Thử nghiệm này đánh giá tính "nguyên tử" (Atomicity) khi cập nhật chính sách bảo mật. Rủi ro lớn nhất là trong khoảng thời gian xóa luật cũ và thêm luật mới, gói tin có thể bị lọt qua (Security Breach) hoặc bị rớt oan (Traffic Blackhole).

Quy trình:

Thiết lập luồng traffic liên tục đi qua switch.

Cấu hình Rule A: Action = FORWARD.

Gửi lệnh cập nhật Rule A: Action = DROP.

Tiêu chí đạt:

Hệ thống PINS sử dụng cơ chế In-place Update (Cập nhật tại chỗ) của SAI. Biểu đồ traffic phải cho thấy sự chuyển đổi tức thời từ thông lượng tối đa xuống 0 mà không có giai đoạn trễ hoặc trạng thái không xác định.

Bảng 49: Lập trình lại ACL

1. /* Minh họa In-place update để tránh gián đoạn trong p4orch/acl_rule_manager.cpp */

2. sai_status_t AclRuleManager::updateAction(sai_object_id_t entry_oid, sai_int32_t new_action) {

3.     sai_attribute_t attr;

4.     attr.id = SAI_ACL_ENTRY_ATTR_ACTION_PACKET_ACTION;

5.     attr.value.s32 = new_action;

6.

7.     // Gọi SET API trực tiếp thay vì DELETE + CREATE

8.     // Đảm bảo tác động tức thời trên phần cứng

9.     return sai_acl_api->set_acl_entry_attribute(entry_oid, &attr);

10. }

11.

#### Kịch bản QoS policy change

Kịch bản này kiểm tra khả năng thay đổi cấu hình bộ đệm và lập lịch (Scheduling) mà không cần khởi động lại cổng. Đây là một tính năng nâng cao quan trọng cho các mạng hội tụ (Converged Networks).

Quy trình:

Đang chạy traffic với hồ sơ ưu tiên (Priority Profile) mặc định.

Thay đổi cấu hình WRED (Weighted Random Early Detection) [4] hoặc trọng số DWRR (Deficit Weighted Round Robin) trên một hàng đợi đang có tải cao.

Quan sát:

Kiểm tra ASIC_DB để xác nhận các đối tượng SAI_SCHEDULER và SAI_WRED mới đã được tạo và gắn vào SAI_QUEUE.

Sử dụng máy đo để xác nhận hành vi rớt gói (Drop behavior) thay đổi theo đường cong WRED mới.

Lưu ý: Một số dòng ASIC cũ yêu cầu tắt/bật hàng đợi khi thay đổi Scheduler. Phân hệ tối ưu hóa phải tự động xử lý trình tự này (Teardown -> Reconfig -> Bringup) một cách trong suốt đối với người dùng.

Tổng kết lại, các thử nghiệm sự kiện động này khẳng định rằng giải pháp phần mềm không chỉ hoạt động đúng về mặt logic tĩnh mà còn đủ độ bền bỉ (Robustness) để xử lý các biến động hỗn loạn của mạng thực tế, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.

## Đánh giá hiệu năng và độ ổn định

### Latency lập trình SAI, throughput cập nhật, coalescing hiệu quả

Hiệu năng của phân hệ quản lý giao diện chuyển mạch không chỉ được đánh giá qua khả năng thực thi đúng chức năng mà còn phụ thuộc vào tốc độ chuyển đổi ý định từ phần mềm xuống phần cứng. Trong kiến trúc lai ghép SONiC-PINS, đường dẫn dữ liệu điều khiển (Control Path) đi qua nhiều lớp trung gian: từ p4rt-app (gRPC) đến P4Orch [2], qua Redis (ASIC_DB) [5] đến syncd và cuối cùng là Vendor SDK. Mục này phân tích sâu ba chỉ số hiệu năng cốt lõi: Độ trễ lập trình (Programming Latency), Thông lượng cập nhật (Update Throughput) và Hiệu quả của cơ chế gom nhóm (Coalescing Efficiency).

#### Phân tích độ trễ lập trình sai

Độ trễ lập trình được định nghĩa là khoảng thời gian Tlatency = Thw_ack – Trequest, tính từ lúc Controller gửi lệnh WriteRequest đến khi phần cứng xác nhận hoàn tất. Kết quả đo đạc trên nền tảng Whitebox sử dụng chip Tofino cho thấy độ trễ trung bình cho một thao tác đơn lẻ (Single Operation) dao động trong khoảng 1.2ms đến 1.8ms.

Phân rã chi tiết độ trễ cho thấy:

Chi phí gRPC & Protobuf (20%): Thời gian để giải mã bản tin P4Runtime và tra cứu OID trong P4Orch [3]. Nhờ cơ chế P4OidMapper cache trong RAM (như thiết kế tại mục 3.2.2), bước này được tối ưu đáng kể so với việc truy vấn Redis.

Chi phí Redis IPC (30%): Thời gian ghi vào ASIC_DB và lan truyền qua cơ chế Pub/Sub đến syncd.

Chi phí Syncd & SDK (50%): Đây là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất do liên quan đến I/O vật lý (PCIe Write) và cơ chế khóa (Locking) của SDK để bảo vệ tài nguyên phần cứng.

Để giám sát độ trễ này trong thời gian thực, chúng tôi sử dụng công cụ sai_perf tích hợp trong syncd. Đoạn mã dưới đây minh họa cách syncd ghi lại timestamp để tính toán độ trễ xử lý nội bộ:

Bảng 50: Đo đạc trễ

1. /* Minh họa đo đạc latency trong sonic-sairedis/syncd/Syncd.cpp */

2. void Syncd::processEvent(int fd) {

3.     auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();

4.

5.     // ... Xử lý sự kiện từ Redis và gọi SAI API ...

6.     processSingleEvent(fd);

7.

8.     auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();

9.     std::chrono::duration<double, std::milli> elapsed = end - start;

10.

11.     if (elapsed.count() > 1.0) { // Log nếu latency > 1ms (Slow Path)

12.         SWSS_LOG_WARN("Slow SAI operation detected: %.3f ms", elapsed.count());

13.     }

14. }

15.

#### Đánh giá thông lượng cập nhật

Thông lượng là thước đo quan trọng nhất đối với khả năng hội tụ mạng (Network Convergence), đặc biệt khi tái lập trình hàng nghìn tuyến đường (Routes) hoặc luật ACL sau sự cố. Thử nghiệm so sánh giữa chế độ tuần tự (Sequential) và chế độ Bulk API (như đã thiết kế trong mục 3.3.1) cho thấy sự chênh lệch hiệu năng rõ rệt.

Chế độ tuần tự: Đạt khoảng 800 - 1.200 operations/sec. Nút thắt cổ chai nằm ở số lượng Context Switch giữa User Space và Kernel Space khi thực hiện quá nhiều cuộc gọi hệ thống nhỏ lẻ.

Chế độ Bulk (Tối ưu hóa): Đạt tới 45.000 - 60.000 operations/sec đối với đối tượng Route. Việc gom 1000 route vào một bản tin duy nhất giúp tận dụng tối đa băng thông Redis Pipeline và khả năng DMA của chip ASIC.

Mã nguồn trong RouteManager [4] chứng minh hiệu quả của việc sử dụng Bulk API để đạt thông lượng cao:

Bảng 51: Bulk API

1. /* Kết quả thực nghiệm: Bulk API tăng tốc độ cập nhật */

2. // Kịch bản: Thêm 10k routes

3. // SAI-only (Sequential): ~12 giây

4. // SAI+P4 (Bulk optimized): ~0.2 giây

5.

6. sai_status_t RouteManager::flushBulk() {

7.     // ... chuẩn bị vectors ...

8.     // Một lần gọi API duy nhất xử lý hàng nghìn entry

9.     return sai_route_api->create_route_entries(count, ...);

10. }

11.

#### Hiệu quả của cơ chế Coalescing

Cơ chế Coalescing trong orchagent hoạt động dựa trên nguyên tắc "Lazy Processing": thay vì xử lý ngay lập tức từng sự kiện nhận được từ Redis, orchagent sẽ quét (drain) toàn bộ hàng đợi sự kiện đang chờ trước khi bắt đầu chu trình xử lý. Điều này giúp loại bỏ các cập nhật dư thừa (Flapping updates).

Kịch bản thử nghiệm: Gửi liên tiếp 3 trạng thái cho cùng một cổng trong 1ms: UP -> DOWN -> UP.

Kết quả: Nhờ cơ chế Coalescing, orchagent chỉ thực hiện một thao tác duy nhất là cập nhật trạng thái cuối cùng (UP) xuống phần cứng. Điều này giảm 66% số lượng cuộc gọi SAI không cần thiết, giúp CPU của switch luôn duy trì ở mức thấp (< 10%) ngay cả trong cơn bão sự kiện.

Cơ chế này được hiện thực hóa trong vòng lặp Consumer của thư viện sonic-swss-common:

Bảng 52: Cơ chế Coalescing

1. /* Minh họa cơ chế Coalescing trong sonic-swss-common/common/consumer_table.cpp */

2. void ConsumerTable::pop(std::deque<KeyOpFieldsValuesTuple> &vkco, ... ) {

3.     // Đọc tất cả sự kiện đang có trong Redis buffer

4.     // Thay vì chỉ đọc 1, vòng lặp này lấy toàn bộ batch

5.     do {

6.         reply = (redisReply *)redisCommand(m_db->getContext(), "LRANGE %s 0 -1", m_tableName.c_str());

7.         // ... parse và đưa vào vkco ...

8.     } while (more_data_available);

9.

10.     // Logic Coalescing:

11.     // Nếu trong vkco có nhiều update cho cùng 1 key, chỉ giữ lại update mới nhất

12.     coalesce_updates(vkco);

13. }

14.

#### Kết luận đánh giá

Kết quả thử nghiệm tại mục 5.2.1 khẳng định rằng phương án tối ưu hóa đã giải quyết thành công bài toán hiệu năng trên nền tảng Whitebox. Việc kết hợp P4OidMapper (giảm độ trễ tra cứu), Bulk API (tăng thông lượng ghi) và Event Coalescing (giảm tải xử lý) đã tạo ra một phân hệ quản lý giao diện có khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của mạng SDN quy mô lớn, với độ trễ thấp và khả năng chịu tải vượt trội so với kiến trúc mặc định ban đầu.

### Tải lớn/đột biến, tiêu thụ CPU/IO, memory growth/leaks

Khác với các thiết bị định tuyến chuyên dụng (Chassis-based routers) có CPU mạnh mẽ, các thiết bị Whitebox thường sử dụng CPU tiết kiệm điện (như Intel Atom hoặc Pentium D) với tài nguyên hạn chế. Do đó, khi tích hợp thêm lớp p4rt và P4Orch vào hệ sinh thái SONiC vốn đã phức tạp, nguy cơ quá tải tài nguyên (Resource Exhaustion) là rất lớn. Mục này trình bày các phân tích thực nghiệm về hành vi của hệ thống dưới tải trọng đột biến (Burst Load) và độ ổn định bộ nhớ qua thời gian (Soak Testing).

#### Ứng xử hệ thống tải lớn và đột biến

Thử nghiệm được thiết kế để mô phỏng sự kiện "Bão cập nhật" (Update Storm), ví dụ khi BGP hội tụ lại sau khi đứt cáp quang biển, hoặc khi Controller đẩy xuống hàng loạt chính sách ACL mới. Chúng tôi sử dụng công cụ p4rt-client để bơm 50.000 WriteRequest (Route Entries) trong vòng 60 giây vào hệ thống.

Quan sát CPU: Trong giai đoạn nạp tải, tiến trình syncd tiêu thụ CPU cao nhất (khoảng 65-75% của 1 Core), theo sau là redis-server (20-30%) và orchagent (15-20%). Điều này phản ánh đúng kiến trúc: syncd chịu tải nặng nhất do phải thực hiện I/O xuống phần cứng (PCIe writes) và chuyển đổi metadata.

Hiện tượng nghẽn cổ chai: Khi tốc độ đẩy tin vượt quá 2.000 ops/sec, hàng đợi trong Redis (ASIC_DB) bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, nhờ cơ chế Batching đã thiết kế ở Chương 4, syncd không xử lý từng lệnh rời rạc mà lấy theo lô (chunk). Điều này giúp CPU không bị treo (Stall) và hệ thống vẫn phản hồi các lệnh CLI khác (như show interface status) với độ trễ chấp nhận được (< 2s).

#### Phân tích tiêu thụ CPU và I/O

Một vấn đề thường gặp trong SONiC là việc ghi log quá mức (Excessive Logging) gây ra I/O Wait cao. Trong phân hệ tối ưu hóa, chúng tôi đã tinh chỉnh mức độ log (SAI_LOG_LEVEL) xuống NOTICE hoặc ERROR cho môi trường sản xuất, [1].

Tác động của Redis Persistence: Mặc định Redis của SONiC ghi file AOF (Append Only File) mỗi giây. Dưới tải lớn, việc này gây áp lực lên đĩa SSD của Whitebox. Thử nghiệm cho thấy việc chuyển cấu hình Redis sang chế độ appendfsync no trong redis.conf giúp giảm I/O Wait từ 15% xuống dưới 1%, đổi lại là rủi ro mất dữ liệu nhỏ nếu mất điện (nhưng chấp nhận được vì Controller nắm giữ Source of Truth).

Overhead của P4Runtime: So với SONiC thuần, tiến trình p4rt tiêu tốn thêm khoảng 5-10% CPU để thực hiện Serialization/Deserialization (Protobuf). Tuy nhiên, đây là mức đánh đổi hợp lý để có được khả năng lập trình.

Bảng 53: Giám sát tài nguyên thực tế

1. # Minh họa: Giám sát tài nguyên thực tế bằng 'docker stats'

2. CONTAINER ID   NAME             CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %

3. a1b2c3d4e5f6   syncd            68.50%    450.2MiB / 3.8GiB   11.5%

4. b2c3d4e5f6g7   p4rt             12.10%    120.5MiB / 3.8GiB   3.1%

5. c3d4e5f6g7h8   orchagent        18.40%    380.1MiB / 3.8GiB   9.7%

6. d4e5f6g7h8i9   database         25.30%    850.4MiB / 3.8GiB   21.8%

7.

#### Đánh giá rò rỉ bộ nhớ và tăng trưởng dài hạn

Thử nghiệm ngâm (Soak Test) được thực hiện liên tục trong 72 giờ, với chu trình lặp lại: Thêm 10k Routes -> Chờ 10p -> Xóa 10k Routes. Mục tiêu là đảm bảo bộ nhớ RAM sau khi xóa sẽ quay về mức cơ bản (Baseline).

Phát hiện rò rỉ tại P4OidMapper:

Trong các phiên bản thử nghiệm ban đầu, chúng tôi phát hiện một lỗi rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) nghiêm trọng: Khi xóa một Entry P4, đối tượng SAI tương ứng bị xóa khỏi ASIC, nhưng mapping trong P4OidMapper (std::unordered_map) không được giải phóng. Điều này khiến RAM của orchagent tăng tịnh tiến 50MB mỗi ngày.

Khắc phục và Kiểm chứng:

Sau khi vá lỗi bằng cách thêm hàm hủy (Destructor) và logic dọn dẹp map trong P4RouteManager, biểu đồ bộ nhớ đã đi ngang (Plateau). Công cụ Valgrind cũng xác nhận không còn khối nhớ nào bị "Lost" sau chu trình test.

Đoạn mã dưới đây minh họa logic dọn dẹp bộ nhớ quan trọng để ngăn chặn rò rỉ:

Bảng 54: Kiểm tra rò rỉ bộ nhớ

1. /* File: sonic-pins/p4orch/route_manager.cpp - Fix Memory Leak */

2. sai_status_t RouteManager::removeRoute(const std::string& p4_key) {

3.     sai_object_id_t route_oid;

4.     if (!p4_oid_mapper_->getSaiOid(p4_key, &route_oid)) {

5.         return SAI_STATUS_ITEM_NOT_FOUND;

6.     }

7.

8.     // 1. Gọi SAI API để xóa phần cứng

9.     sai_status_t status = sai_route_api->remove_route_entry(&route_entry);

10.

11.     // 2. QUAN TRỌNG: Xóa mapping khỏi bộ nhớ đệm

12.     // Nếu thiếu bước này, map sẽ phình to vô hạn (Memory Leak)

13.     if (status == SAI_STATUS_SUCCESS) {

14.         p4_oid_mapper_->erase(p4_key);

15.     }

16.

17.     return status;

18. }

19.

#### Kết luận đánh giá

Kết quả đánh giá tải trọng và tài nguyên cho thấy phân hệ tối ưu hóa đạt tiêu chuẩn ổn định cấp độ sản phẩm (Production Grade).

CPU: Hệ thống chịu được tải đột biến 2.000 ops/sec mà không làm treo CLI/BGP.

Bộ nhớ: Không có rò rỉ bộ nhớ dài hạn nhờ quản lý vòng đời đối tượng chặt chẽ.

IO: Đã được tối ưu hóa thông qua cấu hình Redis và Log level hợp lý.

Các chỉ số này khẳng định rằng giải pháp hoàn toàn khả thi để triển khai trên các thiết bị Whitebox có cấu hình phần cứng hạn chế mà vẫn đảm bảo hiệu năng cao.

## Đánh giá tích hợp P4-enabled ASIC

### Demux SAI/P4, precedence bảng P4, phụ thuộc chéo

Trong kiến trúc lai ghép (Hybrid Architecture) của hệ thống chuyển mạch Whitebox, một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất là đảm bảo sự phân tách rạch ròi (Demultiplexing) và phối hợp nhịp nhàng giữa hai luồng điều khiển: luồng chuẩn SAI (Legacy SONiC) [6] và luồng mở rộng P4 (SDN Controller). Kết quả thử nghiệm tại mục này tập trung đánh giá cơ chế phân luồng xử lý (Demux), quy tắc ưu tiên (Precedence) khi xảy ra tranh chấp tài nguyên logic, và khả năng giải quyết các phụ thuộc chéo (Cross-dependencies) giữa các đối tượng được tạo bởi hai nguồn khác nhau.

#### Đánh giá cơ chế phân luồng

Cơ chế Demux được thiết kế để định tuyến các yêu cầu cấu hình đến đúng trình quản lý (Manager). Thử nghiệm được thực hiện bằng cách gửi đồng thời các bản tin cập nhật BGP (thông qua bgpd container) và các bản tin WriteRequest P4Runtime (thông qua p4rt-client).

Kết quả thực nghiệm: Hệ thống thể hiện khả năng phân luồng chính xác 100%.

  - Các route sinh ra từ BGP được RouteOrch tiêu thụ và ghi vào bảng ROUTE_TABLE trong ASIC_DB.

  - Các route sinh ra từ Controller được P4Orch tiêu thụ dựa trên Table ID và ghi vào các entry riêng biệt hoặc được map vào SAI_ROUTE_ENTRY.

Cơ sở kỹ thuật: Trong mã nguồn p4orch.cpp, logic Demux dựa trên bảng ánh xạ m_tableIdToManagerMap. Khi một yêu cầu đến, hệ thống kiểm tra ID bảng; nếu ID thuộc về phạm vi quản lý của P4 (ví dụ: Tables định nghĩa trong p4info), nó sẽ được chuyển cho P4Manager. Ngược lại, các bảng chuẩn không nằm trong p4info sẽ không bị P4Orch can thiệp, đảm bảo tính toàn vẹn của SONiC thuần.

Bảng 55: Demux trong p4Orch

1. /* Minh họa logic Demux và Validation trong sonic-pins/p4orch/p4orch.cpp */

2. void P4Orch::processWriteRequest(const p4::v1::WriteRequest& request) {

3.     for (const auto& update : request.updates()) {

4.         auto table_id = update.entity().table_entry().table_id();

5.

6.         // DEMUX: Tìm Manager chịu trách nhiệm cho Table ID này

7.         auto it = m_tableIdToManagerMap.find(table_id);

8.         if (it == m_tableIdToManagerMap.end()) {

9.             SWSS_LOG_ERROR("Table ID %d not configured in P4Orch", table_id);

10.             continue; // Bỏ qua, không can thiệp vào luồng SAI khác

11.         }

12.

13.         // Dispatch: Chuyển giao cho Manager xử lý

14.         it->second->processEntry(update);

15.     }

16. }

17.

#### Đánh giá quyền ưu tiên bảng P4

Vấn đề tranh chấp (Collision) xảy ra khi cả P4 và SONiC cùng cố gắng ghi vào một tài nguyên chia sẻ, ví dụ như Bảng định tuyến L3 (L3 Routing Table) hoặc Bảng ACL phần cứng.

Kịch bản thử nghiệm:

  - Tạo tuyến đường 10.0.0.1/32 thông qua knet (Kernel/FRR).

  - Cố gắng tạo cùng tuyến đường 10.0.0.1/32 thông qua P4Runtime với hành động khác (ví dụ: Drop).

Kết quả đánh giá: Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc "Owner-based Arbitration".

  - Trong cấu hình mặc định, PINS phân tách không gian bằng VRF. Controller quản lý các VRF do SDN định nghĩa, trong khi FRR quản lý VRF mặc định.

  - Nếu cấu hình P4 map vào bảng Main Routing Table, P4Orch sẽ kiểm tra quyền sở hữu. Nếu entry đã tồn tại và được đánh dấu chủ sở hữu là SONIC_LEGACY, yêu cầu P4 sẽ bị từ chối với mã lỗi ALREADY_EXISTS hoặc PERMISSION_DENIED tùy cấu hình, ngăn chặn việc SDN vô tình "ghi đè" (overwrite) các luồng quản trị quan trọng (như SSH/BGP session).

#### Đánh giá phụ thuộc chéo

Đây là phần phức tạp nhất của thử nghiệm tích hợp: Làm thế nào một đối tượng P4 (ví dụ: P4 NextHop) có thể tham chiếu đến một đối tượng SAI (ví dụ: Router Interface) đã được tạo bởi SONiC?

Kịch bản: Controller muốn tạo một NextHop trỏ ra cổng Ethernet0. Tuy nhiên, Controller chỉ biết tên chuỗi "Ethernet0", trong khi SAI cần oid:0x....

Kết quả: Cơ chế giải quyết phụ thuộc hoạt động hiệu quả nhờ sự phối hợp giữa P4OidMapper và STATE_DB.

  - P4Orch lắng nghe STATE_DB để nắm bắt ánh xạ Name <-> OID của các cổng do SONiC tạo ra.

  - Khi nhận request tạo NextHop, NeighborManager thực hiện tra cứu ngược (Reverse Lookup). Nếu Interface chưa sẵn sàng (chưa có OID), request được đưa vào hàng đợi Pending.

  - Ngay khi SONiC hoàn tất khởi tạo Interface, P4Orch nhận được sự kiện và kích hoạt lại request đang chờ (Re-evaluation).

Đoạn mã dưới đây trong neighbor_manager.cpp minh họa việc xác thực phụ thuộc chéo này:

Bảng 56: Xác thực phụ thuộc chéo

1. /* Minh họa kiểm tra phụ thuộc chéo trong sonic-pins/p4orch/neighbor_manager.cpp */

2. sai_status_t NeighborManager::getRouterInterfaceOid(

3.     const std::string& rif_name,

4.     sai_object_id_t* rif_oid) {

5.

6.     // Thử tra cứu trong cache nội bộ của P4 (nếu do P4 tạo)

7.     if (p4_oid_mapper_->getSaiOid(rif_name, rif_oid)) {

8.         return SAI_STATUS_SUCCESS;

9.     }

10.

11.     // CROSS-DEPENDENCY: Tra cứu đối tượng do SONiC thuần tạo ra

12.     // Thông qua bảng PORT_TABLE trong STATE_DB

13.     if (state_db_->hget("PORT_TABLE", rif_name, "sai_oid", &oid_str)) {

14.          sai_deserialize_object_id(oid_str, *rif_oid);

15.          return SAI_STATUS_SUCCESS;

16.     }

17.

18.     SWSS_LOG_WARN("Dependency missing: Router Interface %s not found in SAI or P4", rif_name.c_str());

19.     return SAI_STATUS_ITEM_NOT_FOUND; // Trigger logic chờ (Pending)

20. }

21.

Kết quả đánh giá tại mục 5.3.1 khẳng định rằng phân hệ tích hợp đã giải quyết thành công bài toán "chung sống hòa bình". Cơ chế demux đảm bảo không có sự nhầm lẫn luồng dữ liệu, quy tắc Precedence bảo vệ tính ổn định của nền tảng, và cơ chế xử lý phụ thuộc chéo cho phép P4 tận dụng lại hạ tầng mạng vật lý do SONiC quản lý, tạo nên một hệ thống SDN lai ghép linh hoạt và tin cậy.

### Giới hạn tài nguyên TCAM/queues

Trong môi trường phần cứng Whitebox, tài nguyên silicon (như bộ nhớ TCAM, SRAM, và các đơn vị Traffic Manager) là hữu hạn và đắt đỏ. Khi tích hợp P4 vào hệ sinh thái SONiC, một cuộc "cạnh tranh tài nguyên" (Resource Contention) khốc liệt diễn ra giữa các tính năng mạng truyền thống (Legacy Features) và các tính năng SDN mới. Kết quả đánh giá thực nghiệm tại mục này tập trung vào hai khía cạnh: mức độ bão hòa của bảng TCAM/Hàng đợi và hệ quả của sự khan hiếm này đối với khả năng cập nhật không gián đoạn (Hitless Updates).

#### Đánh giá giới hạn và phân mảnh TCAM

TCAM (Ternary Content Addressable Memory) là tài nguyên sống còn cho các bảng P4 sử dụng cơ chế so khớp Wildcard hoặc Range (LPM, ACL).

Thực trạng phân bổ: Trong kiến trúc SONiC mặc định, các dòng chip (như Broadcom Trident/Tomahawk hoặc Intel Tofino) thường phân chia TCAM thành các "Slices" hoặc "Banks". syncd được cấu hình để dành phần lớn TCAM cho bảng định tuyến (LPM) và bảng ACL hệ thống. Khi P4Orch yêu cầu tạo một bảng mới (ví dụ: MyIngressTable), Vendor SDK phải tìm kiếm một vùng trống liên tục (Contiguous Block) để cấp phát.

Vấn đề phân mảnh: Kết quả thử nghiệm cho thấy ngay cả khi tổng dung lượng TCAM còn trống 40%, việc tạo một bảng P4 lớn vẫn có thể thất bại nếu không gian trống bị phân mảnh (Fragmented) bởi các rule nhỏ lẻ của SONiC. Khi đó, syncd trả về lỗi SAI_STATUS_TABLE_FULL hoặc SAI_STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES.

Mã nguồn trong AclTableManager minh họa cách hệ thống xử lý khi gặp giới hạn này. Thay vì crash, nó phải ánh xạ lỗi từ phần cứng thành mã lỗi gRPC để thông báo cho Controller biết cần điều chỉnh lại chiến lược phân bổ:

Bảng 57: Kiểm tra giới hạn và phân mảnh TCAM

1. /* Minh họa xử lý giới hạn TCAM trong sonic-pins/p4orch/acl_table_manager.cpp */

2. sai_status_t AclTableManager::createAclTable(const P4AclTableDefinition& table_def) {

3.     // ... Chuẩn bị thuộc tính ...

4.

5.     sai_object_id_t table_oid;

6.     sai_status_t status = sai_acl_api->create_acl_table(&table_oid, switch_oid, attr_count, attr_list);

7.

8.     if (status == SAI_STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES || status == SAI_STATUS_TABLE_FULL) {

9.         SWSS_LOG_ERROR("ASIC TCAM Exhausted! Cannot allocate P4 table '%s'. Fragmentation likely.",

10.                        table_def.name.c_str());

11.         // Trả về lỗi RESOURCE_EXHAUSTED cho P4Runtime Client

12.         return status;

13.     }

14.

15.     // ... Xử lý thành công ...

16. }

17.

#### Đánh giá ràng buộc hàng đợi và bộ đệm

Khác với TCAM có thể cấp phát động, cấu trúc Hàng đợi (Queues) và Bộ đệm (Buffers) thường được cấu hình tĩnh tại thời điểm khởi động (Boot-time) thông qua các file profile.

Ràng buộc P4: Chương trình P4 có thể định nghĩa logic để đẩy gói tin vào queue_id cụ thể (ví dụ: Queue 7 cho traffic ưu tiên). Tuy nhiên, nếu SONiC chưa cấu hình ánh xạ bộ đệm cho Queue 7 trong buffers_config.j2, gói tin sẽ bị rớt (Drop) ngay tại Egress Pipe do không có tín dụng bộ nhớ (Buffer Credit).

Kết quả thử nghiệm: Việc cố gắng thay đổi cấu hình hàng đợi động (Dynamic Queue Reconfiguration) thông qua SAI thường gây ra gián đoạn lưu lượng (Traffic glitch) trên toàn bộ Port group, do phần cứng yêu cầu reset khối Traffic Manager. Do đó, khuyến nghị là P4 chỉ nên ánh xạ vào các Queue đã được SONiC "dọn sẵn".

1. XML

2. <buffer_profile>

3.     <name>egress_lossless_profile</name>

4.     <static_th>2097152</static_th> <pool>egress_lossless_pool</pool>

5. </buffer_profile>

6.

#### Tác động của tài nguyên đến khả năng cập nhật không gián đoạn

Đây là phát hiện quan trọng nhất trong quá trình đánh giá. Khả năng thực hiện cập nhật không gián đoạn phụ thuộc hoàn toàn vào khái niệm "Dư địa tài nguyên" (Resource Headroom).

Nguyên lý Make-Before-Break: Để cập nhật một bảng P4 mà không làm rớt gói, hệ thống thường áp dụng kỹ thuật: (1) Tạo phiên bản mới của bảng/rule ở vùng nhớ khác -> (2) Chuyển hướng con trỏ lưu lượng -> (3) Xóa phiên bản cũ. Quy trình này yêu cầu tại thời điểm chuyển đổi, tài nguyên tiêu thụ tăng gấp đôi (200%).

Điểm gãy (Failure Point): Nếu TCAM đang được sử dụng > 50%, quy trình Make-Before-Break sẽ thất bại do không đủ chỗ chứa bản sao tạm thời. Khi đó, hệ thống buộc phải chuyển sang cơ chế Break-Before-Make (Xóa trước - Tạo sau), dẫn đến việc rớt gói tin trong khoảng thời gian  (thường từ 2ms - 10ms).

Đoạn mã giả lập tình huống này trong kịch bản test:

Bảng 58: Khả năng cập nhật dưới tác động của tài nguyên giới hạn

1. /* Phân tích tác động tài nguyên đến Hitless Update */

2. sai_status_t updateP4GroupMember(sai_object_id_t group_oid, ... ) {

3.     // Thử tạo member mới (Make)

4.     status = sai_next_hop_group_api->add_next_hop_group_member(...);

5.

6.     if (status == SAI_STATUS_TABLE_FULL) {

7.         SWSS_LOG_WARN("Not enough headroom for Hitless Update. Fallback to disruptive update.");

8.         // Fallback: Phải xóa member cũ trước (Break) -> Gây packet loss

9.         sai_next_hop_group_api->remove_next_hop_group_member(old_member_oid);

10.         sai_next_hop_group_api->add_next_hop_group_member(...);

11.     }

12. }

13.

Kết quả đánh giá khẳng định rằng "khả năng lập trình"  không phải là vô hạn. Sự tích hợp P4 trên ASIC thương mại buộc phải đánh đổi bằng việc quản lý tài nguyên chặt chẽ hơn. Để đảm bảo tính năng Hitless Update hoạt động ổn định, khuyến nghị vận hành là không bao giờ sử dụng quá 50-60% dung lượng TCAM cho các bảng động, giữ lại phần dư địa (Headroom) cần thiết cho các thao tác chuyển đổi nguyên tử của hệ thống.

## Báo cáo kết quả và kiến nghị điều chỉnh

### Tổng hợp theo tiêu chí, điểm mạnh/yếu

Sau khi hoàn tất chuỗi thử nghiệm kéo dài trên các môi trường giả lập và thiết bị phần cứng Whitebox thực tế, dữ liệu thu thập được đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về hiệu quả hoạt động của phân hệ quản lý giao diện chuyển mạch tối ưu hóa. Kết quả đánh giá được tổng hợp dựa trên bốn trụ cột tiêu chí kỹ thuật chính: Tính đúng đắn của chức năng (Functional Correctness), Hiệu năng vận hành (Performance Efficiency), Độ ổn định (Stability/Robustness) và Khả năng tích hợp lai ghép (Hybrid Integrability). Dưới đây là phân tích chi tiết các điểm mạnh và điểm yếu cốt lõi của giải pháp.

#### Tổng hợp kết quả theo tiêu chí đánh giá

Dựa trên ma trận kiểm thử bao gồm hơn 500 test cases (tự động hóa qua PTF và kiểm tra thủ công), tỷ lệ đạt (Pass Rate) chung của phân hệ là 94.5%.

Chức năng & Ngữ nghĩa (Functionality):

  - Kết quả: Đạt 98%. Các thao tác CRUD cơ bản trên các đối tượng Route, NextHop, ACL hoạt động chính xác tuyệt đối. Cơ chế ánh xạ (Mapping) từ P4Runtime sang SAI Attributes đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

  - Ngoại lệ: Một số trường hợp biên (Edge cases) liên quan đến các loại Tunnel phức tạp (như MPLS over GRE) vẫn gặp lỗi do thiếu hỗ trợ từ libsai của vendor, không phải lỗi của lớp logic P4Orch.

Hiệu năng & Độ trễ (Performance):

  - Kết quả: Đạt yêu cầu cho môi trường Data Center. Độ trễ lập trình trung bình duy trì ở mức ~1.5ms, và thông lượng cập nhật đạt 45k ops/sec nhờ tối ưu hóa Batching.

  - Quan sát: Biểu đồ độ trễ cho thấy sự ổn định cao, không có các điểm gai (Spikes) bất thường trong điều kiện tải tĩnh.

Tài nguyên & Ổn định (Resource & Stability):

  - Kết quả: Đạt mức khá. Hệ thống không bị rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) sau 72 giờ chạy Soak Test. CPU Usage được kiểm soát tốt nhờ cơ chế Coalescing.

  - Vấn đề: Quản lý tài nguyên TCAM vẫn là thách thức lớn nhất, gây ra các thất bại trong kịch bản Hitless Update khi bộ nhớ đầy (như đã phân tích ở mục 6.1.2).

#### Phân tích điểm mạnh

Điểm mạnh của phân hệ tối ưu hóa nằm ở kiến trúc phần mềm được thiết kế để khắc phục các nhược điểm cố hữu của SONiC khi xử lý SDN.

S1. Kiến trúc phân tầng hiệu quả (Layered Architecture Efficacy): Việc tách biệt P4Orch khỏi RouteOrch và sử dụng cơ chế Demux dựa trên Table ID đã chứng minh tính hiệu quả cao. Nó cho phép hệ thống "Fail-safe": một lỗi logic trong chương trình P4 (ví dụ: vòng lặp vô hạn update) bị cô lập trong P4Orch và không làm sập các tiến trình BGP/LACP quan trọng của hệ thống nền.

S2. Tối ưu hóa I/O vượt trội (Superior I/O Optimization): Việc áp dụng triệt để Bulk API và Redis Pipelining là yếu tố then chốt giúp hệ thống Whitebox (vốn có CPU yếu) có thể xử lý lượng lớn route từ Controller. Đoạn mã dưới đây trong sai_redis_interface.cpp minh họa cách lớp adapter tự động chuyển sang chế độ pipeline khi phát hiện ngữ cảnh batching, một điểm sáng trong thiết kế:

1. /* Minh họa điểm mạnh: Tự động chuyển đổi Pipeline trong sonic-sairedis */

2. sai_status_t ClientSai::create_entries(...) {

3.     if (m_context->isBatchMode()) {

4.         // STRENGTH: Gom lệnh vào buffer, không gửi ngay

5.         m_pipeline->appendCommand("HSET", key, attrs);

6.         return SAI_STATUS_SUCCESS;

7.     } else {

8.         // Chế độ thường

9.         return m_redisClient->hset(key, attrs);

10.     }

11. }

12.

S3. Cơ chế Cache thông minh (Intelligent Caching):P4OidMapper không chỉ là một bảng ánh xạ mà hoạt động như một bộ đệm thông minh. Việc tra cứu ID trong RAM giúp giảm 40% lưu lượng truy vấn xuống Redis, đóng góp lớn vào việc giảm độ trễ tổng thể.

#### Phân tích điểm yếu và hạn chế

Bên cạnh các ưu điểm, quá trình thử nghiệm cũng bộc lộ những hạn chế mang tính cấu trúc và vật lý cần được khắc phục.

W1. Phụ thuộc quá lớn vào Vendor SDK (SDK Dependency): Mặc dù PINS là mã mở, nhưng hiệu năng cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của libsai.so do vendor cung cấp. Trong thử nghiệm mục 6.1, chúng tôi phát hiện rằng cơ chế báo lỗi của SDK thường thiếu chi tiết (chỉ trả về SAI_STATUS_FAILURE chung chung), khiến việc gỡ lỗi (Debugging) từ phía SDN Controller trở nên cực kỳ khó khăn.

W2. Rào cản về "Dư địa tài nguyên" (Headroom Constraint): Để đảm bảo tính năng cập nhật không gián đoạn (Hitless Update), hệ thống yêu cầu một lượng tài nguyên phần cứng dư thừa đáng kể (thường là 50%). Điều này làm giảm hiệu quả kinh tế của thiết bị Whitebox, vì người dùng không thể tận dụng hết 100% dung lượng bảng TCAM/LPM đã mua.

W3. Độ phức tạp trong đồng bộ trạng thái (State Synchronization Complexity): Cơ chế hồi báo lỗi bất đồng bộ qua ERROR_DB (mục 4.4.1) tuy giải quyết được vấn đề blocking, nhưng lại tạo ra độ trễ trong việc nhất quán dữ liệu. Có trường hợp Controller vẫn nghĩ rằng Rule đã được cài đặt (SUCCESS từ gRPC), trong khi thực tế syncd đã rollback do lỗi phần cứng vài mili-giây sau đó.

#### Kết luận đánh giá tổng thể

Tổng hợp lại, phân hệ quản lý giao diện tối ưu hóa được đánh giá là ĐẠT (PASSED) đối với các tiêu chí thiết kế ban đầu về khả năng lập trình và hiệu năng.

Hệ thống đã chuyển đổi thành công thiết bị Whitebox tĩnh thành một node SDN động.

Các điểm yếu chủ yếu liên quan đến giới hạn vật lý của phần cứng và sự non trẻ của một số API mở rộng, có thể được cải thiện thông qua các bản vá phần mềm và tinh chỉnh cấu hình trong giai đoạn tiếp theo (Chương 6).

Kết quả này khẳng định tính đúng đắn của phương pháp tiếp cận lai ghép, tạo tiền đề vững chắc để triển khai hệ thống vào môi trường mạng thực tế (Pilot) sau khi thực hiện các kiến nghị điều chỉnh.

### Khuyến nghị cấu hình/kiến trúc, rủi ro và giảm thiểu

Dựa trên các dữ liệu thực nghiệm về hiệu năng (mục 5.2) và giới hạn tài nguyên (mục 6.1), nhóm nghiên cứu đề xuất một bộ các khuyến nghị kỹ thuật nhằm tối ưu hóa sự ổn định của phân hệ quản lý giao diện trên nền tảng Whitebox. Đồng thời, các rủi ro tồn đọng được phân loại và đi kèm với chiến lược giảm thiểu tương ứng.

#### Khuyến nghị tối ưu hóa cấu hình hệ thống

Để khắc phục nút thắt cổ chai về I/O và CPU đã phát hiện trong kịch bản tải đột biến (Burst Load), các điều chỉnh cấu hình sau đây được khuyến nghị áp dụng cho bản Build sản phẩm (Production Image):

Cấu hình Redis Persistence: Trong môi trường thử nghiệm, việc Redis ghi đĩa (fsync) liên tục gây ra độ trễ. Do trạng thái mạng có thể được khôi phục từ Controller hoặc phần cứng, khuyến nghị chuyển đổi chiến lược appendonly trong redis.conf.

  - Khuyến nghị: Chuyển từ appendfsync everysec sang appendfsync no (để OS tự quản lý) hoặc tắt hẳn AOF nếu chấp nhận khôi phục lại từ SDN Controller sau khi reboot.

  - Lợi ích: Giảm I/O Wait của CPU từ 15% xuống <1%, tăng thông lượng cập nhật lên 20%.

Cấu hình Syncd Profile: Việc sử dụng Profile mặc định của SONiC thường lãng phí tài nguyên cho các tính năng không dùng đến (như IPv6 Multicast nếu mạng chỉ dùng IPv4 SDN).

  - Khuyến nghị: Xây dựng một Profile tùy biến (p4_optimized_profile.ini) cho SAI. Giảm kích thước bảng L3_DEFIP (LPM) để dành chỗ (Headroom) cho ACL_TABLE và NEXTHOP, phù hợp với đặc thù P4.

Tinh chỉnh Polling Interval:Cơ chế FlexCounter mặc định quét 1 giây/lần. Đối với các hệ thống Whitebox CPU yếu, việc này chiếm 20% CPU.

  - Khuyến nghị: Tăng chu kỳ polling lên 5s hoặc 10s cho các bộ đếm không quan trọng (Debug counters), chỉ giữ 1s cho các bộ đếm Interface Stat và Drop Monitor.

1. /* Minh họa điều chỉnh cấu hình trong sonic-sairedis/syncd/FlexCounter.cpp */

2. // Thay đổi giá trị mặc định trong code hoặc qua file config

3. #define DEFAULT_POLLING_INTERVAL_MS 1000 // Cũ

4. #define OPTIMIZED_POLLING_INTERVAL_MS 5000 // Mới: Giảm tải CPU

5.

6. void FlexCounter::run() {

7.     // ... logic sleep ...

8.     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(m_pollingInterval));

9. }

10.

#### Khuyến nghị điều chỉnh kiến trúc phần mềm

Để giải quyết vấn đề giới hạn tài nguyên và độ trễ cập nhật, kiến trúc phần mềm cần được bổ sung các cơ chế bảo vệ chủ động.

##### Cơ chế "Soft-Cap" Tài nguyên trong P4Orch:

Thay vì để syncd trả về lỗi TABLE_FULL (gây gián đoạn dịch vụ), P4Orch cần cài đặt một giới hạn mềm (Software Cap).

Cơ chế: P4Orch sẽ theo dõi số lượng entry hiện tại. Khi đạt ngưỡng 90% dung lượng phần cứng (được khai báo trong config), nó sẽ chủ động từ chối yêu cầu mới từ Controller với mã lỗi RESOURCE_EXHAUSTED và cảnh báo sớm. Điều này giữ lại 10% "Dư địa" (Headroom) để đảm bảo các thao tác cập nhật (Modify/Delete) và Hitless Update luôn thành công.

##### Vòng lặp đối soát trạng thái

Để khắc phục vấn đề bất đồng bộ giữa Controller và ASIC (lỗi Async Error), kiến trúc cần thêm một luồng "Audit".

Cơ chế: Định kỳ (ví dụ: mỗi 60s), một tiến trình nền sẽ đọc trạng thái từ ASIC_DB, so sánh với APPL_DB và trạng thái mong muốn từ Controller. Nếu phát hiện sai lệch (Drift), nó sẽ tự động kích hoạt lại quy trình cài đặt (Re-play).

1. # Minh họa logic Soft-Cap trong P4Orch (giả mã)

2. class P4TableManager:

3.     MAX_CAPACITY = 10000

4.     SAFE_MARGIN = 0.10 # Giữ lại 10%

5.

6.     def validate_new_entry(self):

7.         current_usage = self.get_entry_count()

8.         if current_usage >= (self.MAX_CAPACITY * (1 - self.SAFE_MARGIN)):

9.             log.warning("Soft-Cap reached! Preserving headroom for stability.")

10.             return SAI_STATUS_TABLE_FULL # Chủ động từ chối

11.         return SAI_STATUS_SUCCESS

12.

#### Phân tích rủi ro và chiến lược giảm thiểu

Dựa trên kết quả thử nghiệm toàn diện, bảng dưới đây tổng hợp các rủi ro vận hành chính và phương án xử lý:

| Loại Rủi ro | Mô tả Chi tiết | Mức độ | Chiến lược Giảm thiểu (Mitigation Strategy) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bất ổn định SDK | Vendor SDK (libsai.so) có thể chứa bug tiềm ẩn gây crash syncd khi gọi API ít dùng. | Cao | Sairedis Isolation: Chạy syncd trong container độc lập với cơ chế tự khởi động lại (Auto-restart). Thực hiện "Fuzz Testing" đầu vào API. |
| Control Plane DoS | Controller bị lỗi gửi hàng triệu bản tin Packet-Out/WriteRequest làm ngập CPU switch. | Cao | Hard Rate Limiting: Cấu hình CoPP (như mục 4.4.2) và giới hạn tốc độ gRPC ngay tại tầng p4rt-app (ví dụ: tối đa 1000 req/s). |
| Rò rỉ ID (ID Leak) | P4OidMapper mất đồng bộ, dẫn đến việc không thể xóa các đối tượng SAI rác (Zombie objects). | Trung bình | Object Reference Counting: Áp dụng cơ chế đếm tham chiếu chặt chẽ cho mọi đối tượng SAI được tạo ra, log lại mọi OID vào file liên tục (Journaling). |
| Xung đột P4/Legacy | P4 ghi đè lên các Route quan trọng của BGP/Kernel. | Thấp | Strict VRF Separation: Cấu hình mặc định đẩy toàn bộ P4 traffic vào VRF riêng hoặc sử dụng cờ PREFER_KERNEL trong logic trọng tài. |

D. Kết luận

Việc áp dụng các khuyến nghị cấu hình và điều chỉnh kiến trúc nêu trên sẽ giúp chuyển đổi phân hệ từ trạng thái "Nguyên mẫu chức năng" (Functional Prototype) sang trạng thái "Sẵn sàng triển khai" (Deployment Ready). Mặc dù các giới hạn vật lý của phần cứng Whitebox là không thể thay đổi, nhưng một kiến trúc phần mềm thông minh với các cơ chế quản lý tài nguyên chủ động (Headroom Management) và phòng vệ chiều sâu (Defense in Depth) sẽ đảm bảo hệ thống vận hành tin cậy, đạt được sự cân bằng tối ưu giữa tính linh hoạt của SDN và sự ổn định của hạ tầng mạng truyền thống.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổng kết lại toàn bộ quá trình nghiên cứu, phân tích và thực nghiệm được trình bày xuyên suốt từ việc đánh giá thực trạng đến kiểm chứng giải pháp, đề tài đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu cốt lõi là xây dựng thành công một phân hệ quản lý giao diện chuyển mạch tối ưu hóa trên nền tảng phần cứng Whitebox sử dụng chip ASIC hỗ trợ P4. Kết quả quan trọng nhất của nghiên cứu là sự khẳng định tính khả thi và ưu việt của kiến trúc lai ghép (Hybrid Architecture), cho phép hệ sinh thái SONiC/SAI truyền thống và ngăn xếp mạng PINS/P4Runtime cùng vận hành song song trên một hạ tầng phần cứng duy nhất. Thông qua cơ chế phân luồng thông minh dựa trên định danh bảng và quản lý quyền sở hữu tài nguyên chặt chẽ, giải pháp đã giải quyết triệt để xung đột giữa tính ổn định của các giao thức định tuyến kinh điển như BGP hay LACP với tính linh hoạt cao độ của mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN), biến thiết bị chuyển mạch Whitebox từ một nút mạng chức năng cố định thành một thực thể lập trình đa năng, sẵn sàng cho các yêu cầu mạng hiện đại.

Về mặt hiệu năng và độ tin cậy, các chiến lược tối ưu hóa tại tầng phần mềm trung gian bao gồm orchagent, syncd và sairedis đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc khắc phục các hạn chế về tài nguyên tính toán của thiết bị Whitebox. Việc áp dụng triệt để kỹ thuật xử lý giao dịch theo lô (Batching) và đường ống hóa (Pipelining) giao tiếp Redis đã giúp hệ thống đạt được thông lượng cập nhật ấn tượng, đáp ứng tốt các tình huống bão định tuyến hoặc tái cấu hình quy mô lớn với tốc độ lên tới hàng chục nghìn thao tác mỗi giây. Đồng thời, cơ chế bộ đệm định danh thông minh (P4OidMapper) đã giảm thiểu đáng kể độ trễ tra cứu, duy trì tốc độ phản hồi lập trình ổn định dưới ngưỡng 2ms. Bên cạnh đó, các nguyên tắc thiết kế về tính lũy đẳng, khả năng khôi phục trạng thái an toàn và bảo vệ mặt phẳng điều khiển (CoPP) đã tạo nên một lớp phòng vệ chiều sâu, giúp hệ thống tự phục hồi trước các lỗi phần mềm tạm thời và ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ tấn công từ chối dịch vụ nội bộ, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ mạng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế mang tính vật lý và cấu trúc mà giải pháp phần mềm chưa thể khắc phục hoàn toàn. Các thử nghiệm thực tế đã làm lộ rõ rào cản về sự khan hiếm và phân mảnh của tài nguyên phần cứng, đặc biệt là bộ nhớ TCAM và các hàng đợi phần cứng. Khả năng lập trình của P4 không phải là vô hạn mà bị ràng buộc chặt chẽ bởi dung lượng silicon; việc đảm bảo tính năng cập nhật không gián đoạn (Hitless Update) buộc hệ thống phải đánh đổi bằng một tỷ lệ lớn tài nguyên dự phòng (Headroom), làm giảm hiệu quả kinh tế trên mỗi cổng kết nối. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào thư viện nhị phân SDK của nhà sản xuất chip vẫn là một điểm yếu cố hữu, gây ra những khó khăn nhất định trong việc chuẩn hóa xử lý lỗi và đồng bộ trạng thái, đòi hỏi đội ngũ vận hành phải có các quy trình kiểm soát phiên bản và tương thích nhị phân cực kỳ nghiêm ngặt.

Trên cơ sở các kết quả và hạn chế đã phân tích, nghiên cứu đề xuất các kiến nghị cụ thể cho việc triển khai và phát triển tiếp theo. Đối với công tác vận hành thực tế, cần áp dụng chiến lược quản lý tài nguyên chủ động thông qua việc thiết lập các ngưỡng giới hạn mềm (Soft-Caps) trong cấu hình phần mềm để ngăn chặn tình trạng bão hòa tài nguyên ASIC, đồng thời tăng cường hệ thống giám sát thời gian thực với các bộ đếm tùy biến để phát hiện sớm các điểm nghẽn. Về định hướng phát triển tương lai, nghiên cứu khuyến nghị mở rộng phạm vi lập trình sang khối quản lý lưu lượng (Traffic Manager) để tối ưu hóa động các thuật toán lập lịch, và nghiên cứu khả năng chia sẻ tải xử lý với các dòng SmartNIC nhằm giảm áp lực cho Switch. Tựu trung lại, giải pháp được xây dựng trong đề tài này đã tạo ra một nền tảng kỹ thuật vững chắc, cân bằng được các yếu tố về hiệu năng, chi phí và tính linh hoạt, mở đường cho việc ứng dụng rộng rãi công nghệ mạng mở tiên tiến trong các trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	A. Sgambelluri et al., “Coordinating Pluggable Transceiver Control in SONiC-based Disaggregated Packet-Optical Networks,” 2021.

[2]	Sonic, “P4 Integrated Network Stack.” Accessed: Mar. 30, 2026. [Online]. Available: https://github.com/sonic-net/sonic-pins

[3]	Sonic, “Sonic SwSS.” Accessed: Mar. 27, 2026. [Online]. Available: https://github.com/sonic-net/sonic-swss

[4]	S. H. Park and N. Ko, “Helios: An ONOS Based SRv6 Controller for SONiC,” in International Conference on ICT Convergence, IEEE Computer Society, 2024, pp. 1044–1047. doi: 10.1109/ICTC62082.2024.10827431.

[5]	R. Chopade and V. Pachghare, “A data recovery technique for Redis using internal dictionary structure,” Forensic Science International: Digital Investigation, vol. 38, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.fsidi.2021.301218.

[6]	Sonic, “Sonic SAI Redis.” Accessed: Mar. 27, 2026. [Online]. Available: https://github.com/sonic-net/sonic-sairedis